IC1

ТОТХ173

Хотя S/PDIF и является стандартом передачи цифровых данных между разными ус тройствами бытового аудиокомплекса, но имеет две разновидности - оптический и коаксиальный (электрический). Причем далеко не всегда аудиоустройства оснащены обеими. При затруднениях соединений оптического и электрического вариантов выходом из положения может быть двунаправленный S/PDIF-конвертер (рис.41), разработанный Йозефом Кранцом. LTC490 (icЗ) является дифференциальным линейным приемопередатчиком, исходно предназначенным для rs485-приложений. Делителем R2-R4 лектро-оптический конвертер смещен на середину рабочего участка. Входной сигнал поступает через повышающий 1:2 трансформатор Тг1, выполненный на ферритовом кольце Epcos 64290-L44-Х830 (рис.42, показан вместе с IC1) про-водом диаметром 0,35 мм и содержащий 6 витков первичной и 12 витков вторич-ной обмотки. Выход подается на стан-дартный оптопередатчик ТОТХ173 (IC1) в типовом включении. Опто-электричес-кий конвертер еще проще: содержит стандартный оптический приемник TORX173 и трансформатор Тг2, намотан-ный на таком же кольце, как и Тг1, но с первичной обмоткой 20 витков и вторич-ной 8 витков. Оба трансформатора не яв-ляются абсолютно необходимыми: если вам не нужна гальваническая развязка входного и выходного электрических сиг-налов, то Тг1 можно заменить 100-омным резистором между правым выводом СЗ и «землей», а Тг2 - также 100-омным ре-зистором между правым выводом R5 и «землей» (сопротивление резистора R5 при этом необходимо уменьшить до 330 Ом). Питание устройства можно осуще-ствлять как постоянным 9...35 В, так и пе-ременным напряжением 8...15 В через интегральный стабилизатор IС4 в типовом включении («ElektorElectronics» №3/2005, с. 73).