Настройка параметров.

Для настройки управления плеером необходимо получить коды кнопок пульта управления для этого необходимо перейти в режим сканирования кодов управления ИК пульта.

Для перехода в этот режим в корневом каталоге необходимо создать (или взять из архива) файл "fplay.cfg" нулевого размера. Если плеер находит файл "fplay.cfg"нулевого размера в корневом каталоге, он переходит в режим сканирования кодов управления ИК пульта. Коды нужно вписать в соответствующие поля программы конфигуратора fplaycfg.exe.

Коды кнопок в поле IRC соответствуют кодам ИК-пульта, коды кнопок в поле KBD соответствуют кодам кнопок клавиатуры.

Кнопки и их функции.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Time Mode | режим отображения времени - прямой или обратный отсчёт |
| Extra Play | начать последовательное воспроизведение содержимого всех подкаталогов текущей папки. |
| Play-Pause | начать-приостановить воспроизведение |
| Prev | перейти на предыдущий трек |
| Next | перейти на следующий трек |
| Stop-Escape | остановить воспроизведение/выйти из текущего каталога |
| Enter | войти в каталог без воспроизведения |
| <<<< | перемотка назад |
| >>>> | перемотка вперёд |
| Aux | управление сигналом aux |

Сигналы управления.

Сигналы управления работают открытым стоком и требуют подтяжки резисторами порядка 10к Ом на цифровое питание на стороне ЦАП.

| Сигнал | Функция |
| --- | --- |
| NC | порт не подключен |
| MUTE | активный 1 |
| RESET | активный 0 |
| GEN44 | активный 1 |
| GEN48 | активный 1 |
| INT2x | AD1853 управление режимом ЦФ |
| INT4x | AD1853 управление режимом ЦФ |
| HiRes | SM5847 управление режимом ЦФ |
| DAT | - резерв |
| CLK | - резерв |
| SEL | - резерв |
| AUX | дополнительный сигнал управляемый кнопкой с пульта |

Логика работы сигналов INT2x, INT4x, HiRes.

|  | INT2x | INT4x | HiRes |
| --- | --- | --- | --- |
| 44.1кГц, 48кГц | 0 | 0 | 1 |
| 88.2кГц, 96кГц | 0 | 1 | 1 |
| 176.4кГц, 192кГц | 1 | 0 | 0 |