| 30.01.2006, 20:30 | #93 |
| --- | --- |
| sia_2 Завсегдатай Quote the Selection Регистрация: 18.07.2005 Сообщения: 248 | Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева. Цитата: Сообщение от ИГВИН В свою очередь у меня вопрос к sia_2. На чем основывается утверждение, что некоторый разброс транзисторов выходного каскада позволяет снизить искажения в ВК? Там делались измерения, или это следует из теоретических предпосылок? Поскольку параллелят часто и много, осветите пож. этот вопрос. С уважением,. Из теоретических предпосылок минимум искажений переключения выходного каскада при строгой экспоненциальности характеристик транзисторов соответствует падению напряжения на эмиттерных резисторах порядка 65% от множителя экспоненты (т.н. теплового потенциала). Для одиночных "идеальных" транзисторов это будет около 20 мВ. Однако такое значение не обеспечивает термостабильности и применимо только в составе микросхем (чем вовсю пользуются разработчики ИС). В то же время включая параллельно транзисторы с разбросом Uбэ, мы фактически повышаем эквивалентный тепловой потенциал (экспонента становится более пологой) и соответственно увеличивается оптимальное падение напряжения на эмиттерных резисторах. Конкретные значения зависят от величины разброса, но выигрыш в 2-3 раза совершенно реален. В статье (и в контрольном экземпляре) стоит компромисс между линейностью и термостабильностью - примерно 80 мВ (минимум искажений был где-то при 50-60 мВ и том же токе покоя, то есть при 0,62 Омах). |

| 30.01.2006, 22:38 | #95 |
| --- | --- |
| ИГВИН Завсегдатай Quote the Selection Регистрация: 06.05.2005 Адрес: Ростов-на-Дону Возраст: 48 Сообщения: 1,474 | Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева. Цитата: Сообщение от sia_2 Из теоретических предпосылок минимум искажений переключения выходного каскада при строгой экспоненциальности характеристик транзисторов соответствует падению напряжения на эмиттерных резисторах порядка 65% от множителя экспоненты (т.н. теплового потенциала). Для одиночных "идеальных" транзисторов это будет около 20 мВ.. Имеется в виду 65% от Uт? В стандартной "тройке" выходных транзисторов, меняя ток покоя и контролируя спектр, я реально наблюдал уменьшение гармоник при нагрузке 4 Ома. Амплитуда была порядка 10 В. На однотональном сигнале оставалась только вторая гармоника в пределах видимости 80 dB. Резисторы в эмиттерах были 0,1 Ом, ток покоя составил около 35-40 мА. Однако на слух звучание оказалось жестким по верху диапазона. При увеличении тока покоя до 200 мА звук ВЧ стал более натуральным. Я сделал вывод, что выставлять оптимум тока покоя на одночастотном сигнале не годится. Что происходит в истоковом повторителе в классе В-АВ? Тепловая константа для полевиков существенно больше. По приборам я вижу больше гармоник, на слух - звук яснее и натуральнее. Парадокс. |

| 01.02.2006, 14:25 | #106 |
| --- | --- |
| sia_2 Завсегдатай Quote the Selection Регистрация: 18.07.2005 Сообщения: 248 | Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева. Цитата: Сообщение от ИГВИН Имеется в виду 65% от Uт? В стандартной "тройке" выходных транзисторов, меняя ток покоя и контролируя спектр, я реально наблюдал уменьшение гармоник при нагрузке 4 Ома. Амплитуда была порядка 10 В. На однотональном сигнале оставалась только вторая гармоника в пределах видимости 80 dB. Резисторы в эмиттерах были 0,1 Ом, ток покоя составил около 35-40 мА. Однако на слух звучание оказалось жестким по верху диапазона. При увеличении тока покоя до 200 мА звук ВЧ стал более натуральным. Я сделал вывод, что выставлять оптимум тока покоя на одночастотном сигнале не годится. Что происходит в истоковом повторителе в классе В-АВ? Тепловая константа для полевиков существенно больше. По приборам я вижу больше гармоник, на слух - звук яснее и натуральнее. Парадокс.. Никакого парадокса. Оптимум падения напряжения соответствует условиям ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ТОКА ПОКОЯ, а не одних и тех же резисторов. При резисторах 0.1 Ома это как раз составит те самые 200 мА У двухтактных каскадов есть еще одна проблема - при маленьких резисторах ток покоя даже без нагрузки существенно зависит от мгновенного выходного напряжения (из-за разностей напряжений Эрли pnp и npn), отсюда и вторая гармоника, часто с длинным шлейфом на реальной нагрузке... У полевых транзисторов этот эффект тоже есть, но маскируется меньшей крутизной и большей общей нелинейностью. |

| 01.02.2006, 15:32 | #110 |
| --- | --- |
| ИГВИН Завсегдатай Quote the Selection Регистрация: 06.05.2005 Адрес: Ростов-на-Дону Возраст: 48 Сообщения: 1,474 | Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева. Цитата: Сообщение от sia_2 Никакого парадокса. Оптимум падения напряжения соответствует условиям ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ТОКА ПОКОЯ, а не одних и тех же резисторов. При резисторах 0.1 Ома это как раз составит те самые 200 мА. Исходя из этого, для резисторов 0,3 Ома можно рекомендовать I0 около 65 мА? Сергей! есть мнение, что в усилителе с общей ООС частоты перегиба каскадов должны увеличиваться, считая от входного к выходному. Думаю, это правильно. Насколько, по-вашему, это условие важно для усилителя без общей ООС? __________________ Игорь Последний раз редактировалось ИГВИН, 01.02.2006 в 15:32. |

Цитата: Сообщение от ИГВИН [ADDED=ИГВИН]1138797173[/ADDED] Сергей! есть мнение, что в усилителе с общей ООС частоты перегиба каскадов должны увеличиваться, считая от входного к выходному. Думаю, это правильно. Насколько, по-вашему, это условие важно для усилителя без общей ООС?. Само это мнение... мммм.. слегка притянуто за уши. Частотные свойства каскадов делаются (или "получаются") из самых разных соображений. И совершенно не факт, что описанная последовательность оптимальна. Тем более что аккуратность выполнения (распределения) частотной коррекции влияет гораздо больше. К тому же, я убежден, что такого простого рецепта "счастья на все случаи жизни" просто нет! Каждый раз нужно придумывать что-то новое.

| sia_2 Завсегдатай Quote the Selection Регистрация: 18.07.2005 Сообщения: 248 | Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева. Цитата: Сообщение от ИГВИН Исходя из этого, для резисторов 0,3 Ома можно рекомендовать I0 около 65 мА? ?. Видимо, да. |
| --- | --- |