Мифы и реальности об дипольных АС  (ОА) Таблица Олега  Сподина.

|  | Вопрос | Мнение (миф) | Реальность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диполи – единственная верная конструкция АС | - Только ОА - Отрицание ОА | Любая АС это компромисс. Смотря какая цель. Для цели АС малого габарита, дешевой, хорошей еффективности деньги/децибелы в низу , для соревнований по давлению- ОА не оправданна. Для цели :качество звука ценой неэффективности,габаритов и цена- да ОА |
| 2 | Щиты плохо играют самый низ | 1) Играют от 30 Гц в полку 2)Щит низ играть не могут | Щит -это компромисс. Особая ценоость мидбас. Могут от 30 Гц. Но не все, конкретные АС. Для захода вниз лучше не щит, а «свернутй щит» Wили Н. от 20 Гц полка |
| 3 | Добавить бокове стенки- это хорошо | 1) Только небольшие | Из щита превращаем в U –образный диполь. Нужно учитывать его особенность - меняется диаграмма направленности (кардиоида вместо восьмерки) , низа больше, но и пик резонансный больше и ниже по частоту. Если не учесть особенности может быть хуже. |
| 4 | Открыл заднюю стенку ЗЯ сделал ОЯ и звук стал хуже | 1) ОА –плохая акустика ящичный призвук | нельзя просто так открывать стенку- пояавится горб , который нужно учитвать или ниже роезать или душить или уменьшать глубину стенок. Менять один параметр без учета всей АС нельзя. |
| 5 | Ширина щита должна быть большой |  | не всегда. Низа больше но и пик ниже по частоте. Нужно смотреть конкретную АС и цель |
| 6 | Основная ценность ОА- ровная фаза и хороший импульс, не ументшается разрешение динамика, а не диаграмма восьмеркой |  | и то и другое хорощо |
| 7 | Диполь в т.ч. щит не взаимодействуют с комнатой | - совсем не взаимодействуют - Так же как и ЗЯ Одинаковое давление от разных офорилений - в разной степени заводит стояк - Больше чем ЗЯ | Нельзя сказать что совсем не взаимодействубют. Меньше взаимодействуют чем ЗЯ. См исследование Линквица. Одинаковое давление от разных офорилений - в разной степени заводит стояк так как направленость разная. |
| 8 | Для ОА нужно триампинг и активная коррекция | 1) нужно 2)не нужно | Смотреть на конкретную АС. В большинсве случаев активная коррекция нужна Но для щита с Еминесами не обязательно |
| 9 | Для диполя НЧ нужен очень большой ход динамика |  | В большинтве случаев. Но есть АС что для НЧ ход небольшой |
| 10 | Про динамики с высокой добротностю не подходят для НЧ ОА | 1) Так сказал Линквиц | Некоторые подошли |
| 11 | Для НЧ ОА нужен динамик добротностю 0,7 |  | на низкодобротных (0,2) тоже можно На высокодобротнх 1,2 тоже можно .Смотреть на конкретную АС и конкретный динамик |
|  | Если динамик низкодобротнй то для низу нужно повышать его добротность до 1-1,2 |  | Неверно. Нужно подходить с умом.. В большинсве случает крорректровать (поднимать) спад АЧХ пока ход позволяет.Иначе можно обрезать самый низ |
| 12 | У АО плохой по качеству звука низ (вялый) |  | Есть разнее АС удачнее и нет. Удачные звучат хорошо.Неудачные звучат плохо |
| 13 | Большинство промышленной акустики на ЗЯ/ ФИ, значит они лучше |  | Есть промышленные ОА, в т.ч. удачные и нет. Цена у удачных большая (Легаси Виспер) |
| 14 | Любители на форумах хорошо знают науку о диполях | все знают | нет |
| 15 | У Линкица нет ошибок. | 1) Его теория как икона 2) Его теория полностью неверна | Терия описана верно . Есть ошибки 1) что не подходят высокодобротные гитарные динамики 2) что лучше низкодобротные с тяжелым диффузором. |
| 16 | Для изучения науки о диполях нужно знать английский язык | и сами можно логическ разобраться, не читая | да,нужен язык |
| 17 | Открытый ящик не диполь |  | U-образный кардиоидный диполь |
| 18 | на практике АЧХ получается другая, нежели в теории Линквица . Почему - это вопрос, и ответить на него нельзя |  | Теретическую АЧХ нужно смотреть в симуляторе с учетом размещения в комнате и размеров комнаты. Симулятора часто нет . С теорией расходится, так как не учитаны все нюансы. |
| 19 | Для диполей нужно большое расстояние от стен и ввобще большая комната |  | Не всегда. Можно сделать дипольную АС для монитора компьютера. |
| 20 | Все дипольные АС широкие |  | Неверно. Двойной W |
| 21 | Симулятора ОА нет |  | Есть.Хороший платный |
|  | Именно сабвуфер в дипольном исполнении считаю неэффективной затеей. Вуфер - да. |  | Частично верно ждя конкретного человека. Дипольный саб может в полку от 20 Гц, но большие габарит и цена. Вся ОА неэфекттивна с точки зрения цена/децибелы. Основная ценность ОА – качество звука. |
|  | кардиоидный - это метод борьбы со стояками комнаты, |  | неверно.У кардиоидного шире диаграмма направленности. Он лучше для низов. |
|  | САБ с ЭМОС звучит лучше чем дипольтный саб, так как от 16 Гц |  | Дипольный саб тоже может с нфраниза. ЭМОС это ООС Без ООС лучше |

Список полезных  ссылок :

1) АЧХ дипольсаба 2Х15" на открытом воздухе : http://openbaffle.narod.ru/text.htm#A
 2)АЧХ динамика  Lambda Dipole 15" measurements Tech Talk Forum http://72.9.35.76/showthread.php?t=219848ts   ровно  от 20 до 500

3) Исследования Зикфрида о разнице в качестве звука между диполем и монополем в малых и больших комнатах http://www.linkwitzlab.com/AES%2798/aes-98.htm
4) Исследоваание -сравнение щита, ОЯ (со стенками)  и Н
5) Исследование немцев, которые считают, что в литературе про  диполи  много неверного. Много замеров в с разных расстояний двумя микронами.