Трансформатор силовой «Тар». Паспорт

Мощность электрическая – до 120 Вт

Индукция – 1.2 Тл

Частота сети – 50 Гц

Диаметр внешний – 120 мм

Диаметр внутренний – 29 мм

Высота – 55 мм

Вес – 2.1 кг

Ток ХХ при 220В – 5.5 мА

| Номер Обмотки | Номера выводов | Диаметр провода, мм | Сопротивление обмотки 1го 2го, Ом | Uxx, вольт | Ток переменный, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2-3 | 0.56 | 1-2 = 10.67 10.47 1-3 = 11.12 10.94 | 1-2 = 220 1-3 = 230 | -- |
| 2 экран | 4 | 0.315 | х | х | х |
| 3 | 5-6 | 1.12 | 0.3704 0.3650 | 28.8 | 2 |
| 4 | 7-8 | 1.12 | 0.3715 0.3690 | 28.8 | 2 |

Обмотки 3, 4 намотаны в два провода, нежелательно превышать разность потенциалов в 150 вольт.

Фазировка проверена.

Приборы – мультиметры MS6882, UT M3900, мост Р333.

10 января 2011 г.

centris21@gmail.com