AVR32 и встраиваемый Linux

Попала тут мне в руки плата NGW100 с процессором AT32AP7000. Главная фишка - работает все это дело на Linux.

AT32AP7000 - 32 разрядный прцессор с архитектурой AVR32, как ясно из названия. NGW100 - тестовая плата для создания сетевых вещей. По умолчанию в ней запущен http, ftp, ssh, и smb сервер.

На этой плате:

2 ethernet контроллера, соответственно eth0 и eth1 в Linux. Можно сделать шлюз, мост или фильтрацию трафика, как хватит фантазии

RS232 - последовательный порт. По умолчанию используется как linux-консоль

Читалка для SD карт. Перемычкой можно заставить систему грузиться с нее.

8Мб Dataflash под программы (в этих 8 мегабайтах и стоят все эти серверы)

32Мб SDRAM

Кроме этого процессор поддерживает (есть в более крутой плате STK1000):

Usb-A, для подклчения вшенший USB устройств ("как к компу")

ЖК-дисплей с разрешением 320х240

видео-ЦАП и разъем VGA для подключения монитора

аудио-ЦАП, аудио-разъем 3.5мм и динамик

Как пользоваться

Для начала, подключение последовательной консоли aka Linux Serial Console. Подключаем провода, и набираем в консоли (для первого порта)

cu -l /dev/ttyS0 -s 115200

После этого все команды идут в последовательныйы порт, а результат на экран. Выход - набрать

~.

А дальше пара красивых картинок. Плата автоматически получила адрес по DHCP и доступ в интернет

При запуске стартует SSH,Http, ftp,samba, ntpdate - синхронизация времени

uname -a гордо сообщает что ядро в системе 2.6.18

Как писать программы

Работает плата на Linux и соответственно на Linux писать программы для нее на много легче. Для этого надо скачать и установить GNU Toolchain (кросс-компилятор), смотри в конце страницы

А программы писать очень просто, так же как и на обычный компьютер. Вот простой hello world:

#include <stdio.h>

int main(int argc, char** argv)

{

printf("Hello World!\n");

return 0;

}

Причем что самое интересное, одна и тот же код можно откомпилировать и на x86 и на AVR32

#на AVR32

avr32-linux-gcc -o hello hello.c

#на обычный x86 (смотря что стоит по умолчанию для gcc)

gcc -o hello_x86 hello.c

Потом закачиваем программу hello через ftp, и запускаем.

Ссылки

http://efo.ru/doc/Atmel/Atmel.pl?2648#h2

http://atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4118

http://avr32linux.org/