Модуль TE-AM1707 на 456 МГц микропроцессоре Sitara с контроллером LCD

TE-AM1707 - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, разработанный на основе 32-разрядного микропроцессора AM1707, входящего в семейство Sitara компании Texas Instruments.

Примененный микропроцессор имеет ядро ARM9 c максимальной тактовой частотой 375/456МГц, контроллер LCD, порт Ethernet и два порта USB (Host, OTG), 3 блока PWM c развитыми функциями управления, три многоканальных последовательных аудио порта.

На плате модуля установлена внешняя память: 64 МБ NAND,  64 МБ SDRAM,  2 МБ SPI DataFlash.

На два штыревых разъема (шаг 2,0 мм) выведены линии GPIO микроконтроллера и параллельная 16-разрядная шина.

Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-AM1707 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления с развитыми функциями HMI (Human Machine Interface).