Трансформатор силовой Б2, тор. Паспорт

Мощность электрическая по ТЗ – 24 ВА

Мощность габаритная – 34 Вт

Сердечник ОЛ35/60-25, 3.13 кв. см
Индукция – 1.25 Тл

| Номер Обмотки | Номера Выводов | Диаметр провода, мм | Сопротивле–ние 1го/2го, Ом* | Uxx, вольт | Ток переменный, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 0.25 | 96.51/97.00* | 300 | -- |
| 2 экран | 3 | 0.25 | х | х | х |
| 3 | 4-5 | 0.53 | 2.375/2.382* | 26.4 | 0.5 |
| 4 | 6-7 | 0.53 | 2.384/2.395* | 26.4 | 0.5 |

* В7-34А.

Фазировка проверена.

Обмотки (3, 4) намотаны в два провода, нежелательно превышать разность потенциалов в 150 вольт.

Приборы – мультиметр DT 9205A, осциллограф С1-55, вольтметр В7-34А.

27 окт 2011 г.

centris21@gmail.com