Обозначение магнитных головок производится согласно ГОСТ 19755-81. Стандарт определяют буквенно-цифровые обозначения, характеризующие назначение головок и группу сложности. Первая цифра обозначает ширину магнитной ленты, для которой предназначена головка: 3 - для лент шириной 3,81 мм; 6 - для лент шириной 6,25 мм. Буква после первой цифры обозначает назначение головки: А - головка записи; В - головка воспроизведения; С - головка стирания; Д - универсальная (запись и воспроизведение).

Для кассетных магнитофонов со сквозным каналом разработана специальная головка, которая обозначается буквами АВ.

Цифра после буквы обозначает максимальное число одновременно записываемых, воспроизводимых или стираемых дорожек: 1- однодорожечная, 2- двухдорожечная. Следующая цифра указывает на максимальное число дорожек в обоих направлениях движения ленты: 2- двухдорожечная, 4- четырехдорожечная. Двухзначное число после точки обозначает номер разработки, последняя цифра - группу сложности: 0 - высшая, 1 - первая, 2 - вторая.

Наряду с магнитными головками, обозначенными по новому стандарту, применяются головки, обозначенные по ГОСТ 19775-74, где условное обозначение магнитных головок состоит из следующих элементов. Первая цифра обозначает ширину магнитной ленты, для работы с которой рассчитана головка (3- для лент с шириной 3,81 мм и 6- для лент шириной 6,25 мм). Следующая за ней буква обозначает назначение головки (А - записывающая, В - воспроизводящая, С - стирающая, Д - универсальная). Стоящая за буквой цифра показывает максимальное число одновременно воспроизводимых, записываемых или стираемых дорожек. Вторая за буквой цифра показывает максимальное число дорожек, располагаемых по ширине ленты. В обозначении стирающих головок следующие одна или две Цифры указывают максимальную скорость движения магнитной ленты. Буква, стоящая после этих цифр, указывает на особенность применения головки (Н - низкоомная, П - высокоомная). Следующая цифра, отделенная от буквы точкой, показывает номер технологической разработки, а стоящая за ней буква, также отделенная точкой, показывает категорию головки (О - обычная, У - улучшенная).

Коэффициент шунтирования Кш характеризует потери в магнитной головке и рассчитывается по формуле Кш = Е / Еид,  где

Е – электродвижущая сила (ЭДС) реальной магнитной головки, мВ

Еид – ЭДС магнитной головки без потерь, мВ

В общем случае

Еид = 2 * pi * f * Ф0 * h * W * 1000,  где

f – частота измерения, Гц

Ф0 – эффективное значение магнитного потока короткого замыкания на 1 м ширины дорожки, Вб / м

h – ширина дорожки, м

W – число витков

для кассетных магнитофонов h = 0.6 мм, Ф0 = 250 нВб / м, W = 1000 витков, Еид = 2,97 * 0.0001 В

для катушечных магнитофонов h = 0.94 мм, Ф0 = 250 нВб / м, W = 1000 витков, Еид = 4,65 * 0.0001 В

Dрид, дБ - амплитудно - частотная характеристика воспроизведения (АЧХВ) головки без потерь, рассчитывается по формуле

Dрид = 20 * log (fизм / f) + Nизм

f изм – номинальная частота измерения АЧХВ, Гц (верхняя частота)

f – опорная частота, равная 315 Гц

Nизм – относительный уровень записи на номинальной частоте измерения, дБ

| Головка Универсальная (ГУ) | Материал магнитопровода | Индуктивность, мГн | Ширина зазора, мкм | ЭДС, мВ (f = 315 Гц) | Ток записи, мА | Ток подмагничивания, мА | Спад частотной характеристики записи, дБ (f = 400 Гц, 14 кГц, 9,53 см/с) | Коэффициент гармонических искажений, % (400 Гц, 256 мВб / мм, 140 мкс) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6Д12В.1 |  | 480 … 820 | 3 | 1.6 | 0.085 | 0.85 |  |  |
| 6Д12П.20 |  | 950 … 1350 | 4 | 2.4 | 0.06 | 0.8 |  |  |
| 6Д24Н.10 |  | 60 … 95 | 3 | 0.33 | 0.27 | 1.8 |  |  |
| 6Д12Н.30 |  | 40 … 60 | 3 | 0.47 | 0.28 | 2.8 |  |  |
| 6Д24Н.40 |  | 60 … 95 | 3 | 0.38 | 0.3 | 2.2 |  |  |
| 6Д24Н.50 |  | 60 .. 92 | 2.5 | 0.87 | 0.17 |  |  |  |
| 6Д24.051 |  | 60 … 95 | 2.5 … 4 | 0.38 | 0.7 | 1.2 | -12 | <= 2.75 |
| 6Д24.711 |  | 50 … 100 |  | 0.27 … 0.35 | 0.09 … 0.2 | 0.35 … 0.45 |  |  |

АЧХВ – амплитудно – частотная характеристика воспроизведения дБ, на частоте 14 кГц по отношению к частоте 315 Гц;

| Головка воспроизведения (ГВ) | Материал магнитопровода | Индуктивность, мГн | Сопротивление, Ом | ЭДС, мВ (f = 315 Гц) | Dрид, дБ | АЧХВ, дБ | f изм, кГц | Ресурс, ч, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6В24.041 |  | 60 … 95 |  | 0.9 |  |  |  |  |
| 6В24.060 | Пермаллой 81НМА | 120 … 200 | 180 | 0.4 … 0.7 |  | + 10 … 15 | 14 | 3500 |
| 6В24.080 | Пермаллой 81НМА | 140 … 200 |  | 0.45 … 0.91 |  | + 10 … 15 | 14 | 3500 |
| 6В24.081 | Пермаллой 81НМА | 120 … 200 |  | 0.45 … 0.91 |  | + 7 … 15 | 14 | 3500 |
| 6В24.421 | Пермаллой 81НМА | 240 … 360 |  | 0.4 … 0.9 |  | + 6 … 12 | 14 | 3500 |
| 6В24.510 | Феррит | <= 500 |  | >= 0.6 | 15 | + >= 8 | 14 | 5000 |
| 6В24.710 | Феррит монокристаллический | 300 … 500 | 380 … 450 | 0.48 …0.88 | 15 | + 10 … 16 | 14 | 5000 |
| 6В44Н.1 |  | 80 … 120 |  | 0.72 |  |  |  |  |
| 6В24Н.5У |  | 120 … 200 |  | 1.27 |  | +6 | 16 |  |
| 6В24Н.4У |  | 60 … 95 |  | 0.83 |  |  |  |  |
| 6В24Н.510 |  | 500 |  | 1.15 |  |  |  |  |
| 6В24Н.60У |  | 200 … 400 |  | 1.3 |  | +7 | 16 |  |

АЧХЗ – амплитудно – частотная характеристика записи дБ, на частоте 14 кГц по отношению к частоте 315 Гц;

| Головка записывающая (ГЗ) | Материал магнитопровода | Индуктивность, мГн | Номинальный ток записи, мА | Номинальный ток подмагничивания, мА | АЧХЗ, дБ | Ресурс, ч, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6А24.041 |  | 17 … 23 | 0.45 | 2.2 |  |  |
| 6А24.061 | Пермаллой 81НМА | 17 … 23 | 0.2 … 0.4 | 0.5 … 3.0 | -2 … -12 | 3500 |
| 6А24.080 | Пермаллой 81НМА | 17 … 23 | 0.12 … 0.28 | 0.7 … 2.5 | -4 … -9 | 4000 |
| 6А24.081 | Пермаллой 81НМА | 17 … 23 | 0.12 … 0.28 | 0.5 … 2.5 | -6 … -11 | 4000 |
| 6А24.421 | Пермаллой 81НМА | 20 … 40 | 0.1 … 0.2 | 0.8 … 1.6 |  | 3500 |
| 6А24.510 | Феррит | 1.65 … 2.75 | 0.3 .. 1.0 | 2.0 … 3.5 |  | 5000 |
| 6А24.710 | Феррит | 1.9 … 3.1 | 0.4 … 1.2 | 2.0 … 6 | -2 … -10 | 5000 |
| 6А44Н.1 |  | 11 … 19 | 0.4 | 2.35 |  |  |
| 6А24Н.5У |  | 17 .. 23 | 1.0 | 4.0 | -14 |  |
| 64Н.4У |  | 17 … 23 | 0.45 | 2.7 |  |  |
| 6А24Н.510 |  | 2.2 +-0.55 | 1.0 | 4.0 | -14 |  |

| Головка стирающая (ГС) | Материал магнитопровода | Индуктивность, мГн | Мощность потерь, мВт, не более | Нормированный ток стирания, мА, не более | Уровень стирания, дБ | Ресурс, ч, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6С24.020 | Пермаллой 81НМА | 0.45 … 0.8 | 80 | 80 | -70 | 5000 |
| 6С24.030 | Пермаллой 81НМА | 0.45 … 0.75 | 60 | 70 | -70 | 5000 |
| 6С24.090 | Пермаллой 81НМА | 0.4 … 0.8 | 80 | 60 | -70 | 5000 |
| 6С24.421 | Феррит | 0.4 … 1.0 | 90 | 90 | -65 | 5000 |
| 6С24.710 | Феррит | 0.55 … 0.75 | 70 | 50 | -70 | 5000 |
| 6С24.011 |  | 0.6 … 1.0 |  |  | -60 |  |
| 6С249.2 |  | 0.5 … 1.3 |  |  | -60 |  |
| 6С249.1У |  | 0.7 … 1.05 |  |  | -60 |  |
| 6С249.2У |  | 0.5 … 0.7 |  |  | -60 |  |
| 6С2419.310 |  | 0.35 … 0.55 |  |  | -80 |  |

Сравнение параметров магнитных головок с различным материалом сердечников

| Параметры | Аморфный металл | Сендаст | Пермаллой | Феррит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чувствительность воспроизведения, дБ | -71 | -71 | -73 | -73 |
| АЧХ воспроизведения 14 кГц по отношению к 315 Гц | +17 | +15 | +13 | +15 |
| Максимальный выходной уровень в области НЧ, дБ | +4 | +4 | +2 | 0 |
| Максимальный выходной уровень в области ВЧ, дБ | -1 | -2 | -4 | -6 |
| Коэффициент гармоник, % | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Износостойкость, мкм / ч | 0.004 | 0.005 | 0.1 | 0.001 |
| Технологичность | Плохая / Удовлетворительная | Плохая / Удовлетворительная | Хорошая | Плохая / Удовлетворительная |

Завод изготовитель или разработчик магнитной головки (МГ)

| Завод изготовитель или разработчик магнитной головки, город | Материал рабочей поверхности магнитной головки (МГ) | Номера модификаций | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ВКБ МЗ г. Вильнюс | Сендаст, пермаллой | 01 – 20 | МГ под этими номера изготавливаются также на других заводах по документации ВКБ МЗ |
| НПО «Маяк» г. Киев | Пермаллой | 21 – 30 |  |
| НПО «Исток» г. Фрязино, Московская обл. | Пермаллой | 31 – 40 | МГ для катушечных магнитофонов |
| «Весна» г. Запорожье | Седаст | 31 – 40 | МГ для кассетных магнитофонов |
| Завод «Техприбор» г. Санкт-Петербург | Пермаллой | 41 – 50 |  |
| ПО «Электрон» г. Ереван | Горячепрессованный феррит (ГПФ) | 51 – 60 |  |
| Завод «Эльфа» г. Вильнюс | Пермаллой | 61 – 70 |  |
| «Магнетон» г. Санкт-Петербург | Горячепрессованный феррит (ГПФ) | 71 – 80 (17) | МГ типа 3А44.171 (ошибочное обозначение), также 3Д12.171 |
| ПО «Монолит» г. Новосибирск | Сендаст | 81 – 90 |  |
| ПО «Горизонт» г. Боровичи | Пермаллой, сендаст | 91 – 99 |  |
| ПО ЭВТ г. Пенза | Горячепрессованный феррит (ГПФ) | 01 | МГ для кассетных магнитофонов, МГ типа 3Д24.012 (произвольное обозначение) |