От:            		          ntc@lepse.kirov.ru

Кому:        			jenyok2@yandex.ru

Отправлено: 		15.01.03

Тема:				на E-mail от 18.12.02

Асинхронные однофазные конденсаторные электродвигатели

ДМ-1, ДМ-5 ТУ16-521.635-84

Технические характеристики

Электродвигателя

1. Напряжение питания	, В							60

2. Частота питающего напряжения, Гц					50

3. Ток холостого хода, А, не более						0,4

4. Ток короткого замыкания, А, не более					0,4

5. Полезный момент при частоте вращения вала

600 мин –1, Нм, не менее							1,310-2

6. Начальный пусковой момент, Нм, не менее				2,310-2

7. Коэффициент мощности в режиме холостого

хода, не менее									0,7

8. Частота вращения вала на холостом ходу, мин-1, не менее	1050

9. Напряжение трогания, В, не более					40

10. Сопротивление обмоток потоянному току:

основной, Ом 									1006%

вспомогательной, Ом								1606%

обмотки таходатчика, Ом							63060

11. Емкость конденсатора с рабочим напряжением

не менее 160 В, включенного в вспомогательную

обмотку, мкф									53%

12. Режим работы электродвигателя – продолжительный

13. Предельно допустимое превышение температуры

обмоток электродвигателя относительно температуры

окружающей среды, С, не более						60

14. Степень нелинейности механической характеристики

не более										0,19

15.Степень защиты электродвигателя, по ГОСТ17494		IP00

16.Синхронная частота вращения, мин-1					1500

17. Масса электродвигателя, кг, не более					1,6

18. Габаритные размеры: (11672142) мм.

Таходатчика

1. Амплитудное значение напряжения таходатчика при

частоте вращения вала 600 мин-1, В, не менее				0,25

2. Количество периодов синусоидального напряжения

за один оборот вала								112

3. Величина напряжения наводок

частоты 50 Гц, мВ , не более							75

4. Коэффициент нелинейных искажений выходного

напряжения, %, не более							10

Изготовитель:

ОАО Электромашиностроительный завод  «ЛЕПСЕ»

Россия, 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24

Электродвигатели сняты с производства в 2000 г.

По вопросам приобретения  электродвигателией обращаться:

Управление маркетинга

Начальник					(8332) 23-74-47

Зам. начальника				(8332) 23-58-29

E-mail:    marketing@lepse.kirov.ru

Начальник бюро      Л.М. Казаков

Тел. (8332) 23-98-34

E-mail:    ntc@lepse.kipov.ru