Описание 48bck64

Основная идея: привести формат старых CD плееров  (а там в основном RJ16 48bck формат) к современному 64bck формату фрэйма и формату данных по выбору.

Описание входов-выходов

MCK_in	  - вход MCK (мастер клока) от ЦАПа – он может быть: 192/384/768Fs

MCK_Div2, MCK_Div4 – не совсем корректное название выбора делителя MCK (мастер клока) для CD плеера.  Если очень надо – переименую. Большинству CD плееров надо 384 Fs.

| MCK_Div2 | MCK_Div4 | Делитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 4 |

MCK_Out – выход MCK для CD плеера.

Fs192, Fs384 – делитель для BCK (битклока) на стороне ЦАПа (надо 64 на фрейм)

| MCK | Fs384 | Fs192 | Делитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 192 Fs | 0 | 1 | 3 |
| 384 Fs | 1 | 0 | 6 |
| 768 Fs | 0 | 0 | 12 |

BCK_Out – выход  BCK для ЦАПа.

BCK_In – вход BCK от CD плеера.

LRCK_In – вход LRCK от CD плеера.

Data_In – вход данных от CD плеера.

Data_Out – вход данных для ЦАПа.

LRCK_Out – вход LRCK для ЦАПа.

24Bit16, RJ – входы выбора выходного формата данных

| 24Bit16 | RJ | Формат |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | LJ |
| 1 | 0 | I2S |
| 0 | 1 | RJ24 |
| 1 | 1 | RJ16 |

В проекте для отладки был введён блок divlrck для имитации CD плеера, а для отслеживания временные выходы LRCK_TO (эмуляция LRCK_In) и BCK_TO (эмуляция BCK_In).

Для получения рабочего проекта надо удалить эти отладочные элементы и присоединить  отключенные входы.