Трансформатор силовой «Ма», тор. Паспорт

Мощность электрическая по ТЗ, ВА – 280

Мощность габаритная, Вт – 330

Плотность тока, А/кв.мм – 2.5

Сердечник ОЛ60/115-40

Площадь сечения сердечника, кв. см – 11.0
Индукция, Тл – 1.2

Диаметр, мм – 130

Высота, мм – 70

Диам. внутр., мм – 15

Вес, кг – 3.87

| Номер обмотки | Номера выводов | Диаметр провода, мм | Rакт обмотки 1/2го, Ом * | Uxx, вольт ** | Ток переменный по ТЗ, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, изоляция ПЭТ | 1-2 | 0.8 | 4.11 / 4.10 | 220 | -- |
| 2, экран, изоляция ПЭТ | 3 | 0.4 | х | х | х |
| 3, в два провода | 4-5 | 0.4 | 4.12 / 4.05 | 50.65 | 0.3 |
| 4, изоляция ПЭТ | 6-7 | 0.4 | 4.07 / 4.11 | 50.65 | 0.3 |
| 5, в два провода | 8-9 | 0.4 | 1.28 / 1.30 | 15.4 | 0.3 |
| 6, изоляция ПЭТ | 10-11 | 0.4 | 1.35 / 1.28 | 15.4 | 0.3 |
| 7, в два провода | 12-13 | 1.4 | 0.307 / 0.312 | 40.4 | 3 |
| 8, изоляция хб | 14-15 | 1.4 | 0.307 / 0.311 | 40.4 | 3 |

Фазировка проверена.

Обмотки (3, 4) (5, 6) (7, 8) намотаны в два провода, нежелательно превышать разность потенциалов между обмотками в группах в 150 вольт.

Приборы – (*) вольтметр В7-34А, (**) мультиметр Mastech MY65, осциллограф С1-55.

1 окт 2012 г.

centris21@gmail.com