- Некоторые транзисторы, пригодные для УНЧ

- Some BJT's suitable for power amplifiers

| model | pnp compl. | builder | VCE,V | IC,A | FT,MHz | PD,W | HFE | remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ8101A | КТ8102A | Rus | 200 | 16 | 10 min | 150 | 20 min |  |
| КТ8101Б | КТ8102Б | Rus | 160 | 16 | 10 min | 150 | 20 min |  |
| КТ864A | КТ865A | Rus | 200 | 10 | 15 min | 150 | 40...200 | не производятся (?) |
| КТ850А | КТ851А | Rus | 250 | 2 | 40...200 | 25 | 20 min |  |
| КТ850Б | КТ851Б | Rus | 300 | 2 | 20 min | 25 | 20 min |  |
| КТ850В | КТ851В | Rus | 180 | 2 | 20 min | 25 | 20 min |  |
|  | КТ639Г | Rus | 60 | 1.5 | 80 min | 12.5 | 40...100 |  |
|  | КТ639Д | Rus | 60 | 1.5 | 80 min | 12.5 | 63...160 |  |
|  | КТ639Е | Rus | 100 | 1.5 | 80 min | 12.5 | 40...100 |  |
|  | КТ639Ж | Rus | 100 | 1.5 | 80 min | 12.5 | 63...160 |  |
| КТ683А |  | Rus | 150 | 1 | 50 min | 8 | 40..120 |  |
| КТ683Б |  | Rus | 120 | 1 | 50 min | 8 | 80...240 |  |
| КТ683В |  | Rus | 120 | 1 | 50 min | 8 | 40...120 |  |
| КТ683Г |  | Rus | 100 | 1 | 50 min | 8 | 40..120 |  |
| КТ683Д |  | Rus | 60 | 1 | 50 min | 8 | 80...240 |  |
| КТ683Е |  | Rus | 60 | 1 | 50 min | 8 | 160...480 |  |
| КТ961А |  | Rus | 100 | 1.5 | 50 min | 12.5 | 40..100 |  |
| КТ961Б |  | Rus | 80 | 1.5 | 50 min | 12.5 | 63..160 |  |
| КТ961В |  | Rus | 60 | 1.5 | 50 min | 12.5 | 100...250 |  |
| КТ940А | КТ9115A | Rus | 300 | 0.1 | 90 min | 10 | 25 min | Единственная высоковольтная высокочастотная советская пара средней мощности |
| КТ940Б |  | Rus | 250 | 0.1 | 90 min | 10 | 25 min |  |
| КТ940В |  | Rus | 160 | 0.1 | 90 min | 10 | 25 min |  |
| КТ698А | КТ6127А | Rus | 90 | 1 | 200 min | 0.8 | 30 min | HFE 20min для 698А |
| КТ698Б | КТ6127Б | Rus | 70 | 1 | 200 min | 0.8 | 30 min | HFE 20min для 698А |
| КТ698Ж | КТ6127Ж | Rus | 120 | 1 | 200 min | 0.8 | 30 min |  |
| КТ698И | КТ6127И | Rus | 160 | 1 | 200 min | 0.8 | 30 min |  |
| КТ698К | КТ6127К | Rus | 200 | 1 | 200 min | 0.8 | 30 min |  |
| КТ3102АМ |  | Rus | 50 | 0.1 | 150 min | 0.25 | 100...200 | F - коэффициент шума - 10 dB max |
| КТ3102БМ |  | Rus | 50 | 0.1 | 150 min | 0.25 | 200...500 | F - коэффициент шума - 10 dB max |
|  | КТ3107А | Rus | 50 | 0.1 | 200 min | 0.3 | 70...140 | F - коэффициент шума - 10 dB max |
|  | КТ3107Б | Rus | 50 | 0.1 | 200 min | 0.3 | 120...220 | F - коэффициент шума - 10 dB max |
| MJL3281A | MJL1302A | Motorola | 200 | 15 | 30 typ | 150 | 60...175 |  |
| MJ3281 | MJ1302 | Motorola | 200 | 15 | 30 typ | 250 | 60...175 |  |
| MJ15020 | MJ15021 | Motorola | 250 | 4 | 20 min | 150 | 30 min |  |
| MJ15030 | MJ15031 | Motorola | 150 | 8 | 30 min | 50 | 20 min |  |
| MJ15032 | MJ15033 | Motorola | 250 | 8 | 30 min | 50 | 50 min |  |
| MJE340 | MJE350 | Motorola | 300 | 0.5 | ? | 20.8 | 30..250 |  |
| MJE182 | MJE172 | Motorola | 80 | 3 | 50 min | 12.5 | 50..250 |  |
| BD139 | BD140 | Philips | 80 | 1.5 | 190 typ | 8 | 40..250 |  |
| BF420 | BF421 | Philips | 300 | 0.05 | 60 min | 0.83 | 50 min |  |
| BF422 | BF423 | Philips | 250 | 0.05 | 60 min | 0.83 | 50 min |  |
| BF469 | BF470 | Philips | 250 | 0.1 | 60 min | 1.8 | 50 min |  |
| BF471 | BF472 | Philips | 300 | 0.1 | 60 min | 1.8 | 50 min |  |
| BC546 | BC556 | Philips | 60 | 0.1 | 100 min | 0.62 | 110...450 | low noise |
| 2N5550 | 2N5540 | Philips | 140 | 0.3 | 100 min | 0.63 | 60 min |  |
| 2SC4468 | 2SA1695 | Sanken | 140 | 10 | 20 typ | 100 | 50 min |  |
| 2SC3856 | 2SA1492 | Sanken | 180 | 15 | 20 typ | 130 | 50 min |  |
| 2SC3857 | 2SA1493 | Sanken | 200 | 15 | 20 typ | 150 | 50 min |  |
| 2SC3858 | 2SA1494 | Sanken | 200 | 17 | 20 typ | 200 | 50 min |  |
| 2SC2837 | 2SA1186 | Sanken | 150 | 10 | 60 typ | 100 | 50 min | "LAPT" |
| 2SC3284 | 2SA1303 | Sanken | 150 | 14 | 50 typ | 125 | 50 min | "LAPT" |
| 2SC3519 (A) | 2SA1386 (A) | Sanken | 160 (180) | 15 | 40 typ | 130 | 50 min | "LAPT" |
| 2SC3263 | 2SA1294 | Sanken | 230 | 15 | 50 typ | 130 | 50 min | "LAPT" |
| 2SC2921 | 2SA1215 | Sanken | 160 | 15 | 60/50 typ | 150 | 50...140 | "LAPT" |
| 2SC2922 | 2SA1216 | Sanken | 180 | 17 | 50/40 typ | 20 | 30...180 | "LAPT" |
| 2SC3264 | 2SA1295 | Sanken | 230 | 17 | 35/60 typ | 200 | 50...140 | "LAPT" |
| 2SC2983 | 2SA1225 | Toshiba | 160 | 1.5 | 100 typ | 15 | 70...240 | Для предвыходного каскада (Drivers) |
| 2SC3421 | 2SA1358 | Toshiba | 120 | 1 | 120 typ | 10 | 100...320 | Для предвыходного каскада (Drivers) |
| 2SC4793 | 2SA1837 | Toshiba | 230 | 1 | 70 typ | 20 | 100...320 | Для предвыходного каскада (Drivers) |
| 2SC5171 | 2SA1930 | Toshiba | 180 | 2 | 200 typ | 20 | 100...320 | Для предвыходного каскада (Drivers) |
| 2SC5199 | 2SA1942 | Toshiba | 160 | 12 | 30 typ | 120 | 100...320 |  |
| 2SC5200 | 2SA1943 | Toshiba | 230 | 15 | 30 typ | 150 | 55...160 |  |
| 2SC5242 | 2SA1962 | Toshiba | 230 | 15 | 30 typ | 130 | 55...160 |  |
| 2SC4689 | 2SA1804 | Toshiba | 120 | 16 | 30 typ | 70 | 55...160 |  |
| 2SC5358 | 2SA1986 | Toshiba | 230 | 15 | 30 typ | 150 | 55...160 |  |
| 2SC5359 | 2SA1987 | Toshiba | 230 | 15 | 30 typ | 180 | 55...160 |  |

Давным-давно (30-09-2002 13:22 ), Перепелкин Владимир представил общественности крайне полезную табличку --------------------- Драйверные пары MJ15028 MJ15029 MJ15030 MJ15031 2SB649A 2SD669A 2SA1837 2SC4793 2SA1306 2SC3298 MJE340 MJE350 KSE340 KSE350 Выходные пары 2N3773 2N6609 MJ15024 MJ15025 2SA1943 2SC5200 2SA1962 2SC5242 MJL21194 MJL21195 2SB817 2SD1047 FJA4210 FJA4310 2SA1294 2SC3263 2SA1386 2SC3519 2SA2031 2SC5659 2SA1986 2SC5358 2SA1987 2SC5359 2SA1302 2SC3281 MJW21195 MJW21196 – очень хвалит! MOSFET 2SJ200 2SK1529 2SJ201 2SK1530 2SJ351 2SK2220 2SJ352 2SK2221

2SA970	2SC2240    120 V 100 mA

2SA1360	2SC3423

2SA1015	2SC1815

2SA1145	2SC2705

Возьмите пару 2SA1943 2SC5200.

Вот еще некоторые пары:

драйверные
MJ15028 MJ15029
MJ15030 MJ15031
2SB649A 2SD669A
2SA1837 2SC4793
2SA1306 2SC3298
MJE340 MJE350
KSE340 KSE350

выходные
2N3773 2N6609
MJ15024 MJ15025
2SA1943 2SC5200
2SA1962 2SC5242
MJL21194 MJL21195
2SB817 2SD1047
FJA4210 FJA4310
2SA1294 2SC3263
2SA1386 2SC3519
2SA2031 2SC5659
2SA1986 2SC5358
2SA1987 2SC5359
2SA1302 2SC3281