| ВХОДНЫЕ ПАРЫ D:\ИГОРЬ\PDF\Биполярные пары\Пары на вход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-N-P | N-P-N | Изгот | Uкэ, V | Iкэ, А | Рк, Вт | Fгр, МГц | Шум, dB | Н21 | Корп | Модель MC-7 |
| 2SA970 | 2SC2240 | Toshiba | 120 | 0,1 | 0,3 | 100 | 6 | 200-700 | TO-92 | Да/Да |
| 2SA1015 | 2SC1815 | Toshiba | 50 | 0,15 | 0,4 | 100 | 1 | 70-400 | TO-92 | Да |
| 2SA1145 | 2SC2705 | Toshiba | 150 | 0,05 | 0,8 | 200 |  | 80-240 | TO-92 | Да |
| BC560C | BC550C | Philips | 50 | 0,1 | 0,5 | 100 | 4 | 420-800 | TO-92 | Да |

| ДРАЙВЕРНЫЕ ПАРЫ D:\ИГОРЬ\PDF\Биполярные пары\Драйверные пары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-N-P | N-P-N | Изгот | Uкэ, V | Iкэ, А | Рк, Вт | Fгр, МГц | Сбэ, пФ | Н21 | Корп | Модель MC-7 |
| BD140 | BD139 | Philips | 80 | 1,5 | 8 | 160 |  | 60-250 | TO-126 | Да/Да |
| 2SB649A | 2SD669A | Hitachi | 180 | 1,5 | 20 | 140 | 27 | 60-320 | TO-126MOD | Нет/Нет |
| 2SB1109,10 | 2SD1609,10 | Hitachi | 160/200 | 0,1 | 1,25 | 140 | 5,5 | 60-320 | TO-126MOD | Нет/Нет |
| 2SA1220А | 2SC2690А |  | 160 | 1,2 | 20 | 150 | 15 | 60-320 | TO-126FP | Нет/Нет |
| 2SA1225 | 2SC2983 | Toshiba | 160 | 1.5 | 15 | 100 | 30 | 70-240 | 2-7В1А (SMD) | Да/Да |
| 2SA1306B | 2SC3298B | Toshiba Motorola | 200 | 1.5 | 20 | 100 | 25 | 70-240 | 221H01 | Да/Нет |
| 2SA1358 | 2SC3421 | Toshiba | 120 | 1,0 | 10 | 200 | 30 | 80-240 | 2-8H1A TO-126FP | Да/Нет |
| 2SA1360 | 2SC3423 | Toshiba | 120 | 0,05 | 5 | 200 | 1,8 | 80-240 | 2-8H1A TO-126FP | Да/Нет |
| 2SA1381 | 2SC3503 | Sanyo | 300 | 0,1 | 7 | 150 | 2,6 | 40-320 | TO-126 |  |
| 2SA1667 2SA1668 | 2SC4381 2SC4382 | Sanken | 150 200 | 2,0 | 25 | 20 | 60 | 60min | TO-220F |  |
| 2SA1859 2SA1859A | 2SC4883 2SC4883A | Sanken | 150 180 | 2,0 | 20 | 60 | 30 | 60-240 | TO-220F |  |
| 2SA1837 | 2SC4793 | Toshiba | 230 | 1,0 | 20 | 70 | 30 | 100-320 | 2-10R1A TO-220FP | Нет/Нет |
| 2SA1930 | 2SC5171 | Toshiba | 180 | 2,0 | 20 | 200 | 26 | 100-320 | 2-10R1A TO-220FP | Нет/Нет |
| MJE350 KSE350 | MJE340 KSE340 | ON | 300 | 0,5 | 20 |  |  | 30-240 | TO-126 TO-126FP | Да/Да |