06.10.2014

Протокол измерения характеристик 
динамических головок Magnum 
калибра 12 и 15 дюймов (далее - «Модель 12» и «Модель 15»)

1. Метод измерения

Электромеханические параметры головок (параметры Тиля-Смолла) определены путём снятия кривой импеданса (Z-характеристики).

2. Измерительный прибор

Измерения проводились компьютерным измерительным комплексом Audiomatica Clio 8.

3. Результаты измерений

Значимые параметры выделены жёлтым цветом

Magnum 12

FS	50,2814 Hz		VAS	57,0372 L		RE	3,3000 

QMS	9,0486		QES	0,2269		QTS	0,2213

Bl	17,8250 Tm		dBSPL	97,0687		SD	0,0531 m2

CMS	0,1449 mm/N		MMS	69,1415 g		RMS	2,4140 M

CAS	4,08E-7 m5/N		MAS	24,53 kg/m4		RAS	856 A

CMES	217,6117 F		LCES	46,0408 mH		RES	131,6167 

RAT	35013 A		RMT	98,6955 M		MMD	62,2173 g

ZMIN	4,0353 		ZMAX	134,9167 		ZAVG	19,0927 

0	3,0681 %		L1kHz	1,0044 mH		L10kHz	0,4617 mH

Magnum 15

FS	44,0741 Hz		VAS	137,1794 L		RE	3,3000 

QMS	10,3421		QES	0,2652		QTS	0,2586

Bl	18,0704 Tm		dBSPL	98,4851		SD	0,0845 m2

CMS	0,1376 mm/N		MMS	94,7675 g		RMS	2,5375 M

CAS	9,82E-7 m5/N		MAS	13,27 kg/m4		RAS	355 A

CMES	290,2161 F		LCES	44,9317 mH		RES	128,6841 

RAT	14215 A		RMT	101,4894 M		MMD	80,8656 g

ZMIN	4,0073 		ZMAX	131,9841 		ZAVG	18,7966 

0	4,2512 %		L1kHz	1,0309 mH		L10kHz	0,4731 mH

4. Предварительные выводы

- динамики отличаются исключительно высокой чувствительностью dBSPL из-за довольно мягкого подвеса (большое значение VAS) и лёгкой для такого калибра подвижной системы (MMS);

- частота основного механического резонанса FS достаточно высока (по тем же причинам);

- крайне низкая добротность QTS в сочетании с повышенной частотой основного механического резонанса сразу исключают применение для сабвуфера акустического оформления «закрытый ящик»;

- относительно небольшой линейный ход диффузора позволяет предположить невысокий уровень максимального звукового давления на низких частотах и/или повышенный уровень искажений на этих частотах.

5. Моделирование акустического оформления

Для оптимизации акустического оформления «Фазоинвертор» использовалась среда моделирования JBL Speakershop. Результаты оптимального моделирования представлены на следующих иллюстрациях в двух вариантах - в открытом пространстве и в объёме стандартного автомобильного салона.

«Модель 12»

«Модель15»

6. Выводы по результатам моделирования

- Без оптимизации фазоинвертора объёмы акустического оформления оказываются малыми, а нижняя граница рабочего диапазона частот - совершенно неприемлемой для сабвуфера (90-100 Гц).

- В процессе оптимизации объёмы акустического оформления выбраны близкими к типовым для головок данного калибра, в результате нижнюю границу рабочего диапазона частот удалось снизить почти в два раза за счёт некоторого увеличения неравномерности АЧХ. Но она всё равно остаётся достаточно высокой для сабвуфера. С учётом влияния салона нижняя граница рабочего диапазона частот составляет ~45 Гц для «Модели 12» и ~50 Гц для «Модели 15».

- На частотах ниже 100 Гц снижение отдачи составляет в среднем 6 дБ для «Модели 12» и 4 дБ для «Модели 15», что фактически сводит на нет преимущество высокой чувствительности. С учётом влияния салона АЧХ несколько приподнимается, но акустического усиления всё равно нет.

7. Окончательный вывод

Представленные динамические головки «Модель 12/15» не будут функционировать в качестве сабвуферных, предпочтительная область их применения - диапазон верхнего баса и средних частот (>150 Гц). Это может быть сценическая акустика, системы для озвучивания открытых пространств, демо-автомобили и т.п. Есть определённые перспективы применения в домашней рупорной акустике, но этот вопрос требует отдельной проработки.

С учётом высокой чувствительности представленных моделей необходимая мощность усилителя в 6-10 раз меньше, чем при использовании типичных автомобильных динамических головок калибра 6,5-8 дюймов.