В начале работы жмешь:

И убираешь все галки с вкладки Compression:

Чтобы добавить  модель J-Fet транзистора в ЛТ-Спайс:

в директории ЛТ-Спайса  E:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\cmp - файл - standard.JFT - открываешь ЛТ-Спайсом(или блокнотом) и вставляешь строку: 
.model 2SK3372 NJF (+VTO=-.34 +BETA=1.6188E-3 +LAMBDA=.13614 +ALPHA=1.0000E-6 +VK=1 +RD=64.188 +CGD=2.075E-12 +CGS=2.700E-12 +KF=1.0000E-18 +BETATCE=-.5 +VTOTC=-2.5000E-3 +PB=0.43 +M=0.2543566 +IS=5.46E-12 +N=1.4185 +RS=64.18)
Все!
КНИ смотришь после "прогона" симом... т.е. после выполнения команды Run... т.е.

Временной анализ.

открываешь файл, что в архиве(WM61A2_18v_TestC3), жмешь кнопку Run - запускается Transient – анализ с параметрами:

Эти параметры можно изменять прос то щелкнув правой кнопкой  по соотв.  директиве:

После выполнения Transient –анализа появится временное окно(черное). Чтобы увидеть сигнал во времени нужно просто кликнуть нужный узел на схеме,(появится, так называемое,  временное окно):

FFT- анализ.

Итак, после выполнения Transient(временного) анализа, можно посмотреть КНИ в любой точке схемы. Для этого жмешь правой кнопкой на временное окно(график):

Выбираешь FFT …

Далее можно выбрать параметры FFT-преобразования(тип окна, кол-во точек, параметры сглаживания(Smoothing) ), но в большинстве случаев вполне хватает параметров по умолчанию:

Далее выбираешь в какой точке хочешь посмотреть FFT…  Жмешь на узел и вуаля!!!

Знакомый  до боли график …))

Или, если нужен AC-анализ, то правой кн. по схеме – и:

Опять выйдет окно с настройками:

Его надо переключить на вкладку AC Analysis, и ввести параметры:(например)

После нажатия кнопки ОК, жмем кнопку Run – запустится АЧХ – анализ:

Чтобы опять выполнить Transient –анализ, нужно опять открыть окно Edit Simulation Command и нажать(активировать) на вкладку Transient:

Директивы .

Директива  .four 10k 20 v(out) показывает какой КНИ в точке v(out), на 10кГц, 20 гармоник(1-20-я)…

Чтобы посмотреть КНИ, жмешь сюда:

Чтобы ввести директиву – нажимаешь кнопку S:

Далее вводишь текст директивы(команды). Жмешь ОК и она отобразится на схеме черным цветом:

Вот здесь три директивы+ один коммент…

Чтобы временно отключить директиву просто жмешь в ее окошке галку Comment:

Как-то так…

Вот еще сцылко:  http://www.youtube.com/watch?v=wNHsKDn6Y3A