Вариант  9100_ORIGINAL.  Плата для сборки оригинальной схемы Кенвуд. Удалено всё ,что относится к варианту Сухова, «ужата» до размера 135х100 мм.   Сама топология  очень совпадает  с платой варианта Сухова, и не может  вызвать затруднений при монтаже.   Номиналы элементов должны соответствовать схеме Кенвуд-9100.

Электролитические конденсаторы - диаметр 10-12,5 мм. Расстояние между выводами

5 мм.  На плате предусмотрена  возможность шунтирования пленкой.

Керамика,шунты по питанию,  межвыводные размеры – 5 мм. Можно воспользоваться мелкой низковольтной  пленкой.

Резисторы:  0,125-0,5 Вт.  В оригинале «уголь» 5 % .В цепях ООС  «металл», точность 1%.

Входной дроссель ВЧ – стандартный 220 мкГн (не обязательно, но на плате предусмотрена установка с предварительным разрезанием дорожки на плате)

Конденсаторы ООС. Точность 1%.  Возможно подключения в параллель, для получения нужной точности и номинала т.к. 9100 пикофарад не является стандартным номиналом. Можно комбинировать пленку со слюдяными СГМ или КСО.

Полевики на входе 2SK117,2SK170 , остальные современные аналоги - BC550C/ 2SC2240/ 2SC1815. Транзисторы подобрать по парам и с Ку не менее 400.

На выход  подойдут комплементарные  пары типа BD139/140 ,  2SD669/2SB649 или аналогичные .

Выходной конденсатор лучше применить пленочный 4,7-10 мкФ, но есть возможность установки неполярного и его шунтирования пленочным, порядка 1-2,2 мкФ.

Вариант схемы и платы  ORIGINAL изготовлялся и проверялся. Режимы транзисторов «в пределах». Ноль на выходе где то около 5 мВ.  Ограничение синуса заметно на глаз где то в районе 16,5-17 вольт.

Напряжение питания обязательно должно быть с «перекосом» в 1 вольт, как на схеме из сервис мануала.

В оригинале выходные транзисторы без радиаторов. Т.к. они греются до температуры «рука не терпит» всё таки поставил  небольшие «флажки».