- Комплементарные пары для УНЧ

- Дополнения, вопросы, замечания можно отправить по адресу

| model npn | pnp compl. | builder | building | VCE,V | IC,A | FT,MHz | PD,W | HFE | выв. | remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2N3773 | 2N6609 | Motorola | TO-3 | 160 | 16 | 15 | 150 | 15-60 |  | out |
| 2N4401 | 2N4403 | ON | TO-92 | 40 | 0.6 | 250 min | 0.63 | 40-100 | э-б-к |  |
| 2N5550 | 2N5540 | Philips | TO-92 | 140/120 | 0.6 | 100 min | 0.63 | 60 min | э-б-к |  |
| 2N5551 | 2N5401 | Philips | TO-92 | 160/150 | 0.6 | 100 min | 0.63 | 50 min | э-б-к |  |
| 2N6487 | 2N6490 | ON | TO-220 | 60 | 15 | 5MHz | 75W | 20min | б-к-э | out |
| 2N6488 | 2N6491 | ON | TO-220 | 80 | 15 | 5MHz | 75W | 20min | б-к-э | out |
| 2SD2390 | 2SB1560 | SANKEN | TO-3P | 150 | 10 | 55MHz | 100W | 5000 | б-к-э | out darl |
| 2SD2438 | 2SB1587 |  | TO-3PML | 150 | 8A | 65MHz | 75W | 5000 | б-к-э | out darl |
| 2SD424 | 2SB554 |  | TO-3 | 160V | 15A | 3MHz | 150W | 40min |  | out |
| 2SD667 | 2SB647 | HIT | TО-92mod |  | A | tip | W | min |  |  |
| 2SD669(A) | 2SB649(A) | HIT | TO-126 | 120(160) | 1,5A | 140 tip | 1W | 30min | э-к-б |  |
| 2SD716 | 2SB686 | Toshiba | TO-3Р | 100V | 6A | 10 MHz | 60W |  | б-к-э | out |
| 2SD718 | 2SB688 | Toshiba | TO-3P | 120V | 8A | 10 MHz | 80W |  | б-к-э | out |
| 2SD882 | 2SB772 | NEC | TO | V | A | MHz | W |  | б-к-э |  |
| 2SD998 | 2SB778 |  | TO-3PML | 120 | 10A | 10MHz | 80W | 55-160 | б-к-э |  |
| 2SD1047 | 2SB817 | SANYO | TO-3pb | 160 | 12A | 7,5MHz | 100W | 60-200 | б-к-э |  |
| 2SD1264 | 2SB940 | Toshiba | TO-220 | 200 | 2A | MHz | 30W | 80min | б-к-э |  |
| 2SD1609 | 2SB1109 | Hit |  | V | A | MHz | W | min |  | Dr |
| 2SD2155 | 2SB1429 | Toshiba | TO-3PL |  | A | MHz | W | min | б-к-э | Outl |
| 2SD2390 | 2SB1560 | SK | TO-3P(N) | 150 | 10A | 50 MHz | 100W | 5000min | б-к-э | Out darl |
| 2SD2560 | 2SB1647 | SK | TO-3P(N) |  |  | MHz | W |  | б-к-э | out |
| 2SC1815 | 2SA1015 | ST/Toms | TO-92 | 50 | 0.15 | 80 | 0.4 | 70…400 | э-к-б | out |
| 2SC2073 | 2SA940 |  | ТО-220 | 150В | 1,5А | 4MHz | 25W | 40…140 | б-к-э | dr |
| 2SC2238 | 2SA968 (B) |  | ТО-220 | 160 (200) | 1,5А |  | 25W | 70-140 | б-к-э | dr |
| 2SC2240 | 2SA970 | TOS | ТО-92 | 120 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2SC2336 | 2SA1006 |  | TO-220 | 180V | 1,5A | 50MHz | 25W | 120min | б-к-э | dr. |
| 2SC2565 | 2SA1095 | Toshiba | МT-200 | V | A | MHz | W | min | б-к-э | out |
| 2SC2631 | 2SA1123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2705 | 2SA1145 | TOS | ТО-92 | 150 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 2SC2837 | 2SA1186 | Sanken | TO-3P(N) | 150 | 10 | 60 typ | 100 | 50 min |  |  |
| 2SC2910 | 2SA1208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2921 | 2SA1215 | Sanken | SIP-3 | 160 | 15 | 60/50 typ | 150 | 50...140 |  |  |
| 2SC2922 | 2SA1216 | Sanken | MT-200 | 180 | 17 | 50/40 typ | 200 | 30...180 | б-к-э |  |
| 2SC2983 | 2SA1225 | Toshiba |  | 160 | 1.5 | 100 typ | 15 | 70...240 |  | Dr |
| 2SC3116 | 2SA1248 | San | ТО-126 | 160 | 0,7 | 120Мгц | 1Вт | 100-400 | э-к-б |  |
| 2SC3117 | 2SA1249 |  | ТО-126 | 180 | 1,5 | 140Мгц | 1Вт |  | э-к-б |  |
| 2SC3144 | 2SA1258 | SAVAN | ТО-220 | 70 | 5 | 200Мгц | 20Вт | 2000 min | б-к-э | Дарл. |
| 2SC3182 | 2SA1265 | Tos | ТО-3P(N) | 140 | 10 | 30Мгц | 100Вт | 55 min | б-к-э | Out |
| 2SC3201 | 2SA1243 |  | ТО-3PL |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3202 | 2SA1270 |  | ТО-92 | 30 | 0,5 | 200 | 0,625 | 70...240 | э-к-б |  |
| КТC3206 | КТA1024 |  |  |  |  | typ |  | min |  |  |
| 2SC3263 | 2SA1294 | Sanken | TO-247AC | 230 | 15 | 50 typ | 130 | 50 min |  |  |
| 2SC3264 | 2SA1295 | Sanken | MT-200 | 230 | 17 | 35/60 typ | 200 | 50...140 | б-к-э |  |
| 2SC3281 | 2SA1302 |  | TO3-PBL | 200 | 15 | 10 | 150 | 55…160 | б-к-э | Out |
| 2SC3284 | 2SA1303 | Sanken | TO-3P | 150 | 14 | 50 typ | 125 | 50 min |  |  |
| 2SC3298 | 2SA1306 | Tos | TO-220F | 160 | 1,5 | 100Мгц | 20Вт |  |  | Dr |
| 2SC3421 | 2SA1358 | Toshiba | TO-126F | 120 | 1 | 120 typ | 10 | 100...320 |  |  |
| 2SC3423 | 2SA1360 | TOS | ТО-126F | 150 | 0.05 | 200MHz | 1,2W | 80-240 | э-к-б |  |
| 2SC3468 | 2SA1371 |  | ТО-92 | 300 | 0,1 | 150MHz | 0,6W | 50…200 | э-к-б |  |
| 2SC3502 | 2SA1380 |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3503 | 2SA1381 |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3519(A) | 2SA1386(A) | Sanken | ТО-247 | 160(180) | 15 | 40 typ | 130 | 50 min |  |  |
| 2SC3621 | 2SA1408 | Toshiba | TO-126 | 150V | 1.5A | 20MHz | 10 W | 60 min | э-к-б | Dr |
| 2SC3788 | 2SA1478 | SANYO | TO-126P | 200 | 0.1A | 150MHz | 5W | 40-320 | э-к-б |  |
| 2SC3856 | 2SA1492 | Sanken | TO-3P[N] | 180 | 15 | 20 typ | 130 | 50 min |  |  |
| 2SC3857 | 2SA1493 | Sanken | TO-3P[N] | 200 | 15 | 20 typ | 150 | 50 min |  |  |
| 2SC3858 | 2SA1494 | Sanken | МТ200 | 200 | 17 | 20 typ | 200 | 50 min |  |  |
| 2SC4029 | 2SA1553 | Mospec | TO-3PL | 230 | 15 | 10 min | 150 | 35-160 | b-c-e | Out |
| 2SC4382 | 2SA1668 | Tos | TO-220 | 200 | 2 | 15 | 25W |  |  |  |
| 2SC4388 | 2SA1673 |  | TO-3PF | 180 | 15 | 20 Мгц | 85W | 50min |  | Out |
| 2SC4466 | 2SA1693 | Sanken | TO-3P(N) | 80 | 6 | 20Мгц | 60Вт | 50min |  |  |
| 2SC4467 | 2SA1694 |  | TO-3P(N) | 120 | 8 | 20 typ | 80 | 50 min |  |  |
| 2SC4468 | 2SA1695 | Sanken | TO-3P(N) | 140 | 10 | 20 typ | 100 | 50 min |  |  |
| 2SC4511 | 2SA1725 |  | TO-220F | 80 | 6 | 20 typ | 30Вт | 50 min |  |  |
| 2SC4512 | 2SA1726 |  | TO-220 | 80 | 6 | 20 typ | 50Вт | 50 min |  |  |
| 2SC4689 | 2SA1804 | Toshiba |  | 120 | 16 | 30 typ | 70 | 55...160 |  |  |
| 2SC4793 | 2SA1837 | Toshiba | TO-220AB | 230 | 1 | 100 typ | 20 | 100...320 |  | Dr |
| 2SC4883 | 2SA1859 | SK | TO-220F | 150 | 2 | 120 Мгц | 20 | 60 min |  | Dr |
| 2SC4883A | 2SA1859A | SK | TO-220F | 180 | 2 | 120 Мгц | 20 | 60 min |  | Dr |
| 2SC4886 | 2SA1860 |  | TO-3РF | 150 | 14 | 50 Мгц | 80Вт | 50 min |  | Out |
| 2SC5029 | 2SA1892 | Toshiba |  | 50 | 3 | 100 Мгц | 1,3 | 70 мин |  | Dr |
| 2SC5099 | 2SA1907 |  | TO-3PF | 80 | 6 | 20 Мгц | 60Вт | 50 мин |  | Out |
| 2SC5100 | 2SA1908 |  | TO-3PF | 120 | 6 | 20 Мгц | 75Вт | 50 мин |  | Out |
| 2SC5101 | 2SA1909 |  | TO-3PF | 140 | 10 | 20 Мгц | 85Вт | 50 мин |  | Out |
| 2SC5103TR | 2SA1952 | ROHM | SC-62 | 60 | 5 | 120 Мгц | 10 |  |  | Dr |
| 2SC5171 | 2SA1930 | Toshiba | ТО-220Р | 180 | 2 | 200 typ | 20 | 100...320 | б-к-э | Dr |
| 2SC5174 | 2SA1932 |  | ТО-220F | 230 | 1 | 100 Мгц | 1,8 |  |  | Dr |
| 2SC5198 | 2SA1941 | Toshiba | ТО-3Р(N) | 140 | 10 | 30 typ | 100 |  |  |  |
| 2SC5199 | 2SA1942 | Toshiba |  | 160 | 12 | 30 typ | 120 | 100...320 |  |  |
| 2SC5200 | 2SA1943 | Toshiba | ТО-3PL | 230 | 15 | 30 typ | 150 | 55...160 | б-к-э | out |
| 2SC5242O | 2SA1962O | Toshiba | TO-3P[N] | 230 | 15 | 30 typ | 130 | 80...160 | б-к-э | Out |
| 2SC5242R | 2SA1962R | Toshiba | TO-3P[N] | 230 | 15 | 30 typ | 130 | 55...110 | б-к-э | Out |
| 2SC5358 | 2SA1986 | Toshiba |  | 230 | 15 | 30 typ | 150 | 55...160 |  |  |
| 2SC5359 | 2SA1987 | Toshiba | ТО-3PL | 230 | 15 | 30 typ | 180 | 55...160 | б-к-э |  |
| 2SC5669 | 2SA2031 | SANYO | TO-3PB | 230B | 15A | 15мГц | 35 | 100 | б-к-э | Out |
| 2SC5887 | 2SA2098 | SANYO | TO220ML | 50B | 15A | 300/200 | 30W | 200 min | б-к-э |  |
| 2SC5949 | 2SA2121 | Toshiba | ТО-3PL |  |  |  |  | min | б-к-э | Out |
| 2SC6911A | 2SA2151A | SK | ТО-3PL |  |  |  |  | min | б-к-э | Out |
| 2SC6145А | 2SA2223А | SK | ТО-3PL | 260В | 15А | 60мГц | 160Вт | 40 min | б-к-э | Out |
| 2SD471 | 2SB564 | NEC | SP-8 | 40 | 1 | 130Мгц |  |  |  | dr |
| 2SD600 | 2SB631 |  | ТО-126 | 100 | 1 | 130Мгц | 8W | 60…320 |  |  |
| 2SD669A | 2SB649A | HIT | TO-126 | 180 | 1,5 | 140Мгц | 20 | 60…200 | э-к-б | dr |
| 2SD718 | 2SB668 |  | ТО-247 | 120 | 8 | 10 | 80 |  | б-к-э | Out |
| 2SD998 | 2SB778 |  | ТО-3PML | 120V | 10A | 12MHz | 80W | 60…200 | б-к-э | Out |
| 2SD1047 | 2SB817 | SK | ТО-3P(N) | 160 | 12 | 15 | 100 | 60…200 | б-к-э | Out |
| 2SD1609 | 2SB1109 |  | ТО-126 | 160V | 0,1A | 140MHz | 1,25W | 60min | э-к-б |  |
| 2SD1610 | 2SB1110 |  | ТО-126 | 200V | 0,1A | 140MHz | 1,25W | 60min | э-к-б |  |
| 2SD1862 | 2SB1240 | ROHM | ATV | 40 | 2 | 1Мгц | 1W |  |  |  |
| 2SD2137 | 2SB1417 | MAT | MT4 | 80 | 3 |  |  | 40-250 |  |  |
| 2SD2389 | 2SB1559 |  | TO3P | 150B | 8A | 65/80 | 80 | 5000 |  |  |
| 2SD2390 | 2SB1560 |  | TO3P | 150B | 10A | 50/55 | 100 | 5000 |  |  |
| 2SD2401 | 2SB1570 |  | MT200 | 150B | 12A | 50/55 | 150W | 5000 |  |  |
| 2SD2438 | 2SB1587 |  | TO3PF | 150B | 8A | 65/80 | 75W | 5000 |  |  |
| 2SD2439 | 2SB1588 |  | TO3PF | 150B | 10A | 65/80 | 80W | 5000 |  |  |
| 2SD2493 | 2SB1624 |  | ТО3P | 110В | 6 | 100/60 | 60Bт | 5000 |  |  |
| 2SD2494 | 2SB1625 |  | ТО3PF | 110В | 6 | 100/60 | 60Bт | 5000 |  |  |
| 2SD2495 | 2SB1626 |  | ТО220F | 110В | 6 | 100/60 | 30Bт | 5000 |  |  |
| 2SD2560 | 2SB1647 |  | ТО3P | 150В | 15 | 45/70 | 130Bт | 5000 |  |  |
| 2SD2561 | 2SB1648 |  | MT200 | 150В | 17A | 45/70 | 200Bт | 5000 |  |  |
| 2SD2562 | 2SB1649 |  | ТО3PF | 150В | 15 | 45/70 | 85Bт | 5000 |  |  |
| 2SD2589 | 2SB1659 |  | ТО220 | 110В | 6 | 100/60 | 50Bт | 5000 |  |  |
| 2SJ77 | 2SK214 | HITACHI |  | V | A |  | W |  | G-D-S | MOS FET |
| 2SJ114 | 2SK400 |  |  | 200V | 8A |  | 100W |  | G-D-S | MOS FET |
| 2SJ115 | 2SK405 |  | TO-3P | 160V | 8A |  | 100W |  | G-D-S | MOS FET |
| 2SJ162 | 2SK1058 |  | TO-3P | 160V | 7A |  | 100W |  | G-S-D | MOS FET |
| 2SJ119 | 2SK414 |  |  | 160V | 8A |  | 100W |  | G-D-S | MOS FET |
| 2SJ148 | 2SK133 | HITACHI | TO-3 | 130V | 7A |  | 100W |  | G-D-S | MOS FET |
| 2SJ149 | 2SK134 | HITACHI | TO-3 | 140V | 7A |  | 100W |  | G-D-S | MOS FET |
| 2SJ150 | 2SK135 | HITACHI | TO-3 | 160V | 7A |  | 100W |  | G-D-S | MOS FET |
| 2SJ162 | 2SK1058 | HITACHI | TO-3 | V | A |  | W |  | G-D-S | MOS FET |
| 2SJ200 | 2SK1529 | TOSH | TO-3P | 180V | 10A |  | 120W |  | G-D-S | MOS FET |
| 2SJ201 | 2SK1530 | TOSH | TO-3P | 200В | 12А | 3МГц | 125W | 25 | G-D-S | MOS FET |
| 2SJ313 | 2SK2013 | TOSH |  | В | А | МГц | W |  | G-D-S | MOS FET |
| GT20D101 | GT20D201 | TOSH |  | В | А | МГц | W |  |  |  |
| 2SJ351 | 2SK2220 | Hitachi | TO-3P | 180V | 8A |  | 100W |  | G-S-D | MOS FET |
| 2SJ352 | 2SK2221 | Hitachi | TO-3P | 200V | 8A |  | 100W |  | G-S-D | MOS FET |
| BC393 | BC394 |  | TO-92 |  |  | min |  |  |  |  |
| BC550 | BC560 |  | TO-92 | 45 | 0,1 | 150 min | 0,5 | 200…450 | к-б-э |  |
| BC546 | BC556 | Philips | TO-92 | 65 | 0.1 | 100 min | 0.62 | 110...450 | к-б-э | low noise |
| BC547 | BC557 | Philips | TO-92 | 45 | 0.1 | 100 min | 0.62 | 110...450 | к-б-э | low noise |
| BC635 | BC636 |  | TO-92 | 45 | 0.1 | 100 min | 1W | 20...250 | э-к-б |  |
| BC637 | BC638 |  | TO-92 | 60 | 0.1 | 100 min | 1W | 20...250 | э-к-б |  |
| BC639 | BC640 |  | TO-92 | 100 | 0.1 | 100 min | 1W | 20...250 | э-к-б |  |
| BD139 | BD140 | Philips |  | 80 | 1.5 | 190 typ | 8 | 40..250 |  |  |
| BD243 | BD244 |  |  | 55-70-90-(ABC) | A |  | W | min | б-к-э |  |
| BD249 | BD250 |  | SOT-93 | 55-70-90-(ABC) | 25A |  | 125W | 25 min | б-к-э |  |
| BD645 | BD646 | Philips | TO-220 | 60 | 8A |  | 62,5W | 750min | б-к-э | Darl |
| BD647 | BD648 | Philips | TO-220 | 80 | 8A |  | 62,5W | 750min | б-к-э | Darl |
| BD649 | BD650 | Philips | TO-220 | 100 | 8A |  | 62,5W | 750min | б-к-э | Darl |
| BD651 | BD652 | Philips | TO-220 | 120 | 8A |  | 62,5W | 750min | б-к-э | Darl |
| BD711 | BD712 | Philips | TO-126 |  | A |  | W | min |  |  |
| BDW83,A,B, C, D | BDW84,A,B, C, D |  | TO-218 (SOT-93) | 45,60,80,100, 120 | 15A | 1 мГц | 150W | 750min | б-к-э | Darl |
| BD807 | BD808 | Philips | TO-220 | 60 | 10A | 1,5 мГц | 90W | 30min | б-к-э |  |
| BD809 | BD810 | Philips | TO-220 | 80 | 10A | 1,5 мГц | 90W | 30min | б-к-э |  |
| BD895 | BD896 | Philips | TO-220 | 45 | 8A |  | 70W | 750min | б-к-э | Darl |
| BD897 | BD898 | Philips | TO-220 | 60 | 8A |  | 70W | 750min | б-к-э | Darl |
| BD899 | BD900 | Philips | TO-220 | 80 | 8A |  | 70W | 750min | б-к-э | Darl |
| BD901 | BD902 | Philips | TO-220 | 100 | 8A |  | 70W | 750min | б-к-э | Darl |
| BD909 | BD910 | ST | TO-220 | 80 | 15A | 3МГц | 90W | 40-250 | б-к-э |  |
| BD911 | BD912 | ST | TO-220 | 100 | 15A | 3МГц | 90W | 40-250 | б-к-э |  |
| BDX53 | BDX54 | Motorola | TO-220AB | 45 | 8A | 20MГц | 60W | 750min | б-к-э | Darl |
| BDX53A | BDX54A | Motorola | TO-220AB | 60 | 8A | 20MГц | 60W | 750min | б-к-э | Darl |
| BDX53B | BDX54B | Motorola | TO-220AB | 80 | 8A | 20MГц | 60W | 750min | б-к-э | Darl |
| BDX53C | BDX54C | Motorola | TO-220AB | 100 | 8A | 20MГц | 60W | 750min | б-к-э | Darl |
| BF245A | BF256C | Philips | TO-92 |  | 0. | min |  | min | g-s-d | полевой |
| BF420 | BF421 | Philips | TO-92 | 300 | 0. 0.5 | 60 min | 0.83 | 50 min | э-к-б |  |
| BF422 | BF423 | Philips | TO-92 | 250 | 0.5 | 60 min | 0.83 | 50 min | э-к-б |  |
| BF469 | BF470 | Philips |  | 250 | 0.1 | 60 min | 1.8 | 50 min | э-к-б |  |
| BF471 | BF472 | Philips | ТО-126 | 300 | 0.1 | 60 min | 1.8 | 50 min | э-к-б |  |
| BF869 | BF870 | Philips | ТО-202 | 250 | 0,05 | min | 1,6Вт | min | э-к-б |  |
| BF871 | BF872 | Philips | ТО-202 | 300 | 0,05 | min | 1,6Вт | min | э-к-б |  |
| BF881 | BF882 | Philips | ТО-202 | 400 | 0,05 | min | 1,6вт | min | э-к-б |  |
| BUZ905P | BUZ900P | Magnatec | ТО-247 | 160V | 8A | 500пФ | 125W |  | g-s-d | out MOSFET |
| BUZ906P | BUZ901P | Magnatec | ТО-247 | 200V | 8A | 500пФ | 125W |  | g-s-d | out MOSFET |
| ECF10P20 | ECF10N20 | EXICON | TO-3 | 200V | 8A |  | 125W |  |  | out MOSFET |
| ECF20P25 | ECF20N25 | EXICON | TO-3 | 250V | 16A |  | 250W |  |  | out MOSFET |
| ECW20P20 | ECW20N20 | EXICON | TO-264 | 200V | 16A | 900пФ | 250W |  |  | out MOSFET |
| ECX10P20 | ECX10N20 | EXICON | TO-247 | 200V | 8A |  | 125W |  |  | exicon.info |
| FJA4310 | FJA4210 | Fairchld | TO-3PB | 140V | 10A | 30МГц | 100W | 50…180 | б-к-э | Out |
| FJL4313O | FJA4213O | Fairchld | ТО-3PL | 230V | 15A | 30 typ | 130 | 80...160 | б-к-э | out |
| FJL4313R | FJA4213R | Fairchld | ТО-3PL | 230V | 15A | 30 typ | 130 | 55...110 | б-к-э | out |
| FJL4315 | FJL4215 | Fairchld | ТО-264 | 230V | 15A | 30 typ | 150 | 55...160 | б-к-э | out |
| FJP5200 | FJ | Fairchld | ТО-220 | 230V | 15A | 30 typ | 80 | 55...160 | б-к-э | out |
| FJPF5200 | FJ | Fairchld | ТО-220F | 230V | 15A | 30 typ | 50 | 55...160 | б-к-э | out |
| FN1016 | FP1016 |  | ТО-3P | V | A | typ |  | ... |  | out |
| IRF640 | IRF9640 |  | TO-220 | 200 | 18/11 |  | 125 |  | g-d-s | MOSFET |
| IRF240 | IRF9240 |  | TO-247 | 200 | 20/12 |  | 150 |  | g-d-s | MOSFET |
| IRF241 | IRF9241 |  | TO-247 | 150 | 20/12 |  | 150 |  | g-d-s | MOSFET |
| KD607 | KD617 | TESLA | TO-3 | 80V | 10A | 2MHz | 70W | 30min | б-э |  |
| КТ3102АМ | КТ3107А | Rus | TO-92 | 50 | 0.1 | 150/200 | 0.25 | 70...200 | к-б-э | - 10 dB max |
| КТ3102БМ | КТ3107Б | Rus | TO-92 | 50 | 0.1 | 150/200 | 0.25 | 120...500 | к-б-э | - 10 dB max |
| КТ503А/Б | КТ502А/Б | Rus | TO-92 | 25 В | 0.15 А | 5 Мгц | 0.35W | 40/80 | к-б-э |  |
| КТ503В/Г | КТ502В/Г | Rus | TO-92 | 40 В | 0.15 А | 5 Мгц | 0.35W | 40/80 | к-б-э |  |
| КТ503Д/Е | КТ502Д/Е | Rus | TO-92 | 60/80 В | 0.15 А | 5 Мгц | 0.35W | 40...120 | к-б-э |  |
| 2Т504А/Б | 2Т505А/Б | Rus | мет | 300/200 | 1 А | 20 Мгц | 1 Вт | 15…140 | к-б-э |  |
|  | КТ639Г | Rus |  | 60 | 1/5 | 80 min | 12/5 | 40…100 |  |  |
|  | КТ639Д | Rus |  | 60 | 1/5 | 80 min | 12/5 | 63…160 |  |  |
|  | КТ639Е | Rus |  | 100 | 1.5 | 80 min | 12.5 | 40...100 |  |  |
|  | КТ639Ж | Rus |  | 100 | 1.5 | 80 min | 12.5 | 63...160 |  |  |
| КТ683А |  | Rus |  | 150 | 1 | 50 min | 8 | 40..120 |  |  |
| КТ683Б |  | Rus |  | 120 | 1 | 50 min | 8 | 80...240 |  |  |
| КТ683В |  | Rus |  | 120 | 1 | 50 min | 8 | 40...120 |  |  |
| КТ683Г |  | Rus |  | 100 | 1 | 50 min | 8 | 40..120 |  |  |
| КТ683Д |  | Rus |  | 60 | 1 | 50 min | 8 | 80...240 |  |  |
| КТ683Е |  | Rus |  | 60 | 1 | 50 min | 8 | 160...480 |  |  |
| КТ698А | КТ6127А | Rus |  | 90 | 1 | 200 min | 0.8 | 20/30 min |  |  |
| КТ698Б | КТ6127Б | Rus |  | 70 | 1 | 200 min | 0.8 | 20/30 min |  |  |
| КТ698Ж | КТ6127Ж | Rus |  | 120 | 1 | 200 min | 0.8 | 30 min |  |  |
| КТ698И | КТ6127И | Rus |  | 160 | 1 | 200 min | 0.8 | 30 min |  |  |
| КТ698К | КТ6127К | Rus |  | 200 | 1 | 200 min | 0.8 | 30 min |  |  |
| КТ6114 | КТ6115 | Rus |  |  |  | min |  | min |  |  |
| КТ815А/Б | КТ814А/Б | Rus | TO-126 | 40/50 В | 1,5 А | 3 Мгц | 10 Вт | 40 min | э-к-б |  |
| КТ815В/Г | КТ814В/Г | Rus | TO-126 | 70/100 В | 1,5 А | 3 Мгц | 10 Вт | 40 min | э-к-б |  |
| КТ817А/Б | КТ816А/Б | Rus | TO-126 | 40/45 В | 3 А | 3 Мгц | 25 Вт | 25 min | э-к-б |  |
| КТ817В/Г | КТ816В/Г | Rus | TO-126 | 60/100 В | 3 А | 3 Мгц | 25 Вт | 25 min | э-к-б |  |
| КТ819А | КТ818А | Rus | TO-220 | 40 | 10 | 3 | 60 Вт | 15 min | э-к-б |  |
| КТ819АМ | КТ818АМ | Rus | ТО-3 | 40 | 15 | 3 | 100 | 15 min | э-к-б |  |
| КТ819Б | КТ818Б | Rus | TO-220 | 50 | 10 | 3 | 60 Вт | 20 min | э-к-б |  |
| КТ819БМ | КТ818БМ | Rus | ТО-3 | 50 | 15 | 3 | 100 | 20 min | э-к-б |  |
| КТ819В | КТ818В | Rus | TO-220 | 70 | 10 | 3 | 60 Вт | 15 min | э-к-б |  |
| КТ819ВМ | КТ818ВМ | Rus | ТО-3 | 70 | 15 | 3 | 100 | 15 min | э-к-б |  |
| КТ819Г | КТ818Г | Rus | TO-220 | 100(90) | 10 | 3 | 60 Вт | 12 min | э-к-б |  |
| КТ819ГМ | КТ818ГМ | Rus | ТО-3 | 100(90) | 15 | 3 | 100 | 12 min | э-к-б |  |
| КТ827А/Б | КТ825А/Б | Rus | ТО-3 | 100(80) | 20 А | 2,5 Mгц | 125Вт | 750 min | б-э | out darl |
| КТ841А | КТ842А | Rus | TO-3 | 600/300В | 10/5 | 20 Мгц | 50 Вт | 15 min | б-э | out |
| КТ841Б | КТ842Б | Rus | TO-3 | 400/200В | 10/5 | 20 Мгц | 50 Вт | 15 min | б-э | out |
| КТ850А | КТ851А | Rus | TO-220 | 250 | 2 | 40...200 | 25 | 20 min | б-к-э | dr |
| КТ850Б | КТ851Б | Rus | TO-220 | 300 | 2 | 20 min | 25 | 20 min | б-к-э | dr |
| КТ850В | КТ851В | Rus | TO-220 | 180 | 2 | 20 min | 25 | 20 min | б-к-э | dr |
| КТ854А | КТ855А | Rus | TO-220 | 600/250 | 10/5А | 10/5 min | 60/40 | 20 min | б-к-э | dr |
| КТ854Б | КТ855Б | Rus | TO-220 | 400/150В | 10/5А | 10/5 min | 60/40 | 20 min | б-к-э | dr |
| КТ864A | КТ865A | Rus | TO-3 | 200 | 10 | 15 min | 150 | 40...200 |  | out |
| КТ8101A | КТ8102A | Rus | TO-218 | 200 | 16 | 10 min | 150 | 20 min | б-к-э | out |
| КТ8101Б | КТ8102Б | Rus | TO-218 | 160 | 16 | 10 min | 150 | 20 min | б-к-э | out |
| КТ961А | КТ639Е | Rus | TO-126 | 100 | 1.5 | 50/80 | 12.5 | 40..100 | э-к-б |  |
| КТ961Б | КТ639Ж | Rus | TO-126 | 80/100 | 1.5 | 50/80 | 12.5 | 63..160 | э-к-б |  |
| КТ961В | КТ639Д | Rus | TO-126 | 60 | 1.5 | 50/80 | 12.5 | 63...250 | э-к-б |  |
| КТ940А | КТ9115A | Rus | TO-126 | 300 | 0.1 | 90 min | 10 | 25 min | э-к-б |  |
| КТ940Б | КТ9115Б | Rus | TO-126 | 250 | 0.1 | 90 min | 10 | 25 min | э-к-б |  |
| КТ940В | КТ9115В | Rus | TO-126 | 160 | 0.1 | 90 min | 10 | 25 min | э-к-б |  |
| КТ972А/Б | КТ973А/Б | Rus | TO-126 | 60V/45V | 4A | 90 min | 8W | 750 min | э-к-б | darl |
| MG6330 | MG9410 | semelab-tt | TO-3P | 230V | 15A | 60/35 min | 200W | 50 min |  | out |
| MG6330-R | MG9410-R | semelab-tt | TO-3P | 260V | 15A | 60/35 min | 200W | 50 min |  | out |
| MG6331 | MG9411 | semelab-tt | TO-3P | 230V | 18A | 60/35 min | 300W | 50 min |  | out |
| MG6331-R | MG9411-R | semelab-tt | TO-3P | 260V | 18A | 60/35 min | 300W | 50 min |  | out |
| MG6334K | MG9414K | semelab-tt | TO-3 | 230V | 15A | 60/35 min | 200W | 50 min |  | out |
| MG6335K | MG9415K | semelab-tt | TO-3 | 260V | 15A | 60/35 min | 200W | 50 min |  | out |
| MG6332 | MG9412 | semelab-tt | TO-264 | 230V | 30A | 60/35 min | 400W | 50 min |  | out |
| MG6333 | MG9413 | semelab-tt | TO-264 | 260V | 30A | 60/35 min | 400W | 50 min |  | out |
| MG6332K | MG9412K | semelab-tt | TO-3 | 230V | 30A | 60/35 min | 400W | 50 min |  | out |
| MG6333K | MG9413K | semelab-tt | TO-3 | 260V | 30A | 60/35 min | 400W | 50 min |  | out |
| MJ11015 | MJ11016 | Motorola | TO-3 | 120V | 30A | 4MHz min | 200W | 200…1000 |  | out darl |
| MJ15003 | MJ15004 | Motorola | TO-3 | 140V | 20A |  | 250W |  |  | out |
| MJ15020 | MJ15021 | Motorola |  | 250 | 4 | 20 min | 150 | 30 min |  | out |
| MJ15024 | MJ15025 | Motorola | TO-3 | 250V | 16A | 4MHz min | 250W | 15min |  | out |
| MJЕ15028 | MJ15029 | Motorola | ТО-220 | 120V | 8A | 30MHz | 50W | 20 min | б-к-э |  |
| MJ15030 | MJ15031 | Motorola | ТО-220 | 150V | 8А | 30 min | 50W | 20 min | б-к-э |  |
| MJ15032 | MJ15033 | Motorola | ТО-220 | 250V | 8 | 30 min | 50 | 50 min | б-к-э |  |
| MJD243 | MJD253 | Motorola | ТО-252? | V | A | MHz | W | min | б-к-э |  |
| MJE15034 | MJE15035 | Motorola | ТО-220 | 350V | 4A | 30MHz | 50W | 100 min | б-к-э |  |
| MJE182 | MJE172 | ST | TO-126 | 80V | 3A | 50 min | 12.5W | 50..250 | э-к-б |  |
| MJ21194 | MJ21193 | Motorola | ТО-3 | 250V | 16 | 4 min | 250 | 25 min |  | out |
| MJL21194 | MJL21193 | Motorola | ТО-264 | 250V | 15 | 4 | 200 | 25…75 | б-к-э | out |
| MJW21194 | MJW21193 | Motorola | ТО-247 | 250V | 15 | 4 | 200 | 25…75 | б-к-э | out |
| MJ21196 | MJ21195 | Motorola | ТО-3 | 250V | 16 | 4 min | 250 | 25 min | б-э | out |
| MJW21196 | MJW21195 | Motorola | ТО-247 | 250V | 16A | 4 MHz | 200W | 20 min | б-к-э | out |
| MJL3281A | MJL1302A | Motorola | TO-264 | 260V | 15A | 30 typ | 180W | 75...175 | б-к-э | out |
| NJL3281D | NJL1302D | Motorola | TO-264-5 | 230V | 15A | 30 typ | 200W | 75...175 | б-к-э | out |
| MJ3281 | MJ1302 | Motorola |  | 200 | 15 | 30 typ | 250 | 60...175 | б-к-э |  |
| MJE243 | MJE253 | Motorola | TO-126 | 100V | 4A | 40MHz | 15W | 40 min | э-к-б |  |
| MJE340 | MJE350 | Motorola | TO-126 | 300 | 0.5 | 4-10 МHz | 20.8 | 30..250 | э-к-б |  |
| MJL4281A | MJL4302A | Motorola | TO-264 | 350V | 15A | 35MHz | 230W | 80…250 | б-к-э | out |
| MJE4340 | MJE4350 | Motorola | TO-3PN | 100V | 16A | 1 MHz | 125W | 20 min | б-к-э | out |
| MJE4341 | MJE4351 | Motorola | TO-3PN | 120V | 16A | 1 MHz | 125W | 20 min | б-к-э | out |
| MJE4342 | MJE4352 | Motorola | TO-3PN | 140V | 16A | 1 MHz | 125W | 20 min | б-к-э | out |
| MJE4343 | MJE4353 | Motorola | TO-3PN | 160V | 16A | 1 MHz | 125W | 20 min | б-к-э | out |
| MJE4343 | MJE4353 | Motorola | TO-218 | 160V | 16A | 1 MHz | 125W | 20 min | б-к-э | out |
| MJF6388 | MJF6668 | Motorola | TO-220 | 100V | 10A | 1MHz | 40W | 1000min | б-к-э | darl |
| MJF122 | MJF127 | Motorola | TO-220F | 100V | 5A | 1MHz | 30W | 1000min | б-к-э | darl |
| MPS-A05 | MPS-A55 | ME | TO-92 | 60V | 0,5A | 50/100MHz | 1,5W | 50min | э-б-к |  |
| MPS-A06 | MPS-A56 | ME | TO-92 | 80V | 0,5A | 50/100MHz | 1,5W | 50min | э-б-к |  |
| MPSA42 | MPSA93 | ON | TO-92 | 200V | 0,5A | 50MHz | 1,5W | 25min | э-б-к |  |
| MPSA43 | MPSA92 | ON | TO-92 | 300V | 0,5A | 50MHz | 1,5W | 25min | э-б-к |  |
| NJW0302G | NJW0281G | ON | ТО-3P | V | A |  |  |  | б-к-э | out |
| NJW21194 | NJW21193 | ON | ТО-3P | 250V | 16A | 4 | 200 | 20…80 | б-к-э | out |
| KSС2690А | KSА1220А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSE340 | KSE350 |  | TO-126p | 300 | 0.5 |  | 20.8 | 30..250 | э-к-б |  |
| SAP15N | SAP15P |  | TO |  |  |  |  |  |  | drw |
| SJE2762 | SJE2763 |  | TO |  |  |  |  |  |  | drw |
| SJ-83180 | SJ-73180 | Мот-ла | TO-3 | 100V | 3A |  |  |  |  | out |
| STD03N | STD03P | Sanken | TO-3P-5 | 160V | 15A |  | 160W | 5т-20т | б-к-э | Out Darl |
| TIP110 | TIP115 | Boca | TO-220 | 60V | 2A | 1MHz | 50W | 1000 | б-к-э | Darl |
| TIP111 | TIP116 | Boca | TO-220 | 80V | 2A | 1MHz | 50W | 1000 | б-к-э | Darl |
| TIP112 | TIP117 | Boca | TO-220 | 100V | 2A | 1MHz | 50W | 1000 | б-к-э | Darl |
| TIP31С | TIP32С | TI и др. | TO-220 | 100 | 3 | 3 | 40 | 10-50 | б-к-э | А-60V,В-80V |
| TIP33C | TIP34C | STM | TO-218 | 100V | 10A | 3Mhz | 80W | 20min | б-к-э | А-60V,В-80V |
| TIP35C | TIP36C | TI и др. | TO-247 | 100V | 25A | 3MHz | 125W | 25min | б-к-э | А-60V,В-80V |
| TIP41C | TIP42C | Мt и др. | TO-220 | 100V | 6A | 3MHz | 25W | 15min | б-к-э | А-60V,В-80V |
| TIP140 | TIP145 | TI и др. | TO-218 | 60 | 10А |  | 125 | 500min | б-к-э | составной |
| TIP141 | TIP146 | TI и др. | TO-218 | 80 | 10А |  | 125 | 500min | б-к-э | составной |
| TIP142 | TIP147 | TI и др. | TO-218 | 100 | 10А |  | 125 | 500min | б-к-э | составной |
| TTC004B | TTA004B | Toshiba | ТО-126N | 160V | 1,5A | 100 MHz | 10W | 140 min | э-к-б | drv |
| TTC0001 | TTA0001 | Toshiba | ТО-3PL | 160V | 18A | 30 MHz | 150W |  | б-к-э | out |
| TTC0002 | TTA0002 | Toshiba | ТО-264 | 160V | 18A | 30 MHz | 180W |  | б-к-э | out |
| TTC011В | TTA006В | Toshiba | ТО | V | A | MHz | W |  | б-к-э | drv |
| TTC5200 | TTA1943 | Toshiba | ТО-3PL | 230 | 15 | 30 typ | 150 | 55...160 | б-к-э | out |

Дополнения, вопросы, замечания можно отправить по адресу