Via Tremor 7.1 - что за зверь?

ftp://ftp.iasi.roedu.net/mirrors/ftp...ls/icensemble/ Несколько даташитов на чипы серии Envy24.

http://envy24.svobodno.com и ещё..

http://volny.cz/needsoft/eeprw.zip Перепрошивка биоса карты. (Перепрошивается из под чистого ДОСа - 1724NT + AK4586 24,576 например - без спроса начинает шить то, что записано в eeprw.ini)

http://www.ixbt.com/multimedia/live-...1/wpcre12a.zip Показывает вендор карты???? (кто знает как правильней обозвать сию программулю?)

http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=33047&d=1214811500 eeprom от Audiophile 192 (MiRoN – прямая ссылка http://we.pcinlife.com/redirect.php?tid=895794&goto=lastpost )

http://www.m-audio.com/index.php?do=support&tab=driver Delta_WDM_5.10.00.5057v3.exe для Audiophile 192

DIP20 10.10.2007, 05:58

Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24.

unicle 24.10.2007, 05:30

Если смотреть по даташитам то ближе всего к VT1723 (Tremor) из всей линейки - VT1720, собственно конфигурация определяется 4 байтами в прошивке набортного чипа (06h-09h) - описание их из даташита 1720, там они фигурируют как биты ССS04-CCS07 стр.28-29. 

Для данной карточки дамп прошивки выглядит так:
     | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00 | 17 24 14 12 1C 01 02 02 10 C3 FF 00 00 FF 00 00
10 | FF 00 00 00 01 01 01 00 01 08 00 00 00 01 00 00
судя по CCS05 (07h) чип сконфигурирован выдавать AC97 поток.
приблизительно, что нужно относительно дампа можно подсмотреть с дампа звуковушки Onkyo SE-90PCI (WM8716 + VT1720T)
     | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C OD 0E 0F
00 | 00 10 16 0b 1c 01 62 80 30 c3 ff 00 00 ff 00 00
01 | ff 00 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 

Соответвенно мысль такая выпаиваем чип VT1617 (AC97 кодек), вдумчиво изменяем биты 06h-09h, и ловим I2S поток на выводах
PSYNC - 72 - canel select
PBCLK - 78 - bit clock
PSDOUT[1:0] - 79, 106 - выход I2S data 1 и 2 (подозреваю что у этой микрухи есть только один из них)
PMCLK - 85 - master clock
PRST# - 105 - reset для ЦАП и АПЦ
- думаю что тоже полезно -
PSDIN[0] - 73 - вход I2S data
- весьма интересно, видимо это мастер клок от внешних источников, т.е. идея синхронизации от внешенго DAC, либо внешнего SP/DIF приемника -
SPMCLKIN I S/PDIF Master Clock Input. Or other 128x or 256x clock for slave operation - 111- собственно это фактически второй I2S вход, предназначенный для SP/DIF внешнего приемника -
SPMCLKOUT S/PDIF Master Clock Output out 128x - 112
SPSCLK S/PDIF Serial Bit Clock out - 110 (bit clock) 
SPDIN S/PDIF Serial Data In - 107 (data)
SPSYNC S/PDIF Frame Sync. out - 109 (canel select)
- ну и наконец SP/DIF выход встроенного преобразователя -
SPDTX A, PU S/PDIF IEC958 Line Driver - 92

Да еще описание где-что находится в прошивке:
I've been looking at the source code of the Linux devicedriverfor the ICE1724 chips, and I've figured out what some of the EEPROM bytes actually are controlling. Hopefully this will be of some use to EEPROM hackers:

Bytes 0-3: PCI subsystem vendor and subsystem device ID (Thisiswhat allows the driver to detect the brand/model of the card -the main PCI vendor and device ID are fixed and identify the card as an ICE1724 device.)

Byte 4: Size of EEPROM data

Byte 5: EEPROM version (seems to be supposed to be1 for ICE1712 (Envy24) and 2 forICE1724 (Envy24HT), but seems like it's usually set to 1even on Envy24HT..)

Byte 6: System configuration byte - gets written to the corresponding card register by the driver. Controls clock crystal configuration, MPU-401 MIDI UART, how many ADCs/DACs are connected.

Byte 7: ACLink configuration byte - gets written to the corresponding card register by the driver. Controls the connection to the AC97 codec (i.e. the VT1616 used for the front, rear, center/LFE outputs).

Byte 8: I2S configuration byte - gets written to the corresponding card register by the driver. Controls the connection to the I2S codec (i.e. presumably the Wolfson codec for the high sample rate output).

Byte 9: SPDIF configuration byte - gets written tothecorresponding card register by the driver. Controls the SPDIF transmitter.

dalidovich 16.05.2008, 21:43

Карточка представляет собой два вида Tremor 7.1 и более дешевый вариант 5.1. Отличия в АС97 кодеке.
На моей плате отсутствуют стабилизаторы питания. Есть модификации от именитых представителей со стабилизаторами, что естественно способствует улучшению качества звучания.
Один из вариантов http://www.ultraprice.by/product18780-cat13-gl5.html
http://www.soomal.com/xdoc/moyelttest/
Даташиты:
http://envy24.svobodno.com/ (на VT1723 даташита нет)
Что можно с карточкой сделать:
1. Улучшить питание путём питания в внешнего блока питания (у меня сделано на диодах Шотке, кондёры ВЧ от материнок, стабилизатор 3.3 В. для питания VT1723) или ещё добавить питание 5 В. - если не планируется подключать карту к I2S.
2. Подключить внешний ЦАП по I2S ( У меня ЦАП на TDA 1541A обвязка МС выполнена качественных элементах, преобразование тока в напряжение на малошумящих презиционных ВЧ резисторах, далее ламповый усиленный СРПП с коэффициентом усиления порядка 100 тоже сделанный на качественных элементах по Про-схемотехнике, питание ламповой схемы выполнено на грамотном уровне).
3. Изменить значения БИОСа.
Анализ VT1723 показал что у VT1723 есть единственный выход I2S совмещённый с AC-Link остальные физически отключены.
Подключил свой ЦАП к этому выходу, перешил БИОС (от REVO 5.1), запитал от отдельного БП 3.3 В. драйвера от REVO 5.1.
Карточка очень хорошо запела так что раньше стояла переделанная в EMU SBLive с этим же ЦАПом и с оригинальными про драйверами от EMU. Эту карту выкинул, звук у неё , как её вообще можно было считать про).
Единственно в настройках не регулируется общая громкость, громкость регулируется движок "звук", рядом с общей.
Внешнее питание улучшает звук - убирает вредные гармоники, звук не напрягает вообще, что говорит о качественном звуке в про-аппаратуре.
U/I на лампах очень улучшает в ввиду своей природы цифровое убожество в звуке. Тоже добавляет гармоники приятные слуху человека, и не пропускает что не нужно в звуковой тракт.
Перепрошивается либо программатором по I2C, либо программкой eeprw.zip.

VT1723 Отличается от более продвинутых в Про наличием всего одного выхода I2S и отсутствием 192 кГц, что вообще несущественно.

Естественно при подаче внешнего питания необходимо питание 3.3В. и 5 В. от PCI шины отключить.
Я это сделал просто слегка расверлив контактные отверстия до видимого отсутствия фольги.

БИОСЫ Audiotrak как и драйвера к ним неработоспособны - в системе устанавливаются несколько устройств при воспроизведении операционка уходит в перезагрузку.
Прикрепляю дамп изменённого из REVO 7.1 рабочего БИОСА revo 5.1.
Файл обычный текстовый, имя файла eeprom.ini
Содержание файла
Offset#0=36;
Offset#1=31;
Offset#2=14;
Offset#3=12;
Offset#4=13;
Offset#5=02;
Offset#6=43;
Offset#7=80;
Offset#8=F8;
Offset#9=C1;
Offset#A=FA;
Offset#B=00;
Offset#C=40;
Offset#D=85;
Offset#E=FF;
Offset#F=BF;
Offset#10=72;
Offset#11=00;
Offset#12=00;
Offset#13=FF;
Offset#14=FF;
Offset#15=FF;
Offset#16=FF;
Offset#17=FF;
Offset#18=FF;
Offset#19=FF;
Offset#1A=FF;
Offset#1B=FF;
Offset#1C=FF;
Offset#1D=FF;
Offset#1E=FF;
Offset#1F=FF;

Затем скачать драйвер последний драйвер на REVO 5.1
http://www.m-audio.com/index.php?do=support&tab=driver
Revo 7.1 тоже работает.
При включении Sensaura (есть только на старом драйвере, на новом, нет) звук становится в два раза медленнее.
Кстати если прошивать стандартной прогой (там где есть выбор 1-9) то при выборе АК4586 с частотой 24.576 карточка полностью работоспособна.
при выборе АК4586 с частотой 49.152 звук замедляется.
Да при воспроизведении ДВД диска звук на Revo тоже замедляется.
Версия БИОСа unicle, полностью неработоспособна.

*******есть СПДИФ, а на боковине нет.
Или это то нераспаяное внизу место под разъём и есть ?*****
Именно это SPDIF OUT идёт напрямую на чип контакт 92 -spdtx -spdif out (По даташиту VT1724).
При включении галочки из стандартного драйвера VIA идёт с него сигнал.

С трёх контактов по экраннированным проводам не более 0.5 м.
Используются на чипе три сигнала с даташита VT1724 справо TDA 1541a 
79 psdout(0) sdata
72 psync -fsync
71 sclk - sck

У меня заработала только после перепрошивки.
И ещё замечание, у меня были подключены
109 spsync -- fsync
110 spsclk -- sck
слегка отпаял контакты и подняв ножки.
К 71 и 72 не припаял, по осциллографу сигналы на контактах 109 и 110 fsync sck эти же как и на 71 72 тоже должны работать. Просто оринтируюсь из опыта перевода SBLive в EMU там тоже аналогичное.
На выходных может переделаю отпишусь.
Постарайтесь использовать первоначально стандартную прошивку пункт 1 (при выборе АК4586 с частотой 24.576) и стандартный драйвер VIA.

18.05.2008, 15:41

Бит 6 значение 43 меняется на 02 и вуаля звук не замедляется. (решено).

patriarch 28.06.2008, 19:39

Прошивку и драйвер лучше ставить от audiophile 192. Есть возможность фиксирования частоты дискредитации и синхронизации через spmclkin (256fs), да и панель удобнее.

dalidovich 03.07.2008, 15:45

pin 111 SPMCLKIN этот по даташиту - S/PDIF Master Clock Input or other 256X clock for salve operation, 
Т.е. вместо pin112 (это сигнал SPMCLKOUT) нужно отпаять тебе 111 и подать с ЦАПа на него сигнал.

11.07.2008, 18:50

Перепробывал драйвера На Revo 5.1 и 7.1, Delta, стандартный VIA. По звучанию остановился на Revo 5.1_v32_5.10.00.5063v2.exe. Метод настройки на звучание:
В трее вызвать панель управления Revo.
В ней нажать кнопочку Stereo.
Далее
Скачать панель управления Delta
http://fierytrance.ru/modules.php?na...ew_file&lid=16
Достаточно распаковать файлы в любое место и запустить deltapnl.exe
В ней закладка SRS Trusuround XT выбираешь X3
На закладке Hardware Setting можно выбрать латентность
S/SPDIF можно выбрать настройки S/SPDIF.

стандартный VIA не понравился вообще (после модернизации питания).

MiRoN 12.08.2008, 18:02

Всем привет!
Недавно прошил Via Tremor bios от звуковухи Terratec phase22
Драйвера:
http://www.terratec.net/en/driver-an...ver_34423.html
Дамр биос phase22 прикрепляю.
Впечатления очень хорошие.Звук немного другой(imho лучше).
До этого биос был от ap192.

eeprom.zip

patriarch 13.08.2008, 06:13

Вот что получилось из Tremor. На доп. плате LVDT41 и удвоитель частоты для синхронизации от 11МГц. Перемещение дака подальше от компа очень хорошо отразилось на звучании.

http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=34953&stc=1&thumb=1&d=1218571833

14.08.2008, 20:54

Схему умножителя видел на diyaudio.org.ua в обсуждении назаровского ЦАПа. На LVDT41 см. sn65lvdt14.pdf. Сейчас понял что неправильно сделал. Надо было на Треморе разместить еще и ЦФ (src4192, хотя нет уверенности что он будет работать с ТДА1541 в режиме 4х). Как-нибудь переделаю. 
Если в ЦАПе генеартор на 11,3МГц клок можно завести на SPMCLKIN и никаких делителей/умножителей не потребуется. Тремор при этом будет работать только на 44,1КГц (пробовал, работает).

14.08.2008, 21:17

Надо сказать для 11МГц работает не лучшим образом (вероятно надо уменьшить число инверторов). Правильнее выделять фронты/спады, но как это делается не знаю.

1.5.zip Схема.

30.08.2008, 19:09

Проверял передачу по I2S соединив выводы PSDOUT и PSDIN. Поток нормальный для ap192 и врядли зависит от драйвера если использовать ASIO. Кстати, никто не упоминал что карта способна выводить 176 и 192 кГЦ (SPDIF до 96).

01.09.2008, 03:12

Я как раз хотел сказать, что 176 и 192 выводятся. У меня сейчас ЦАП на 176 работает (TDA1541 через SRC4192).
Вообще у Тремора только количество I2S урезано, в остальном это полноценный Envy24.

Ломатель 12.09.2008, 00:20

Извиняюсь, сразу не оговорился: клок подаю на SPMCLKIN. Подал 11МГц с ЦАПа. Воспроизвожу сигнал с Fs=41,1кГц Цап поет... Воспроизвожу сигнал с Fs=48кГц: тоже поет , звук не замедляется, хотя должен, если не ошибаюсь. Тоесть получается, карточка не засинхронизировалась?
Биос использовал тот, что выкладывал dalidovich в начале ветки, дрова от Revo 5.1.

patriarch 12.09.2008, 03:33

Биос и дрова должны быть от ap192, источник мастерклока надо переключить.

Ломатель 12.09.2008, 19:05

Спасибо. Вчера закончил. Карта засинхронизировалась.
А что в Треморе может издавать противный писк с чатотой 10-14кГц? Звук исходит от самой карты даже при воспроизведении цифровой тишины. При отсутствии воспроизведения писк пропадает. Родной кодек у тремора удлил. Что это может быть?

dalidovich 29.09.2008, 19:54 (питание самого тремора)

Я случайно сломал стабилизатор 3.3В внешнего питания Тремора и подключил напрямую с компьютерного питания 3.3В и услышал свист постоянный и нетолько это, звук значительно стал хуже.

01.10.2008, 15:49

Вчера вечером припаял целых 7шт. качественных (жёлтых) танталовых конденсаторов (выпаял из дорогущего старого коммутатора) прямо на шину питания тремора 3.3В. к нему единственно раньше припаял дросель с компьютерного БП (что-то типа LC-фильтра получилось). Звук динамичным стал даже очень. Питание 3.3В от компьютерного БП. Свист прекратился. 
Ломатель может тебе так и сделать будет проще чем с внешним питанием возиться, там нужно только зачистить фольгу шины питания и земли.
Раньше был обычный ВЧ электролит на шине питания 3.3В (имеется ввиду как сломалось внешнее питание) звука такого небыло.