Для реализации схемы защиты усилителя встает вопрос  о том где, как и чем измерять ток?

Вариант, который пользовал ещё 25лет назад.

Несколько витков толстого провода на герконе.

Время срабатывания геркона меньше миллисекунды и зачастую хватает для того, чтобы воздействовать на цепи управления. Которые, в свою очередь делают попытку спасти себя и потом девайс. Точность не ахти какая, но до сих пор работает. Этот же принцип в сварочнике ВДУ500 применен для включения полуавтомата. Там совершенно конкретный геркон на конкретной шине лежит.

Вариант с датчиками холла, того же принципа и описан на каждом заборе.

О варианте с ключами на MOSFETах  ( при условии, что ими имеет смысл питание коммутировать и они сигнал не испоганят)чуть подробнее:

вот таким ключём коммутируем питание.

По перегрузке драйвер измерит падение на транзисторе (6,5V) и закроет его.

(Такое падение на транзисторе, кроме, как при КЗ организвать трудно.)

При этом выдаст флаг об ошибке. Нам этого достаточно. На меньший ток соответственно можем позволить себе  транзистор с большим сопротивлением канала ( в основном дешевле. 450й стоит 14р). Например :IRFP460 ~0,23 мОм, IRFP450 ~0,48 Ом, 43NK50 ~0,086Ом. Можно варьировать пороги у драйвера, но это больше хлопот.

Для открытия ключа формируем импульс на вход, который сбросит защиту  и откроет транзистор.

Т.к. измерение проводим в цепи питания, то не важно по какой причине перегруз.

М.б. просто отвертка.

Т.к. источник питания симметричный , то среднюю точку трансформатора к общей земле подключаем через 10милиом с  которых и измеряем реальное потребление.

Даже при 10ти разрядном ЦАП ток в 10А оцифровываем с точностью до 50 мА.

Нам это пригодится для ограничения входного сигнала. При инициализации устройства полезно будет ему (устройству) сказать о подключаемой мощности нагрузки. А дальше всё просто.

В связи с этим при небольшой мощности выходного каскада, когда одная стойка без спарки и т.д. , резисторы в эмиттерах( стока) смысла, в контексте защиты, не имеют.

При фатальных проблемах гасим и источник (ключем переменного тока , если это транс).

Достойная релюха, к стати стоит дороже этого ключа в разы.

В контексте сказанного можно задать себе вопрос про надобность рале подключения нагрузки. Питание на схему подается после того, как конденсаторы уже заряжены до какого-то уровня.

Есть к тому же цепь mute, а постоянка на входе отслеживается  простейшей цепью:

При малой же емкости конденсатора мы можем позволить себе без задержки фазы, напрямую оцифровку амплитуды. При производительности среднего DAC на борту в 200000, это не вопрос. В этом случае имеем показатель мощности, а заодно и КПД.

Если хотим большего разрешения, то используем либо контроллер с DAC большей разрядности, либо однополярный сигнал и опору в полный рост. Сигнал в  с абсолютным значение для этого получаем простейшей схемкой из Х_Хилла .

Теперь два слова о настройке (тарировке) защиты, точнее измерителя.

Загоняем на максимальный РАБОЧИЙ ток и нажимает кнопочку  контроллеру (как т.Сталин в известном анекдоте), чтоб в EEPROMке запомнил порог, выше которого низзя.

Заодно можно зашить сэмплы сообщений об идентифицированной ошибке.

Типа: “хозяин, в 10МАС-1 наливать больше стакана не получися, однако захлебнётся”.

Вот примерно такой подход - план, для реализации модуля защиты, привинчиваемого к любому УСю в не зависимости от классовой (кассовой) принадлежности.

Тех, кто при слове программирование засыпает, как я некогда на научном коммунизме, или кому настолько хорошо, что это совершенно ни к чему или просто лениво, эти слова с пивной бочки (чуть с броневичка не сказал) не относятся. Не принимайте близко к сердцу. Здоровье надо беречь.