Б Р И Г _____________Б А Р К

Замена: (Бриг 87г.)
УМ: VT3(5) КТ3107И – BC560B Fairchild или Motorola (Philips не рекомендую)
VT1(2) КТ361Г – BC556B Fairchild или Philips
VT4(6), VT11(12) КТ315Г – BC546B Fairchild или Philips
VT8(10), VT17(19) КТ961А – BD139 Fairchild или Philips
VT18(20) КТ626В – BD140 Fairchild или Philips
Выходники – 2SA1943-O , 2SC5200-O p-n-p и n-p-n соответственно.
Микруха – OPA604AP – наиболее оптимальный и разумный вариант.  26.05.04

1. Да, с DIP8 в домашних условиях ловчее будет. 
Только вот slew rate (скорость нарастания выходного напряжения, вроде) у AD825 - 140 В/мкс, у OPA - 25, у родной Бригу К574УД1А - 50 В/мкс. Получается, AD825 лучше поставить, а OPA по этому параметру хуже всех. 
Просмотрел даташиты на AD825, OPA604AP и К574УД1. А заземления у импортных нет? 
Использются только пять выводов микросхемы при установке в УМ Брига? 
Просьба проверить табличку соответствия выводов:

1 - К574УД1, 2 - OPA604AP, 3 - AD825
1.....2.....3
1.....?.....?.....земля
2.....- .....- .....не занят
3.....2.....2.....-in
4.....3.....3.....+in
5.....4.....4.....-Vs (питание -15В)
6.....-.....-.....не занят
7.....6.....6.....output
8.....7.....7.....+Vs (питание +15В)                                  28.05.04

- Да, у 574УД1 скорость нарастания сигнала 50В/мкС, но у меня стоят 574УД2 – у них 10В/мкС , хотя это не принципиально, потому как нет таких музыкальных инструментов, которые бы формировали крутизну фронта волны более чем 10В/мкС, даже из электронных. Тем более что на выходе усилка самое лучшее, что удастся намерить – это 7 - 10В/мкС при любой микрухе.
Я не знаю, какая там в Барке стоИт микруха, круглая или квадратная, у меня в Бриге 87г. всё гораздо проще – ОУ хоть и круглый, но ноги расположены как у квадратных и по расположению и по нумерации и совпадают с ОРА604 и с AD825. Мне просто надо впаять опашку и удалить R-C цепочку. А если будет возбуд, то по совету товарища Матроскина надо убрать С11/12 (только вот я не понял, убрать оставляя разрыв цепи или нет?) 

Если учесть то, что при установке в Бриг ОРА604 нужно удалить корректирующую R-C цепочку, которая сидела на ноге 5, а ноги 1 и 8 не используются в схеме Брига, то получается, что импортный ОУ легко обходится без земли (как и моя штатная микруха), хотя ноги 1 и 5 у ОРА604 – это некий Offset Trim 

По поводу того, как это всё замутить в Барке, тебе лучше пообщаться с товарищем Arclite( или прочитай его постинги на юссрхай-фай). Он поставил на первое время TL071, но собирается ставить чё-нибудь посерьёзнее и у него тоже Барк. На ноге 6 у Барка висит корректирующая цепочка с выхода 7.

Проблема с выходными транзисторами КТ 808(постоянный выход из строя)
Ниже показаны возможные действия по устранению сей проблемы
1.
Тебе нужен генератор сигналов НЧ 5 Гц - 50 кГц (например ГЗ-118) и осциллограф с полосой 5 МГц. Подключаешь колонку и генератор на вход и проверяешь отсутствие возбуждения на выходе усилителя во всем диапазоне указанных выше частот и от минимальной до максимальной выходной мощности. Возбуждение может проявиться в виде размытия синуса(либо выбросов на синусе, дополнительных гармоник) на экране осциллографа
Зашунтирй питание керамикой, проверь выходные электролиты на сквозные токи по постоянке (постоянку на выходе усилителя для колонок, должно быть не более десятков милливольт ))
2.
Потом нужно проверить отсутствие "мягкого" самовозбуждения (т.е на частотах до 1 МГц без подачи сигнала на вход). Из за действия ОС и ограничения спектра усиливаемого сигнала в самом усилителе амплитуда сигнала такого самовозбуждения невелика и может быть не обнаруживаема дешевым осциллографом. Лучше сделать пробник на базе ВЧ диода, на выход емкость 0,1 мкФ ВЧ керамики и мерить уже постоянку на этой емкости.
3.
Проверка тока покоя
Последний раз я ремонтировал старую ревизию брига лет 8 назад, не помню точно схемотехнику (у новых ревизий, которые чаще всего и встречаются, она совершенно переработана- двухполярное питание, ОУ и 818 и 819 на выходе и т.п.). Если я все же правильно помню, то "верхний по питанию вывод" -это точка подключения коллектора КТ808 к шине + питания (коллектор второго 808 подключен к эмиттеру первого 808). То есть отпаиваешь провод от "точка подключения коллектора КТ808 к шине + питания ", впаиваешь в разрыв резистор 5-10 Ом, замеряешь падение напряжения на нем. Далее считаешь ток покоя (замер надо делать при отсутствии входного сигнала) по закону Ома I=U(на резисторе)/R(резистора). Ток покоя должен составлять не более 50-100 мА. Аккуратнейшим образом нужно подходить и к установке нового (например, при замене неисправного)выходного тр-ра, любая крупинка грязи, попавшая в теплопроводную пасту, резко ухудшит теплопередачу и приведет к выходу из строя транзистора даже при минимальной нагрузке.

1. Проверив на наличие обратного тока (заменить,если он есть) диоды D1..D4, далее необходимо заменить С33 и С34 ("бочонки") в БП на батареи из 4х 4700 мкФ х63 В в каждое из плеч питания (не нужно ставить новые 1х 15000 мкФ), зашунтировать каждую из батарей керамикой 0.1 ... 0.47 мкФ (учти что импортная керамика очень часто имеет пробивное напряжение 25 В)
2. далее необходимо проверить исправность компонентов защиты от броска тока при зарядке С33 и С34 при включении усилителя- проверить номиналы R1...R4(обычно они обгорают при неисправности устройства защиты), исправность контактных групп реле К1, электролиты С1,С2, транзисторы VT3, VT4 , обратный ток в диоде VD5
3.далее смотрим на исправность компонентов защиты от появления постоянного напряжения на выходе усилителя (обвязка реле К1 блока РБ (если надо подробности, спрашивай, в чем именно неисправность)

Предусилитель корректор
1. Проверить исправность VD4...VD7, заменить С3 на 4700 х 63 В. Неверно, что от повышения номинала этой емкости волшебным образом повышается напряжение на ней же :). Повышение напряжения при подключении туда доп. конденсатора говорит только о том, что С3 давно высох. Заменить С1 на новый, проверить наличие падения 0.6 Вольт на переходах VT1... VT3 (если 0.1 и менее, значит переход пробит)
2. Проверить входной разъем под вилку от вертушки, далее селектор входов, далее номинал и пульсации питания корректора, далее режимы по постоянному тока
3. Проверить исправность электролитов блока УС : С1, С3, С4, С8, С9. Также очень часто встречается неисправность переменных резисторов тех лет- обрыв, поэтому также проверить R15 и R18

Фак Бриг (Барк) У-001

Все обозначения деталей указаны для Брига выпуска 1986 года! 1. Функциональный состав усилителя: - ВС - выпрямитель стабилизированный; - УТ - усилитель тембра; - УС - усилитель согласующий; - РБ - реле блокировочное; - УМ – усилитель мощности; - ВМ - выпрямитель мощный; - УС+УТ=ПУ. 2. Реле: - Многократные щелчки перед включением. - Разобрать, смазать. Заменить конденсаторы в РБ. - Включение и выключение одновременно с нажатием кнопки «сеть» - Заменить конденсаторы в РБ. Отрегулировать. Как отрегулировать работу реле? (защита в усилителе Бриг001). 3. Конденсаторы, замена: - Номиналы. Установка близких (50мкФ->47мкФ, 200мкФ->220мкФ и т.д.); - Типы. FAK; - Полярность. Неполярный конденсатор может быть заменён на два полярных с вдвое большим рабочим напряжением, соединённых плюсами или минусами. - УМ. С9, С10 – ограничение НЧ (в ООС ОУ). Замена на меньший номинал приводит к уменьшению НЧ. Рекомендуется замена на новый импорт плюс шунтирование плёнкой; - УМ С17, С18 – вольтдобавка, позволяет получить больший размах выходного напряжения, но вносит свои искажения. Может быть просто удалена из схемы, либо заменена на плёнку, либо зашунтирована плёнкой; - ВС. C3 рекомендуется увеличить до 2200-3300мкФ и зашунтировать плёнкой. 4. Теплопроводящая паста: - Наиболее доступная - КПТ – 8, так же Алсил – 3, 5 и т.д. Применение серебросодержащих паст не рекомендуется. 5. Замена разъёмов: - Входные. Шесть входных разъёмов меняются на три пары RCA, получаем три коммутируемых входа; - Выходные. Две пары разъёмов лопаточка-палочка меняются две пары винтовых, получаем выход на одну пару АС; - Соответственно, вращение селекторов может быть ограничено (разборка, перестановка ограничителя, желательно чистка и смазка). 6. Замена проводов: - Слабосигнальные провода (УТ->УМ, например). Меняются на безкислородные экранированные - коаксиал, экранированная витая пара (например, на межблочник); - Силовые, сильносигнальные (УМ->разъёмы АС). Меняются на провода бОльшего сечения (2-2.5кв. мм), УМ->АС – безкислородные (например, на акустические). 7. Сокращение пути прохождения сигнала: - Удаление регулятора баланса. Может привести к клиппингу (перегрузке, входу в ограничение) УТ. Вместо регулятора необходимо впаять две пары резисторов по 1.1кОм (24-26, 26-28, 25-27, 27-29); - Удаление УС. Рекомендуется только при достаточно низком выходном сопротивлении источника сигнала (<1К) желательно с установкой проходных конденсаторов перед УТ (не менее 1.5мкФ); - Удаление кнопки ограничения ВЧ и селектора режимов в УТ («Режим»). Решается перепайкой проводов от УС с точек 1 и 3 на точки 7 и 6 в УТ; - Удаление кнопки ограничения НЧ. Удаляются провода от РГ к кнопке и впаиваются от РГ к точкам 33 и 34 УТ; - Удаление заглушки "вх.УМ- вых.ПУ". Удаляются провода от регулятора громкости (РГ) до реле в РБ, реле в РБ, провода от реле в РБ до заглушки и провода от заглушки к УМ. Впаиваются экранированные провода от РГ к УМ и провод с общей точки (ОТ) к земле на РГ. - Удаление выходного селектора. Возможно в случае ненадобности выхода на наушники. Провода с УМ ведутся прямо на выходные разъёмы АС. 8. Разновидности схем усилителя: - 79-84г. - ОУ отсутствует, КТ808А, УМ на 3х платах. На передней панели отсутствуют индикаторы перегрузки. Схема ; - 85г. – БАРК. К574УД1А (КР574УД1А), КТ808А, УМ на 3х платах, на плате ВМ есть реле. На передней панели отсутствуют индикаторы перегрузки. Схема: часть1, часть2; - 86-89г. - К574УД1А (КР574УД1А), КТ 818ГМ, КТ 819ГМ, УМ на одной плате, реле на РБ. Индикаторы перегрузки. Схема ; 9. Потенциометры: - При регулировке громкости и тонов присутствие треска, громкость устанавливается не одинаковая, периодически пропадает звук - разобрать, смазать регуляторы (например, силиконовой смазкой). 10. Термостбилизация: - Достигается с помощью транзисторов VT7 и VT9, упирающихся в радиатор со стороны платы УМ. Желательно обновить теплопроводящую пасту. 11. Термозащита: - Осуществляется с помощью VT1 с РБ. Привинчен к радиатору под платой УМ. 12. Ток покоя: - Измерение. Измеряется падение напряжения (напряжение) на резисторах в цепи коллектора выходных транзисторов (0.15Ом на обратной стороне платы УМ R77, R78, R79, R80). Рассчитывается ток покоя по закону Ома. Например, падение напряжения на R77 составляет 20мВ. Iпок=15/0.15=100мА. Возможно измерение на двух резисторах в одной цепи (R77 и R78), тогда делить надо будет на 0.15+0.15 Ом. - Настройка. Производится подстроечными резисторами R40 и R44. Для измерения тока покоя после каждой корректировки необходимо ждать минут 5. Нормальный ток покоя составляет 70-100мА. 13. Проверка транзисторов: - Необходимо выпаять транзистор, и с помощью мультиметра измерить hFE (мелких транзисторов нормально 60-300, для предвыходников, для выходников 15-40), либо, если нет такого режима, прроверить на сопротивление перехода: К-Э сопротивление в обе стороны должно быть бесконечность. К-Б и Э-Б в одну сторону бесконечность, в другую будет какое-то конечное сопротивление. 14. Трансформатор: - Распиновка. 11-12 одна вторичная обмотка, 13-14 другая 14 и 12 соединяются в средней точке банок средней точки ВМ, точка 1 идет на экран транса и на шасси усилителя; - Гудение. Устраняется разборкой коробки с трансформатором и затягиванием двух стяжных болтов. - Напряжения на выводах: - (2-6) (сеть) - 220 В (ровно, выставлено ЛАТРом); - (7-8) - 41 В; - (9-10) - 4,3 В; - (11-15) - 5,9 В; - (15-12) - 23,5 В; - (11-12) - 29,5 В; - (14-16) - 5,9 В; - (16-13) - 23,5 В; - (14-16) - 29,5 В. - Порядок разборки: - Зарисовать трансформатор, провода, навесные конденсаторы; - Отпаять от наружных клемм все провода, пометить их картонными бирками или отрезками ПВХ трубки. Отпаять навесные конденсаторы. Не торопиться и не тянуть, так как лепестки легко отламываются. Заземляющий провод от клеммы 1 к экрану и корпусу легче откусить; - Открутить 4 винта на дне усилителя и снять трансформатор; - Открутить 4 винта по экватору трансформатора, верхняя половина будет держаться на обмоточных проводах, нижняя останется прикрепленной к сердечнику болтами, головки которых пока недоступны; - Начинается нудная работа, необходимо раскрутить концы обмоточных проводов с лепестков, снять излишки олова и протолкнуть концы внутрь; - Снять верхнюю крышку. Стали доступны головки болтов, крепящих нижнюю крышку. Снять нижнюю крышку. Имеем голый трансформатор; - Рекомендуется сразу зарисовать расположение выводов и их соответствие номерам на крышке. А также пометить взаимное положение половинок сердечника. 15. Шум в обоих каналах: - Гул - помеха из сети питания. Высохшие конденсаторы в ВМ или ВС, чаще в ВС (С3). Замена, желательно с увеличением ёмкости (дополнительно рекомендуется шунтирование плёнкой); - Шипение - помехи, наведённые на сигнальные провода. Экранирование или замена на экранированные провода; 16. Недостаточный уровень НЧ: - Возможно, высохшие электролитические конденсаторы С26, С27 в УС; С9, С10 в УМ; C6, C7 на общей схеме (банки по 15000мкФ). В первых двух случаях - замена плюс шунтирование плёнкой, в третьем – установка дополнительных электролитических конденсаторов большой ёмкости (до 10000мкФ). 17. Замена ОУ в УМ: - Желательно предварительно впаять панель. Варианты замены - TL071, LF411, OP37, OPA134, OPA604 и т.п. Удаляется корректирующая цепочка (выпаиваются R21, C13). Возможно возникновение самовозбуждения УМ, вплоть до выгорания транзисторов в канале. После замены ОУ необходимо установить резисторы 1кОм (0,5-1Вт) вместо предохранителей в ВМ и под нагрузкой проверить на самовозбуждение (на слух или с помощью осциллографа). Методы борьбы – замена выходных транзисторов на более высокочастотный импорт или (и) удаление конденсаторов C37, C38 из цепи ООС ОУ. 18. Замена транзисторов: - на импорт: - КТ315Г, КТ3102А -> BC546B; - КТ361Г, КТ3107Б -> BC556B; - КТ626В -> 2SB649A, MJE350; - КТ961А -> 2SD669A, MJE340; - КТ818ГМ -> 2N3773, 2SC29222; - КТ818ГМ -> 2N6609, 2SA1216; - КТ808А - >2SC5200. - на отечественные аналоги: - КТ818Г ->КТ8101А; - КТ818Г ->КТ8102А; - КТ315Г -> КТ3102А; - КТ361Г -> КТ3107Б. 19. Заглушка "вх.УМ- вых.ПУ". - Нумерация идет так 1-4-2-5-3. 1-4 выходы преда, 3-5 входы УМ, 2-земля. По умолчанию замкнуты 1-3 (левый канал) и 4-5 (правый канал). Общие рекомендации по поиску неисправности: 20. Локализация неисправности до блока в случае, если звучание каналов различается или звук присутствует только в одном канале: - Проверяется целостность предохранителей в ВМ и питающие напряжения, а так же работоспособность сглаживающих конденсаторов в ВМ. При соответствии питающих напряжений значению в схеме и примерной их равности, а так же исправности конденсаторов, переходим к следующему пункту. В противном случае источник неисправности ВМ. - На недоработанном Бриге. Источник->УС->УТ->реле (1986г.-1989г.)->УМ->АС. Переключаем «Режим» в «реверс», если нерабочий и рабочий каналы меняются местами, значит неисправность до переключателя – УС, входной коммутатор. Если нет, то вынимаем заглушку "вх.УМ- вых.ПУ" и замыкаем 3-4 и 1-5. Если нерабочий и рабочий каналы меняются местами, значит неисправность до заглушки УТ, реле на РБ, если нет, то УМ, селектор выходов. - На доработанном Бриге. Тоже самое, в зависимости от степени доработки и с паяльником в руках. Отпаиваются с одной стороны и меняются местами сигнальные провода между функциональными блоками. 21. Если срабатывает защита и усилитель не включается (выключается)? - Неисправно РБ. Проверка транзисторов, замена электролитов; - Пробит (ы) выходной транзистор (ы). Главный признак – постоянка на выходе при принудительно включенном реле в УМ (осторожно, при включении реле возможно перегорание ещё чего-нибудь). - Неисправно питание и плечи питающего напряжения сильно различаются. - Срабатывает термозащита, возможно через значительный промежуток времени. Требуется регулировка РБ либо неисправен VT1 на РБ. Проверяем так, откручиваем его от радиатора и вывешиваем наружу, если защита срабатывает по-прежнему, то - транзистор. Либо проверяем сам транзистор по известным методам. В случае его исправности – перегрев выходных транзисторов, неисправность РБ. P.S. В случае убиения Брига составители ФАКа ответственности не несут.

Почитай. Это всё про твой усь. У тебя должно быть реле и в РБ и на ВМ
В УМ реле стоит только в одноплатном варианте. У тебя как выяснили трёхплатный.

РБ задерживает включение реле К1 платы ВМ на 2.. 5 с блокировкой на это время реле К1 платы РБ, которое включается через 1...4 с. 

Реле К1 платы РБ подключает нагрузку к усилителям мощности, реле К1 платы ВМ шунтирует своими контактами резисторы-ограничители зарядного тока фильтрующих емкостей БП. 

Одновременно РБ отключает нагрузку УМ при появлении на выходе любого из них постоянного напряжения более ±4,5 В или сигнала инфраниз-кой частоты большой амплитуды. При перегреве радиатора (выше 70 °С) АС отключаются. В этих случаях отключается только реле К1 платы РБ — контакты реле К1 платы ВМ остаются замкнутыми. 

Устройство управления работой реле платы РБ содержит времязадающий конденсатор СЗ, ключ питания обмотки реле (выполненный на составном транзисторе VT1, VT2), ключ управления на транзисторах VT5 и VT6. 

Устройство управления работой реле платы ВМ содержит времязадающий конденсатор С1 и ключ питания обмотки реле на транзисторах VT3 и VT4 платы РБ 

При включении в сеть питания силового трансформатора Т1 напряжение со вторичной его обмотки поступает на выпрямитель платы ВМ. На плату РБ поступает двуполярное напряжение питания Зарядная цепь R2C1 задерживает срабатывание ключа на транзисторах VT3, VT4 на время ti, достаточное для заряда конденсаторов СЗЗ, С34 фильтра питания УМ Закрытый ключ через цепочку VD4R12 дает сигнал запрета на срабатывание реле К1 платы РБ. Зарядная цепь R6C3 включается после срабатывания ключа на транзисторах VT3, VT4 и задерживает срабатывание реле К1 платы РБ на время t2. Суммарная задержка ti + tj больше времени переходных процессов, обусловленных включением усилителя в сеть После заряда конденсатора СЗ открывается ключ на составном транзисторе VT1, VT2 Реле К1 платы РБ срабатывает и своими контактами соединяет выход УМ с контактами переключателя S7. 

В случае появления на выходе УМ напряжения положительной или отрицательной полярности ключ на транзисторах VT5, VT6 открывается и шунтирует базовую цепь составного транзистора VT1, VT2. При этом ключ питания обмотки реле платы РБ закрывается, и реле разрывает цепь, соединяющую выход усилителя с АС. 

Аналогично работает устройство при появлении на выходе усилителя сигналов с частотой ниже 10 Гц. На частоте 2 Гц напряжение срабатывания (8±2) В. 

В целях защиты выходных транзисторов от перегрева в усилитель в составе платы РБ включена тепловая защита, обеспечивающая температуру срабатывания (65±5) °С и порог отпускания (50+5°) °С. При нагреве транзистора VT16, закрепленного на радиаторе, изменяется напряжение между выводами базы и эмиттера, что приводит к срабатыванию ключа, выполненного на этом транзисторе. Температура срабатывания регулируется подстроечным резистором R10.

Общий принцип поиска неисправностей:
1. Проверить питание. В том числе и на стабилизаторах внутри платы. Сверить измеренные значения со значениями на схеме. 
2. Ещё раз проверить питание.
3. Разорвать обратную связь, чтоб не мешалась. В данном случае оторви базу Т3 от ОС и повесь эту базу на общий провод (ноль вольт). Так ты сымитируешь рабочий выход, на котором в покое должно быть ноль вольт. Вот теперь можешь смотреть режимы транзисторов, думать над ними, сравнивать со значениями на схеме и с рабочим каналом

Ослик ИА

Передняя панель довольно хорошо отмывается обычным мылом и зубной щёткой. Без смеха... некоторые места просто оттираются слюной! Вспомним мушинное г...но, ни спирт, ни растворитель, ни вода, ни что не помогает! А слюна и табак из невыкуренной сигареты-легко! Дикий фон может быть из-за севших электролитов в стабилизированном Б.П. В преде много неполярных эл.литов в 50,0 м.фарад., заменяю танталовыми(минусы внутрь,плюсы наружу), 100,0*6,3в.,или на 10в. В преде, на моей памяти, не сгорал ни один транзистор. Галетники, как и кнопки, хорошо моются спиртом. Оконечник, чтобы не сжечь при настройке, лучше запитать через 100 омные сопротивления, 2 ватта. Гарантированно не сгорит ничего. При исправном-ток покоя = падению напряжения на них,(1вольт= 10м.ампер, 5вольт= 50м.ампер, и т.д.),удобно настраивать. При неисправном-вся напруга падает на них(горят с ужасной вонью), а усилок остаётся целым! Ищем неисправность и вперёд!

Рекомендации с сайта AML

Чтобы смягчить середину и верх и не потерять голос Брига надо сделать совсем не много:
1. Заменить РЕН-6 на ТКЕ 54ПД1(ТКЕ56 ПД1) . У этих сверхнадежных реле палладиевые контакты .Наверно поэтому они хорошо звучат.
2.соеденить выходные зажимы усилителя ( на АС ) с выходными контактами реле защиты , минуя коммутационный переключатель.
3. использовать для этого соединения провод от снятой накальной обмотки с немецкого трансформатора времен второй мировой войны.
4.соединить входную маму для звукоснимателя прямо с входом платы корректора РИАА, то есть минуя входной переключатель.
5. заменитьв блоке РИАА коррекции и тембров все конденсаторы типа к73 на бумагомаслянные например фирмы Дженсон.

на п.2 - можно поставить два реле и коммутационным переключателем коммутировать ИХ включение в схему защиты. И режим "АС 1/2/выкл" можно сохранить.

Разъемы для Audio-Video аппаратуры.

Для подключения источников звуковых сигналов к усилителям, а также для соединения усилителей между собой в аппаратуре европейского производства используются 5-контактные соединители по стандарту DIN 41524 и DIN 45325 (МЭК).

Кроме того, используются соединители американского и японского производства (предложенные фирмой RCA). Они отличаются более надежным контактом и меньшим сопротивлением, лучшей экранировкой, значительно сниженной переходной емкостью. Для микрофонных цепей используются также штеккерные (клинкерные) соединители со штырем диаметром 6,3 мм.

Для громкоговорителей по стандарту DIN 45500 предусмотрены соединители стандарта DIN 41529 (показаны на рисунке). В устройствах с выходной мощностью более 50 Вт эти соединители применять не рекомендуется. На практике для подключения мощных громкоговорителей часто используются резьбовые соединители.

Головные телефоны, согласно стандарту DIN 41524,должны подключаться с помощью соединителей, конструкция которых предусмотрена стандартом DIN 45327.

Неевропейские фирмы-изготовители используют для этих целей клинкерные (штеккерные) соединители диаметром 6,3, 3,5 или 2,5 мм (например, в магнитофонах "Walkman") .

Головные телефоны с номинальным нагрузочным импедансом более 200 Ом могут подключаться непосредственно к выходам на громкоговорители с помощью штеккера по стандарту DIN 41529.

- Соединители для видеомагнитофонов

| SCART (назначение контактов вилки): 1 Выходной звук В, стерео правый канал 2 Входной звук В, стерео правый канал 3 Выходной звук А, стерео левый канал 4 Земля звуковой цепи 5 Земля цепи RGB, синий 6 Входной звук А, стерео левый канал 7 RGB сигнал синего 8 Напряжение коммутации 9 RGB земля 10 Данные 2 11 RGB сигнал синего 12 Данные 1 13 Земля цепи RGB, красный 14 Резервный 15 RGB сигнал красного 16 Гасящий сигнал 17 Земля видео 18 Земля гасящего сигнала 19 Выход видео 20 Вход видео 21 Экран/земля | </TD< tr> |
| --- | --- |
| Соединитель видео, стерео. Гнездо по стандарту DIN45322 1-Напряжение коммутации (при воспроизведении 12V) 2-Видеосигнал 3-Земля 4-Звук левый (осн.) 5- (+12) 6-Звук правый (доп.) | Соединитель для подключения видеокамеры 1- Видео вход/выход 2- Земля 3- Индикатор записи 4- Земля 5- Звук правый(доп.) 6- Пауза 7- Звук левый (доп.) 8- Земля 9- Земля 10- Напряжение питания камеры 12V/1A max |