Здравствуйте!

Хочу заказать у вас изготовление тороидального трансформатора

для питания усилителя мощности звуковой частоты.

Мощность трансформатора - 450 Вт

Индукция - 1.2 Тл

Плотность тока - 2.5 А/мм2

Ток ХХ - не более 10 мА

Сталь электротехническая 3408

Обмоточный провод ПТЭВ-2

Вакуумная пропитка сердечника и общая ФЛ-98

Изоляция ХБ или лакоткань

Выводы - лепестки

Крепление без заливки - обычное, тарелкой под болт

Габаритные размеры - высота не более 100 мм

Первичная обмотка:

1-2 = 220 В

1-3 = 230 В

Изоляция

4 = экран

Изоляция

Вторичные обмотки:

5- 6 = 10В под нагрузкой 0.5А

7- 8 = 10В под нагрузкой 0.5А

9-10 = 32В под нагрузкой 3.3А, в два провода

11-12 = 32В под нагрузкой 3.3А, в два провода

13-14 = 32В под нагрузкой 3.3А, в два провода

15-16 = 32В под нагрузкой 3.3А, в два провода

17-18 = 10В под нагрузкой 0.5А

19-20 = 10В под нагрузкой 0.5А

На картинке во вложении желательное расположение выводов обмоток.

Прошу рассчитать стоимость и сроки изготовления.