Способ измерения тока утечки очевиден, а определение последовательного сопротивления и индуктивности проводят следующим образом.

Через конденсатор, подключенный последовательно с непроволочным резистором сопротивлением R=300-750 Ом (0,5-1 Вт) к генератору синусоидального сигнала с выходным напряжением не менее 5 В, пропускается переменный ток различной частоты, а напряжение на нем измеряют милливольтметром или осциллографом. График зависимости напряжения на конденсаторе от частоты в диапазоне 1 кГц...1 МГц строят в логарифмических координатах по обеим осям (рис. 8). Обычно он имеет вид тупого угла вершиной вниз, причем ход левой ветви определяется эффективной емкостью конденсатора, рост напряжения на более высоких частотах связан с паразитной индуктивностью конденсатора, а "острота" угла зависит от последовательного сопротивления.

Эти величины с достаточной для практики точностью можно определить по графику следующим способом.

Во-первых, находят напряжение U1, соответствующее минимуму кривой. Во-вторых, строят касательные к поднимающимся вверх "ветвям" кривой и отмечают точку их пересечения (рис.8). Напряжение и частота, соответствующие точке пересечения, обозначают как U2 и fo соответственно.

После этого нетрудно найти ЭПС, эффективную емкость и паразитную индуктивность конденсатора по формулам:

Rэп=R·U1/UG;

Сэфф=2··fo·R·UG/U2;

LПАР=R·U2/(2··fo·UG);

где Rэп - ЭПС, UG - напряжение генератора.

Естественно, график достаточно построить только для одного-двух экземпляров конденсаторов, импеданс остальных проверяют в двух-трех точках на частотах, соответствующих минимуму последовательного сопротивления, и на частоте около 1 МГц. Допустимая величина ЭПС - не более 0,1...0,15 Ом для конденсаторов на 4700 и 3300 мкф и не более 1,5 Ом для конденсаторов на 220 мкф. Их допустимые индуктивности - соответственно не более 0,02...0,05 мкГн. При невозможности проверки оксидных конденсаторов большой емкости для "подстраховки" их можно зашунтировать пленочными или керамическими на соответствующее напряжение с номиналом в несколько микрофарад.