Из высказываний доктора технических наук, главного разработчика одного из подразделений NASA Соколова Александра:

https://ldsound.club/threads/ultralinejnyj-unch-povyshennoj-moschnosti-sokol-3p

В УНЧ реально портит звук ступенька, причем не видимая на осциллографе. Вторая гармоника почти не слышна аж до 2%, а третья, не нарушающая симметрии, и при 3% почти не слышима. Это связано с тем, что слушатель не знает точно, каким должен быть звук без искажений. Ведь любая музыка - это куча гармоник, и какие натуральные, а какие добавленные - разобрать непросто. А вот ступенька сразу уши царапает.

А фазовая нелинейность меняет тембровую окраску звука, что заметнее, чем добавленные вторая и третья гармоники.

Преимуществом инвертирующих УНЧ с токовым входом и очень быстрой петлей ООС (10МГц) именно в высокой амплитудной и фазовой линейности, а также высоком подавлении ступеньки.

Переходная ступенька полностью не компенсируется. Однако, чем быстрее реакция петли ООС, тем короче всплески на выходе, вызвынные ступенькой. И амплитуда уменьшантся. И вот здесь засада глубокой ООС, которая требует частотной коррекции для устойчивости, тем глубже, чем больше усиление в петле. А это тормозит петлю и всплески ступеньки возрастают. На осциллографе при синусе они не видны совершенно, но уши царапают. Совсем устранить эти всплески можно только в классе А, но вполне возможно уменьшить их до неслышимого уровня и в классе АВ. Для этого оптимальное усиление в петле ООС 90дБ на 1кГц, 87дБ на 10кГц и 0дБ на 10МГц или выше. При этом запас по фазе в петле не должен падать ниже 60 град при 0дБ и 45 град на любой частоте. И, конечно, приличная линейность без ООС. Типичная ошибка - падение запаса по фазе чуть не до нуля в середине диапазона и возврат только в конце. Возбуда при этом не будет, но ООС в некотором диапазоне выключается, и динамическая ступенька зашкаливает, портя звук. Этот эффект типичен для УНЧ с ОУ на входе.

ООС работает в полной мере только если фазовый сдвиг в петле 180 град, но такого не может быть в широком диапазоне частот. Если 270 градусов (запас по фазе 90), что считается идеалом для усилителя, поскольку при этом нет всплесков на фронтах прямоугольного сигнала, то эффективное усиление в петле ООС снижается до 0.7 от начального. Но для поддержания такого запаса по фазе необходимо падение усиления при росте частоты 20дБ/декада. При падении 40дб/декада запас по фазе обнуляется и ООС исчезает. А далее она переходит в ПОС

Виртуальный ноль не чувствителен к наводкам из-за нулевого входного сопротивления. Здесь работают только токовые наводки через паразитную емкость, которые на промышленной частоте не заметны. И сколько на входе эффективных микровольт, не имеет никакого значения, потому что и входное сопротивление уменьшается при увеличении усиления в петле ООС в той же мере. Поэтому здесь важен входной ток, а не входное напряжение для обеспечения необходимой МОЩНОСТИ входного сигнала

О двухполосной и трехполосной коррекции

Вредно любое максимальное локальное значение падения, потому, что на том участке, где, например, 40дБ/дек ООС выключена и снова включается там, где опять 20. А это вызывает динамическую ступеньку, которая и является главной бедой транзисторных УНЧ. Делают двух- или трехполюсную коррекцию и рады. Возле 0дБ делают локальное нивелирование АЧХ при помощи коррекции на опережение. Да, возбуда не будет, но на значительном участке ООС будет значительно ослаблена из-за малого локального запаса по фазе. И никакие не работающие 60-70дБ не помогут, звук будет скверным. Именно поэтому и появилась тенденция отказа от общей глубокой ООС в пользу локальных ООС.

… в любых аналоговых схемах с ООС по стандартам NASA не допускается падение запаса по фазе ниже 45 град на любой частоте. Конечно, требования к бытовой аппаратуре не такие, но я по привычке стараюсь следовать моим привычным стандартам.

Задержка в петле ООС может изменить все фундаментально. И ситуация, когда усиление есть, а ООС нет, вполне типична при нулевом запасе по фазе (Phase Margin). А при отрицательном - ООС превращается в ПОС.

В УНЧ петля ООС очень помогает, если она короткая и быстрая, т.е. такая, что за время движения сигнала по петле от выхода назад до входа и обратно сигнал на выходе не успеет сколько-нибудь заметно измениться и автоматическая коррекция будет своевременной и устранит ошибку, вызванную нелинейностью усилительных элементов. Но если ООС запоздает, то внесет коррекцию не туда, куда надо, поскольку выходной сигнал уже успел измениться, и коррекция ООС уже станет не верной для изменившегося сигнала и только навредит. Все мои конструкции имеют очень короткую и быструю петлю ООС из-за каскода ОЭ-ОБ в петле. Решение самое быстрое из технически возможных, но почему-то его редко применяют. Все другие решения гораздо медленнее, особенно, с операционными усилителями в неинвертирующем включении, где электрическая длина пути ООС вообще не предсказуема.
И еще, В NASA не учат, там работают те, кто уже достаточно выучился и доказал это на практике.

Вторая и третья гармоники реально не слышны. Дело в том, что музыка - это и есть куча гармоник, и какие из них натуральные, а какие добавленные, разобрать сложно, особенно, если вы не знаете точно, как должен звучать чистый оригинал. Другое дело - ступенька, особенно, динамическая, которая то мелькнет, то исчезает, как призрак. Вызвана она, как правило, сильной просадкой запаса по фазе в некоторой области частот. На осциллографе такая ступенька не видна совершенно, но звук портит очень заметно. В ламповых схемах ступеньки нет и глубокая ООС не нужна, от нее только проблемы. И даже 2% второй и третьей гармоник на качество звука не повлияют. Да и колонки добавят не меньше, но без ступеньки.