МКУС в УМЗЧ с интегральным выходом.

(универсальная структура)

В данной статье продолжается тема, о многоканальных усилительных структурах (МКУС) и критериях отрицательной обратной связи (ООС), и в целом представляет собой логическое продолжение предыдущей публикации представленной ранее в [1]. В данной статье мы рассмотрим несколько версий выносного усилителя мощности (ВУМ) на основе мощных интегральных ОУ и специфике их применения в УМЗЧ.

Как уже отмечалось в предыдущей публикации, параметры самой ООС в усилителях должны быть высокими и базироваться на критериях ООС, только в этом случае ООС может подавить искажения усилителей до исчезающе малых значений. Однако подавляющее большинство усилителей, весьма плохо выполняют эти критерии ООС.

В усилителях на основе мощных интегральных ОУ, с выполнением критериев работы ООС, дела обстоят наиболее плохо. Причина, применение многокаскадных причем низкочастотных транзисторных структур. Как следствие у УМЗЧ на основе мощных интегральных ОУ, время реакции петли ООС (ВРПООС), получается весьма большим. Также весьма большим, получается и коэффициент деления по петле ООС, который задает коэффициент передачи усилителя. Это существенно снижает точность и эффективность работы системы автоматического регулирования в таких усилителях.

Большое ВРПООС, в этих усилителях, приводит к низким перегрузочным характеристикам самого УМЗЧ. Причем в различные моменты периода сигнала ВРПООС может быть весьма разным. Соответственно и перегрузочные характеристики в разные моменты сигнала, могут сильно различаться. Свой заметный негативный вклад, в большое, причем весьма нестабильное ВРПООС, вносит и несимметрия плеч выходного каскада мощного ОУ.

Следует отметить, в общем, что сама идея получения высококачественного усиления при однокристальном решении, достаточно проблематична. Мощные импульсы, как тока, так и напряжения, плохо соседствуют с малосигнальным входным трактом, от которого и зависит точность выходного напряжения.

В мощных интегральных ОУ, в подавляющем большинстве случаев, исключена возможность применения стопроцентной ООС на ВЧ. При наличии внешних ВЧ структур, невозможности применения в этих усилителях стопроцентной ООС на ВЧ, при одновременно низких перегрузочных характеристиках и весьма большом ВРПООС, делают подобные усилители плохо управляемыми. Подача мощного ВЧ импульса, от управляющей ВЧ структуры, на вход мощного интегрального ОУ, по сути, означает перегрузку его входного каскада, что эквивалентно блокированию ООС и ведёт к её выключению, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Однако здесь возможно техническое решение, когда сигнал уже сформирован другим маломощным усилителем с соответствующей АФЧХ, который работает под управлением своей стопроцентной ООС на ВЧ. Мощный интегральный ОУ, лишь дополнительно усиливает (масштабирует) его выходной сигнал. В данном случае, управляющая ВЧ структура (главный канал [2]), в весьма небольших пределах, уточняет сигнал на входе мощного ОУ. Другими словами корректирующий сигнал, поступивший от внешней управляющей ВЧ структуры, на вход мощного интегрального ОУ, приходит существенно ослабленным.

При таком техническом решении, ООС по определению, не может эффективно управлять сигналом на выходе мощного интегрального ОУ, и тем самым не может полностью устранить его недостатки. Это обусловлено глубинными проблемами самих мощных интегральных ОУ. Однако в этом варианте возможна работа подобных усилителей, в том случае если ООС не прерывается, а управляющая ВЧ структура (главный канал [2]), дополнительно корректирует сам мощный выходной сигнал.

Очень важно отметить здесь то, что полученный усилитель, может обладать достаточно высокими параметрами ООС, а именно иметь крайне малое ВРП ООС и допускать стопроцентную ООС на ВЧ. Соответственно подобный усилитель может быть применен как один из вариантов внешнего усилителя мощности (ВУМ), для УМЗЧ ранее опубликованного в [1]. Примером такого усилителя может служить схема, показанная на рис. 1.

УМЗЧ

Структурно усилитель на рис. 1, обозначим его как ВУМ3, состоит из главного канала на ОУ 5DA1, дополнительного корректирующего ВЧ усилителя на ОУ 5DA4, мощного канала усиления на ОУ 5DA2 и ОУ 5DA3. Сумматор на выходе ВУМ3, объединяет сигналы, поступающие от ОУ 5DA1, 5DA3, 5DA4. В качестве главного канала применен радиочастотный ОУ [3]. Это позволяет получить, крайне малое время реакции петли ООС и её работу в широкой полосе частот (до 200 МГц). Сам усилитель ВУМ3, охвачен стопроцентной ООС на ВЧ.

Стрелки на рисунках указывают направление в пути следования сигнала, при чём маломощный сигнал показан одиночной стрелкой, а мощный двойной. Внутренний выход усилителя ВУМ3, обозначен на схеме как контрольная точка (КТ1), которая выделена утолщением. Нумерация элементов в данном усилителе, начинается с дополнительного цифрового префикса 5. Здесь отметим, что и в ранее опубликованных схемах блоков ВУМ1 и ВУМ2 (рис. 6, 7 в [1]), есть префикс в нумерации элементов, соответственно 3 и 4. И одновременно с этим, отсутствие префикса в нумерации элементов означает (см. ниже), что эти элементы находятся в блоке ПУС (рис. 5 в [1]).

В целом принцип работы ВУМ3, аналогичен работе блоков ВУМ1 и ВУМ2 (рис. 6, 7 в [1]). Главный канал (ОУ 5DA1) осуществляет замыкание петли ООС блока ВУМ3, при помощи элементов 5C4 и 5C5, 5R5. Сигнал с выхода ОУ 5DA1, через 5C4 и 5C5, 5R5 поступает на выход ВУМ3, в точку КТ1. Далее через цепь ООС 5C3 и 5R7 сигнал возвращается на вход ОУ 5DA1, этим замыкается петля ООС на ВЧ (выше 50 МГц).

Одновременно сигнал с выхода ОУ 5DA1 приходит и на вход корректирующего ВЧ усилителя (до 100 МГц), средней мощности на ОУ 5DA4, резисторы (5R18 / 5R19 + 1 = 2,5) задают его коэффициент передачи. Соответственно главный канал на ОУ 5DA1, при помощи ОУ 5DA4, корректирует сигнал на выходе ВУМ3. Т.е. с выхода ОУ 5DA4, через 5L2, сигнал поступает на выход ВУМ3, в точку КТ1, этим замыкается петля ООС в полосе частот 200 кГц – 50 МГц.

С выхода ОУ 5DA1 сигнал также приходит и на вход мощного ОУ 5DA3. Усилитель на ОУ 5DA2 формирует из входного сигнала, сигнал с соответствующей АФЧХ, и также подает его на вход мощного ОУ 5DA3. Сумматор – делитель 5R9 - 5R12 объединяет сигналы, поступившие от этих ОУ, и подает его на вход мощного ОУ 5DA3. Мощный усилитель на ОУ 5DA3 охвачен своей местной ООС, резисторы (5R14 / 5R15 + 1 = 11) задают его коэффициент передачи. С выхода ОУ 5DA3, через 5L1, мощный низкочастотный (звуковой) сигнал поступает на выход ВУМ3, в точку КТ1, этим замыкается петля ООС на НЧ (ниже 200 кГц).

Основная часть сигнала на выходе мощного ОУ 5DA3, состоит в основном из сигнала, поступившего с выхода ОУ 5DA2. Общий коэффициент передачи в тракте мощного канала усиления на ОУ 5DA2 и ОУ 5DA3, с учетом уменьшения сигнала в сумматоре – делителе на 5R9 - 5R12, должен быть равен 5R7 / 5R6 = 5. Т.е. (5R2 / 5R1) х (1 / (1 + (5R10 / ((5R11 х 5R12) / (5R11 + 5R12))))) х (5R14 / 5R15 + 1) =  5R7 / 5R6.

Главный канал на ОУ 5DA1, в очень небольших пределах, уточняет сигнал на входе мощного ОУ 5DA3 (5R11 >> 5R10). В общем, это связано с необходимостью иметь достаточно большой коэффициент деления (ослабления) сигнала, в сумматоре – делителе на 5R9 - 5R12, который приходит с выхода ОУ 5DA1. В целом, этот коэффициент деления, приблизительно равен коэффициенту деления по петле ООС (и он же коэффициент передачи) мощного ОУ 5DA3, 5R14 / 5R15 + 1 = 11. Т.е. 5R11 / ((5R10 х 5R12) / (5R10 + 5R12)) = 5R14 / 5R15.

Это означает что суммарный коэффициент передачи тракта, от выхода ОУ 5DA1, до выхода мощного ОУ 5DA3, меньше или равен единице. В тоже время, коэффициент передачи тракта от выхода ОУ 5DA1, до выхода корректирующего ВЧ усилителя на ОУ 5DA4, равен 2,5. Соответственно главный канал, на ОУ 5DA1, обладает приоритетом (2,5 > 1), и может эффективно корректировать (уточнять) сигнал на выходе ВУМ3 (в точке КТ1), при посредстве ОУ 5DA4. И в том числе, в области частот, где качество усиления ОУ 5DA3 крайне низкое.

Однако это верно только в том случае, если усилитель работает в линейном режиме. Если же усилитель работает в режиме возбуждения или ограничения, то это эквивалентно резкому увеличению усиления (много больше единицы), в тракте мощного канала усиления. Как следствие, главный канал на ОУ 5DA1, не будет обладать существенным приоритетом, и соответственно не сможет эффективно корректировать (уточнять) сигнал на выходе ВУМ3.

Приоритет главного канала на замыкание петли ООС во многом зависит от коэффициента передачи усилителя на ОУ 5DA4 (5R18 / 5R19 + 1 = 2,5). Понятно, что чем больше коэффициент передачи, меньше сопротивление 5R20 и больше ёмкости 5C6 и 5C7, тем лучше и эффективней главный канал может корректировать (уточнять) сигнал на выходе ВУМ3. Но это увеличивает и выходное напряжение, и ток, что в свою очередь, что требует существенно увеличить выходную мощность ОУ.

Однако здесь совершенно ясно и то, что при наличии достаточно высоких технических характеристик мощного ОУ 5DA3, в этом усилителе (ВУМ3), можно было бы вообще обойтись без дополнительного корректирующего ВЧ усилителя, как например в ВУМ1 и ВУМ2 (рис. 6, 7 в [1]).

Итак, мы получили усилитель, который обладает совокупностью достаточно высоких параметров ООС. А именно, имеет крайне малое ВРП ООС и работает под управлением стопроцентной ООС на ВЧ. Одновременно с этим, ООС в усилителе обладает и существенными недостатками. А именно, отсутствует стопроцентная ООС на НЧ (т.е. на звуковых частотах), прецизионность (точность) ООС явно низкая, что обусловлено большим уровнем сигнала на выходе ОУ 5DA1, общий запас усиления в петле ООС относительно мал.

Крайне малое ВРП ООС при стопроцентной ООС на ВЧ, позволяет применить подобный усилитель как один из вариантов внешнего усилителя мощности (ВУМ3). Т.е. как мощный усилительный канал для УМЗЧ, который опубликован в [1] см. рис. 5. В нём главный канал на ОУ DA3, замыкает петлю ООС на ВЧ, контролируя сигнал на выходе УМЗЧ, в точке КТ2, и одновременно управляет блоком ВУМ3. Прецизионный усилитель на ОУ DA4, окончательно формирует (уточняет) выходной сигнал УМЗЧ (в точке КТ2), исходя из критерия именно своей прецизионной, стопроцентной как на ВЧ, так и на НЧ, гиперглубокой ОООС.

Каждый ОУ DA4, DA3 и 5DA1, стабилизирует сигнал в точке подключения своей ООС и обладает усилением в 70 dB, на частоте 20 кГц. Соответственно общий коэффициент усиления в петлях ООС, с учетом трёх радиочастотных ОУ и мощного интегрального ОУ 5DA3, составит 3 х 70 + 40 = 250 dB.

Усилители в блоках ПУС (рис. 5 в [1]) и ВУМ3 должны иметь идентичные коэффициенты передачи, причем с учётом усиления предварительного усилителя, общее усиление должно быть равно Кус умзч. Соответственно для блока ВУМ3 получаем: (R17 / ((R15 х R16) / (R15 + R16))) х (5R7 / (R31 + 5R6)) = Кус умзч = R33 / 2R10. В данных формулах отношение R17 / ((R15 х R16) / (R15 + R16)) задаёт коэффициент передачи (усиление) предварительного усилителя (ОУ DA1 и ОУ DA2), в блоке ПУС.

Частоты среза петли ООС (блок ВУМ3) и ООС (блок ПУС) должны быть равны, то есть R33 * C17 = R30 * C16 = 5R7 * 5C3 = 5R2 * 5C1. Соответственно частота среза УМЗЧ Fсреза = 1 / (2 * pi * R33 * C17) = 100 кГц.

Подложка (Thermal pad) микросхемы THS6012 [5] корректирующего усилителя на ОУ 5DA4, должна быть припаяна к плате, или что лучше к радиатору. В качестве альтернативы усилителя на THS6012 (ОУ 5DA4), допустимо применить ОУ AD815 обладающего схожими техническими характеристиками.

Как и в предыдущих версиях выносных усилителей мощности ВУМ1 и ВУМ2 (рис. 6, 7 в [1]), усилитель ВУМ3 имеет два входа. Основной вход (инвертирующий) и уточняющий вход (неинвертирующий). Однако на схеме как бы имеются три входа. Дело в том, что на левые выводы резисторов 5R1 и 5R6 сигнал подается идентичный, т.е. от одного источника выход DA2 (рис. 5 в [1]), но через разные дополнительные резисторы R31 и R32.

Безусловно, усилитель ВУМ3 представленный на рис. 1, может работать и сам по себе. Т.е. без дополнительной управляющей структуры, типа блока ПУС. В этом случае, сигнал следует подать в точку соединения левых выводов резисторов 5R1 и 5R6 (Вход1). Левый вывод резистора 5R3 (Вход2), при этом, следует соединить с ОП3.

Мощный интегральный ОУ 5DA3 включен по схеме типичного (стандартного) масштабирующего усилителя. Соответственно в этом качестве, взамен LM1875 [6], могут быть применены и другие мощные ОУ как интегральные, так и дискретные. Здесь весьма важно, чтобы усилитель обладал высоким быстродействием, то есть обладал малым ВРПООС и корректно работал при малом коэффициенте деления по петле ООС.

На рис. 2, 3 приведены схемы других мощных интегральных ОУ, LM3886 [7] и TDA7293 [8], с учетом их дополнительных цепей. В схеме на ОУ TDA7293 имеется дополнительный резистор 5R16, который включен между входами микросхемы, этим снижается внутри петлевое усиление ОУ. Данные ОУ более мощные и допускают большее напряжение питания при нагрузке в 4 Ома. Следует подчеркнуть, что цепь местной ООС (5R14 / 5R15) во всех трёх схемных вариантах на интегральных ОУ идентична.

К сожалению, корень проблемы кроется здесь в другом. Дело в том, что многие массовые мощные интегральные ОУ, подделываются в просто в гигантских масштабах.

Например, из трёх мощных ОУ TDA2050, с разной маркировкой, две из них отказались вменяемо работать при Кус = 10. Это не позволяет рекомендовать её, для данного УМЗЧ, хотя в целом не исключает её применение.

В некоторых микросхемах с маркировкой как бы LM1875, обнаружился просто сказочный дефект. Входной импульсный сигнал переводит ОУ в триггерный режим с появлением на выходе ОУ напряжения питания. Ну а уж далее, куча «приятных» моментов связанных с этим.

Понятно, что качественная маркировка, например лазерная, не является стопроцентной гарантией качественных характеристик и панацеей но, тем не менее, вселяет некоторую надежду. Здесь также следует отметить, что именно ОУ LM3886 и TDA7293, подделывают намного меньше, в том числе и из-за их специфичного корпуса.

В качестве источника питания +/–9 В может быть применен любой достаточно качественный источник питания. Элементы фильтров питания см. рис 1. показаны как бы отдельно и расположены с права от основной схемы. В реальности, конденсаторы 5C12 - 5C17 расположены в непосредственной близости от соответствующих ОУ. Это же касается и 5C8 - 5C11.

В общем, напряжение питания мощного выходного каскада может быть +/–20 – 30 В. Выходная мощность усилителя, при этом, составит 40 - 80 Вт, соответственно. Рекомендуемые значения напряжение питания, при нагрузке в 4 Ома, для LM1875, LM3886 и TDA7293 соответственно составят +/–20 В, +/–26 В, +/–28 В.

Все индуктивности в блоках как ПУС так и ВУМ (L1; L2; L3; 3L1; 4L1; 5L1) идентичны, описание дано [1]. Индуктивность 5L2 служит для увеличения выходного сопротивления корректирующего ВЧ усилителя на ОУ 5DA4, на частотах выше 10 МГц. В простейшем случае, это может быть ферритовая бусина, надетая на перемычку.

Результаты измерений УМЗЧ представлены осциллограммами, полученными на основе скринов (фото) с осциллографа OWON DS7102V. Сокращенные обозначения в названии конкретного графического файла, характеризуют соответствующий режим измерений. Соответственно МК13 - версия усилителя, обозначение LM1875, LM3886, TDA7293 – указывает на тип мощного ОУ в выходном каскаде измеряемого усилителя,  обозначения PUS или BUM – характеризуют измерения в блоке ПУС или ВУМ. Обозначения SIN или MEAN характеризуют режим измерений при подаче на вход УМЗЧ синусоидального сигнала (20кГц), или сигнала типа меандр (50кГц). Обозначения RX или R4, в конце файла, характеризуют режим измерений УМЗЧ без нагрузки (RX), или с подключенной нагрузкой в 4 Ома (R4).

Следует отметить, что для лучшего отображения при измерениях сигналом типа меандр, один из лучей (сине-голубой) смещен на одно деление вперёд (влево), а его параметры указаны в левом верхнем углу. В общем случае методика измерений почти идентична приведённой в [1]. Соответственно весьма удобно сравнить данные осциллограммы (файлы), с аналогичными из [1].

В общем случае здесь можно отметить, что уровень сигнала на выходе главного канала ВУМ3 ОУ 5DA1, существенно больше уровня сигнала, как на выходе главного канала ВУМ1 ОУ 3DA1, так и на выходе главного канала ВУМ2 ОУ 4DA1. Это свидетельствует о том, что качество работы выходных каскадов усилителей на основе мощных интегральных ОУ, в целом ниже, по отношению к качеству работы выходных каскадов усилителей собранных на дискретной элементной базе [1].

Сигнал на выходе главного канала ВУМ3 ОУ 5DA1 характеризует качество (точность) сигнала в точке КТ1. См. осциллограммы желтого цвета в файлах MK13-LM1875-BUM-MEAN-R4, MK13-LM1875-BUM-MEAN-RХ. На этих осциллограммах явно присутствуют артефакты (искажения на отрицательной полуволне сигнала) которые свидетельствуют о неточности работы выходного каскада в этих мощных интегральных ОУ.

Одновременно с этим, сигнал на выходе главного канала ПУС ОУ DA3 характеризует качество (точность) сигнала в точке КТ1. См. осциллограммы сине-голубого цвета в этих же файлах. Уровень сигнала на выходе ОУ DA3, на много меньше уровня сигнала на выходе ОУ 5DA1, и при этом он более линеен. Это означает что сигнал на выходе УМЗЧ (в точке КТ2), обладает на много большей линейностью по отношению к сигналу в точке КТ1. Важно отметить, что уровень сигнала на выходе прецизионного усилителя на ОУ DA4 весьма мал (т.е. на всех рисунках с обозначением PUS), и не зависит от режима измерений.

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод, что в УМЗЧ на основе многоканальных, причем многоядерных усилительных структур со стопроцентной ГГООС, качественные характеристики мощного выходного каскада не играют ключевой роли, в качественных характеристиках самого УМЗЧ. Тема работы данного усилителя, но с другими мощными выходными каскадами, в дальнейшем будет продолжена.

Литаврин А. В.     Версия от 10.12.2015 г.

1. Литаврин А. МКУС в УМЗЧ с дискретным выходом. (универсальная структура). — Радио, 2015, № 10, с. 12—16; № 11, с. 7—9.

2. Литаврин А. МКУС в УМЗЧ с гиперглубокой ООС. — Радио, 2013, № 9, с. 8—12; № 10, с. 15—19; № 11, с. 8—10.

3. AD8055. — < AD8055.pdf >.

4. AD8065. — < AD8066.pdf>.

5. THS6012. — < THS6012.pdf>.

6. LM1875. — < LM1875.pdf>.

7. LM3886. — < LM3886.pdf>.

8. TDA7293. — < TDA7293.pdf>.