МКУС в УМЗЧ с выходом класса D.

(универсальная структура)

В данной статье продолжается тема, о многоканальных усилительных структурах (МКУС) и критериях отрицательной обратной связи (ООС), и в целом представляет собой логическое продолжение двух предыдущих публикаций представленных ранее в [1 и 2]. В данной статье рассмотрена версия выносного усилителя мощности (ВУМ), на основе мощного усилителя с выходным каскадом класса D и его специфике его применения в УМЗЧ на основе МКУС.

Как уже отмечалось в предыдущих публикациях [3], параметры самой ООС в усилителях должны быть высокими и базироваться на критериях ООС, только в этом случае ООС может подавить искажения усилителей до исчезающе малых значений. Именно ООС и является тем ключевым фактором, из которого, в конечном счете, и получаются качественные характеристики УМЗЧ. Однако подавляющее большинство усилителей, весьма плохо выполняют эти критерии ООС.

Если рассматривать два ключевых критерия ООС, время реакции петли ООС (ВРП ООС) и её глубину, то в усилителях класса D с выполнением этих критериев работы ООС, дела обстоят просто ужасно. Причина, выключение петли ООС на время равное периоду тактовой частоты и наличие фильтра низких частот второго порядка на выходе усилителя. Как правило, весьма большим получается и коэффициент деления по петле ООС, который задает коэффициент передачи усилителя. Это ведёт к тому, что  точность и эффективность работы ООС (т.е. системы автоматического регулирования), крайне низкая.

Вместе с этим следует отметить, что в последнее время, популярность усилителей класса D заметно выросла. Во многом это обусловлено ростом качества этих усилителей при их высокой экономичности. Заметную роль в этом, играет новая улучшенная элементная база и схемотехника [4]. Это позволяет улучшить работу ООС, и как следствие, в конечном счете, качественные характеристики УМЗЧ в целом.

Надо заметить, что сама идея получения высококачественного усиления в усилителе класса D, достаточно проблематична. Мощные импульсы, как тока, так и напряжения, плохо соседствуют с малосигнальным входным трактом, от которого и зависит точность выходного напряжения. Радикально улучшить параметры именно самого усилителя работающего в режиме класса D, невозможно. Это связано с глубинным принципом работы данного усилителя.

Совсем другое дело, если использовать сам усилитель D класса, лишь как усилитель, обеспечивающий соответствующие характеристики по мощности. А уже высокие технические параметры сигнала, получать при помощи других усилителей.

В этом качестве весьма удобно использовать упрощенные версии усилителей класса D. Хорошим вариантом здесь может быть самоосциллирующий усилитель на основе ШИМ (PWM) контроллера IRS2092 [5]. Он имеет внешнюю ООС и управляет мощными ключевыми транзисторами (IRFI4019 [6]), осуществляя процесс управления мощностью, подводимой к нагрузке, путём изменения скважности импульсов.

Существуют два принципиально разных варианта включения ООС в подобных усилителях. Первый это ООС до фильтра, а второй соответственно ООС после фильтра (т.е. с выхода УМЗЧ). Соответственно в первом варианте выходной фильтр находится вне петли ООС, а во втором он находится внутри петли ООС. Принято считать, что как бы «правильная» ООС, это ООС взятая до выходного фильтра [5]. Но одновременно с этим, предпочтение именно по качеству звука, отдаются усилителям, у которых ООС взята после выходного фильтра.

Если проанализировать эффективность, качество и точность работы ООС подключенной до выходного фильтра, то окажется что в точке подключения этой ООС выше названные параметры находятся на относительно высоком уровне [5]. В основном это обусловлено значительным запасом усиления и относительно высоким быстродействием петли ООС. Сам усилитель в этом случае, представляет собой релаксационный генератор.

Однако весьма радужную картину здесь сильно портит выходной фильтр. Этот фильтр находится вне зоны действия петли ООС, и обладает высокой нелинейностью.  В дополнение к этому, данный фильтр, обладает существенным резонансом на частоте среза, что многократно (резонансно) усиливает сигналы вблизи этой частоты. Т.е. ООС, в этом варианте, не контролирует сигнал на выходе усилителя.

Если проанализировать эффективность, качество и точность работы ООС подключенной после выходного фильтра, то окажется что в точке подключения этой ООС выше названные параметры находятся на весьма низком уровне. Это связано с тем, что ООС в этом случае фактически превращена в ПОС, а внутреннее усиление тратится на поддержание режима генерации.

Но в этом варианте, есть возможность, частично улучшить характеристики самого усилителя работающего в классе D [4]. Например, при помощи дополнительных усилительных каналов, которые подключаются по входу. Данные усилительные каналы создают небольшое внутреннее дополнительное усиление на частотах ниже частоты среза выходного фильтра. Что несколько улучшает параметры усилителя и качество звука, на средних и низких звуковых частотах.

Казалось бы, весьма заманчиво в усилителе класса D, обеспечить большой запас усиления в петле ОС, взятой после выходного фильтра. Но следует отметить, что простых и достаточно эффективных технических решений данной задачи, нет. При существенном наращивании петлевого усиления, усилитель сваливается в режим генерации на частоте резонанса выходного фильтра (и она же частота среза). Размах выходного напряжения, в этом случае, соответствует напряжению питания, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Режим генерации и его частота, в самоосциллирующих усилителях находятся в прямой зависимости от типа ОС. Соответственно, быстродействующая ООС взятая до выходного фильтра, может обеспечить высокую тактовую частоту в усилителе. В свою очередь в усилителе, где ОС подключена после фильтра, тактовая частота получается существенно ниже (в разы) тактовой частоты, с ООС до фильтра.

Интересно обратить внимание и на такой параметр как индекс модуляции, то есть на скважность сигнала приходящего на выходной фильтр. Индекс модуляции, в общем, не зависит от самого типа ОС, и связан с мгновенным значением выходного напряжения, с учетом питающих напряжений. Но вот что характерно, ООС до фильтра, регулирует скважность сигнала и незначительно понижает тактовую частоту. В свою очередь, ОС после фильтра, регулирует скважность сигнала и существенно понижает его тактовую частоту, особенно при больших индексах модуляции.

Таким образом, в самоосциллирующем усилителе, с ОС после фильтра, получается относительно низкая частота генерации и её существенное понижение при больших индексах модуляции. В общем, это результат низкой эффективности работы данного варианта ОС, что обусловлено низким быстродействием и малым усилением по петле. Понятно, что низкое быстродействие петли ОС, связано с наличием внутри петли ОС выходного фильтра низких частот.

В усилителе, с ОС после фильтра, малое усиление по петле получается в силу значительного уровня сигнала тактовой частоты с особой фазой, внутри самой петли ОС. Такой режим создаётся умышленно, для того чтобы создать приоритет работы ОС на частотах в сотни килогерц.

И так, обобщив выше сказанное можно подытожить, что «чистую» ООС взятую до фильтра как это рекомендовано в [5], применять нет смысла. Остаётся вариант, с ООС (ПОС) после фильтра. Да, по параметрам этот вариант, увы, по всем позициям, сильно проигрывает первому, но реальной альтернативы ему, нет. Другое дело, что возможно объединить достоинства этих двух вариантов ОС.

Ключевым недостатком многочисленных версий усилителей класса D, является наличие паразитного сигнала с тактовой частотой, на выходе УМЗЧ. Уровень данного высокочастотного сигнала весьма значительный. По сути, мы имеем коротковолновый радиопередатчик, который «подпевает» в тандеме с акустикой. Такой «бонус» очень плохо вяжется с идеей высококачественного звуковоспроизведения.

Уровень этого паразитного сигнала, на выходе УМЗЧ класса D, сильно зависит от тактовой частоты. В силу наличия  выходного фильтра, то есть реактивного звена второго порядка, уровень сигнала на выходе типового УМЗЧ обратно пропорционален квадрату его частоты. С точки зрения МКУС целесообразно, чтобы этот паразитный сигнал был бы как можно меньше. Понятно, что чем он будет меньше, тем проще его подавить (т.е. компенсировать).

Быстродействие УМЗЧ класса D (ВРП ООС), также существенно зависит от тактовой частоты. По этому весьма важно иметь высокую тактовую частоту. На рис. 1 приведены версии усилителей с различными ОС, при высокоомном источнике сигнала, применительно к IRS2092 и IRFI4019. Соответственно на рис. 1а, показана типовая ОС с подключением после фильтра, за которой закрепился термин UcD. На рис. 1б показана похожая структура ОС, но с дополнительной цепью ВЧ коррекции. А на рис. 1в, показана аналогичная ОС, но с дополнительным резистором ООС.

На звуковых частотах (и на частоте выходного фильтра) сигнал с выхода усилителя (см рис. 1а), сильно ослабляется делителем R9 / R10, причем R9 >> R10. Однако на частотах выше 200 кГц, ослабление сигнала приходящего по петле ОС незначительное, что связано с проходом ВЧ сигнала через конденсатор ВЧ ОС C5. Этим создаются условия для режима генерации на частоте около 300 кГц. В данной версии ОС, тактовую частоту заметно выше 300 кГц, получить сложно.

Но эту ОС возможно дополнить ВЧ фильтром на R12 / C7 (см. рис. 1б). Он пропускает сигналы выше 400 кГц. На частотах ниже 400 кГц, образован делитель сигнала R11 / R12, причём R11 ≈ R12. К этому фильтру и подключен конденсатор ВЧ ОС C5. Этим создаются приоритетные условия для режима генерации на частотах выше 400 кГц. Соответственно в этом варианте ОС тактовая частота составит 450 кГц.

И наконец на рис. 1в, показана ОС которая в целом аналогична структуре на рис. 1б, но имеет дополнительный резистор ООС R15, который подключен до фильтра. Как отмечено выше, данная ООС (до фильтра) быстродействующая. Наличие условий для режима генерации на частотах выше 400 кГц (см. рис. 1б), при быстродействующей дополнительной ООС через R15, по совокупности, существенно увеличивают тактовую частоту. Дополнительный ВЧ ток ускоряет переключение, соответственно, при данных номиналах ОС, тактовая частота составит 600 кГц.

Также следует отметить вопрос о напряжении питания усилителя класса D. Принято считать, что напряжение питания усилителей должно соответствовать амплитудным значениям выходного напряжения. В целом это связано с режимом ограничения сигнала по выходу. В общем, это логично и правильно, но только для усилителей класса В-С. Так как дополнительный запас по напряжению питания, ведёт к существенному уменьшению КПД УМЗЧ.

Для усилителя класса D более оправдано, если напряжение питания будет немного больше предельного выходного напряжения. То есть более правильно, если в этих усилителях будет некоторый запас по напряжению питания. Режим ограничения сигнала на выходе УМЗЧ, т.е. контроль выходной мощности, следует организовать по его входу.

Это уменьшит резкие изменения частоты генерации и индекса модуляции, при перегрузке усилителя большим уровнем входного сигнала. Сам усилитель класса D при такой перегрузке, будет продолжать работать в линейном режиме.

Итак, полученный, в результате сказанного выше, усилитель класса D, обладает явно низкими техническими характеристиками. Но здесь главное то, что ООС в нем контролирует сигнал именно на выходе усилителя, а уровень побочных сигналов относительно мал. По этому данный усилитель класса D может быть дополнен другими усилителями (усилительными каналами), для улучшения технических характеристик.

В этом случае, возможно, применить техническое решение [2], при котором входной сигнал уже сформирован маломощным усилителем с нужной АФЧХ. Мощный усилитель класса D, усиливает (масштабирует) его выходной сигнал. В этом варианте, управляющая ВЧ структура (главный канал [3]), в небольших пределах, дополнительно уточняет сигнал на входе мощного усилителя класса D.

Другими словами дополнительный корректирующий сигнал, поступивший от внешней управляющей ВЧ структуры, на вход мощного усилителя класса D, приходит существенно ослабленным. При таком техническом решении ООС, по определению, не может эффективно управлять сигналом на выходе мощного усилителя класса D, и тем самым не может полностью устранить его недостатки. Что обусловлено глубинными проблемами самих усилителей класса D.

Но здесь возможна работа подобных усилителей, в том случае если ООС не прерывается. Соответственно управляющая ВЧ структура (главный канал [3]), дополнительно, корректирует сам мощный выходной сигнал, с помощью отдельного быстродействующего усилителя малой мощности.

Очень важно отметить здесь то, что полученный усилитель, может обладать достаточно высокими параметрами ООС, а именно иметь крайне малое ВРП ООС и допускать стопроцентную ООС на ВЧ. Соответственно подобный усилитель может быть применен как один из вариантов внешнего усилителя мощности (ВУМ), для УМЗЧ ранее опубликованного в [1]. Примером такого усилителя может служить схема, показанная на рис. 2.

УМЗЧ

Структурно усилитель на рис. 2, обозначим его как ВУМ4, состоит из главного канала на ОУ 6DA1, корректирующего усилителя мощности (КУМ) (рис. 3) и  мощного канала усиления. Мощный канал усиления состоит из усилителя на ОУ 6DA2 и мощного усилителя класса D (рис. 4). Сумматор на выходе ВУМ4 (6C4, 6C5, 6L2, 6L1), объединяет сигналы, поступающие от ОУ 6DA1, от КУМ, и от мощного усилителя класса D.

Стрелки на рисунках указывают направление в пути следования сигнала, при чём маломощный сигнал показан одиночной стрелкой, а мощный двойной. Внутренний выход усилителя ВУМ4, обозначен на схеме как контрольная точка (КТ1), которая выделена утолщением. Нумерация элементов в данном усилителе, начинается с дополнительного цифрового префикса 6. В ранее опубликованных схемах блоков ВУМ1 и ВУМ2 [1], а также ВУМ3 [2], есть свой префикс в нумерации элементов, соответственно 3, 4 и 5.

Отдельный префикс в нумерации элементов 7, имеет и корректирующий усилитель мощности (КУМ) рис. 3. У мощного усилителя класса D (рис. 4), префикс 8. Следует обратить внимание, что отсутствие префикса в нумерации элементов означает (см. ниже), что эти элементы находятся в блоке ПУС (рис. 5 в [1]).

Структура ВУМ4 в целом идентична структуре усилителя ВУМ3 [2]. Принцип работы ВУМ4, аналогичен работе блоков ВУМ1 и ВУМ2 (рис. 6, 7 в [1]), и ВУМ3 (рис. 1 в [2]). Сам усилитель ВУМ4, охвачен стопроцентной ООС на ВЧ. В качестве главного канала, который осуществляет общее управление, применен радиочастотный ОУ [6]. Это позволяет получить, крайне малое время реакции петли ООС и её работу в широкой полосе частот (до 200 МГц).

Корректирующий усилитель мощности (КУМ) рис. 3, и предназначен для уточнения сигнала непосредственно на выходе ВУМ4 (КТ1). Данный ВЧ усилитель, обладает высоким быстродействием (до 50 МГц) и состоит из радиочастотного ОУ 7DA1 и дополнительного повторителя на транзисторах 7VT1- 7VT6. Его импульсная выходная мощность превышает десять Ватт.

Коэффициент передачи, усилителя (КУМ) на частотах ниже 2 МГц, с учетом входного делителя, равен двум (Кус кум= ((7R5 / 7R4) + 1) / ((7R1 / 7R2) + 1)). На частотах выше 5 МГц, конденсатор местной ВЧ ООС 7C1, переводит данный усилитель в режим с усилением менее единицы.

Мощный усилитель, работающий в классе D см. рис. 4, собран на микросхеме 8DA1 IRS2092 [5] и транзисторах 8VT3 - 8VT4 IRFI4019 [6], его выходная мощность составляет 100 Ватт. Входная часть схемы данного усилителя состоит из входного инвертирующего усилителя с высокоомным выходом на транзисторах 8VT1- 8VT2, резисторы 8R4, 8R7 задают его крутизну.

Петля ООС (на резисторе 8R9) задаёт коэффициент передачи усилителя класса D (Кусd = 8R9 / ((8R4 х 8R7) / ( 8R4 + 8R7)) = 5). Структура и принципы работы данной ООС ранее были подробно рассмотрены в начале статьи. Начальная тактовая частота в усилителе без нагрузки составит около 600 кГц, при большой выходной мощности она понижается до 400 кГц. Выходная часть его схемы полностью идентична схеме, которая рекомендована производителем (IRDAUM7S [7]).  Усилитель обладает определённым запасом по напряжению питания.

Главный канал (ОУ 6DA1) осуществляет замыкание петли ООС блока ВУМ4, при помощи элементов 6C4 и 6C5, 6R5. Сигнал с выхода ОУ 6DA1, через 6C4 и 6C5, 6R5 поступает на выход ВУМ4, в точку КТ1. Далее через цепь ООС 6C3 и 6R7 сигнал возвращается на вход ОУ 6DA1, этим замыкается петля ООС на ВЧ (выше 50 МГц).

Одновременно сигнал с выхода ОУ 6DA1 приходит и на вход корректирующего усилителя мощности, на ОУ 7DA1 и 7VT1 - 7VT6. Соответственно главный канал на ОУ 6DA1, при помощи этого усилителя, уточняет сигнал на выходе ВУМ4. Т.е. с его выхода (7VT3 - 7VT6), через 6L2, сигнал поступает на выход ВУМ4, в точку КТ1, этим замыкается петля ООС в полосе частот 50 кГц – 50 МГц.

Усилитель на ОУ 6DA2 формирует из входного сигнала, сигнал с нужной АФЧХ, и подает его на сумматор 6R11 - 6R12. С выхода ОУ 6DA1 сигнал также поступает на сумматор 6R11 - 6R12. Сумматор 6R11 - 6R12 объединяет сигналы, поступившие от этих двух ОУ, и подает его на вход мощного усилителя класса D, на IRS2092 и IRFI4019. С выхода усилителя класса D, через 6L1, мощный низкочастотный (звуковой) сигнал поступает на выход ВУМ4, в точку КТ1, этим замыкается петля ООС на НЧ (ниже 50 кГц).

Обозначенные выше усилительные каналы являются основными. Но в дополнение к ним, имеется еще два вспомогательных канала, для дополнительного прохода сигнала на выход ВУМ4, в точку КТ1. К такому каналу относится цепь 6C7, 7R3 (по сути ВЧ фильтр) которая напрямую подает сигнал с выхода мощного усилителя класса D на инвертирующий вход ОУ 7DA1 (КУМ). Далее с его выхода, этот сигнал, в противофазе, поступает на выход ВУМ4, в точку КТ1.

Это ведет к тому, что на частотах близких к тактовой частоте, главному каналу (ОУ 6DA1) требуется заметно меньший уровень сигнала. Ещё один вспомогательный канал организован при помощи 6C10, 6R15. Эта цепь позволяет главному каналу, при помощи КУМ, влиять на сигнал приходящий от 6L1. То есть, эти дополнительные RC цепи заметно уменьшают (в разы), уровень сигнала с тактовой частотой на выходе главного канала (ОУ 6DA1), и тем самым на выходе ВУМ4 (КТ1) .

Сумматор на резисторах 6R11 - 6R12 и он же сумматор – делитель, объединяет сигналы от 6DA1 и 6DA2, но одновременно и уменьшает их уровень. Соответственно на вход усилителя класса D (без учета его входного сопротивления), поступит только 20% и 80% от начального уровня сигнала этих ОУ. Цепь из 6R13 и 6C6 дополнительно снижает сигнал с тактовой частотой на входе усилителя класса D.

Основная часть сигнала на выходе мощного усилителя класса D, состоит в основном из сигнала, поступившего с выхода ОУ 6DA2. Общий коэффициент передачи в тракте мощного канала усиления на ОУ 6DA2 и усилителя класса D, с учетом уменьшения сигнала в сумматоре – делителе на 6R11 - 6R12, должен быть равен коэффициенту передачи самого блока ВУМ4, который задан 6R7 / (6R6 + R32) = 5.

Главный канал на ОУ 6DA1, в небольших пределах, уточняет (т.е. дополняет) сигнал на входе мощного усилителя класса D (6R12 >> 6R11). В общем, это связано с необходимостью иметь достаточно большой коэффициент деления (ослабления) сигнала, в сумматоре – делителе на 6R11 - 6R12, который приходит с выхода ОУ 6DA1. В целом, этот коэффициент деления, приблизительно равен коэффициенту передачи мощного усилителя класса D ( (6R12 / 6R11) + 1 = Кусd = 5 = 8R9 / ((8R4 х 8R7) / ( 8R4 + 8R7)) ).

Это означает что суммарный коэффициент передачи тракта, от выхода ОУ 6DA1, до выхода мощного усилителя класса D, почти равен единице. В тоже время, коэффициент передачи тракта от выхода ОУ 6DA1, до выхода корректирующего усилителя мощности, равен 2 (Кус кум = 2). Соответственно главный канал, на ОУ 6DA1, обладает приоритетом (2 > 1), и может эффективно корректировать (уточнять) сигнал на выходе ВУМ4 (в точке КТ1), при посредстве КУМ. И в том числе, в области частот, где качество усиления усилителя класса D, крайне низкое.

Однако это верно только в том случае, если усилитель работает в линейном режиме. Если же усилитель работает в режиме возбуждения или ограничения, то это эквивалентно резкому увеличению усиления (много больше единицы), в тракте мощного канала усиления. Как следствие, главный канал на ОУ 6DA1, не будет обладать существенным приоритетом, и соответственно не сможет эффективно корректировать (уточнять) сигнал на выходе ВУМ4.

Приоритет главного канала на замыкание петли ООС во многом зависит от коэффициента передачи усилителя КУМ (Кус кум = 2). Понятно, что чем больше его коэффициент передачи и больше ёмкости 6C8 и 6C9, тем лучше и эффективней главный канал может корректировать (уточнять) сигнал на выходе ВУМ4. Но это увеличивает и выходное напряжение, и его ток, и тем самым его выходную мощность.

Итак, мы получили усилитель, который обладает совокупностью достаточно высоких параметров ООС. А именно, имеет крайне малое ВРП ООС и работает под управлением стопроцентной ООС на ВЧ. Одновременно с этим, ООС в усилителе обладает и существенными недостатками. А именно, отсутствует стопроцентная ООС на НЧ (т.е. на звуковых частотах), прецизионность (точность) ООС явно низкая, что обусловлено большим, причем сильно нелинейным сигналом на выходе ОУ 6DA1. Общий запас усиления в петле ООС ВУМ4 относительно мал.

Крайне малое ВРП ООС при стопроцентной ООС на ВЧ, позволяет применить подобный усилитель как один из вариантов внешнего усилителя мощности (ВУМ4). Т.е. как мощный усилительный канал для УМЗЧ, который опубликован в [1] см. рис. 5. В нём главный канал на ОУ DA3, замыкает петлю ООС на ВЧ, контролируя сигнал на выходе УМЗЧ, в точке КТ2, и одновременно управляет блоком ВУМ. Прецизионный усилитель на ОУ DA4, окончательно формирует (уточняет) выходной сигнал УМЗЧ (в точке КТ2), исходя из критерия именно своей прецизионной, стопроцентной как на ВЧ, так и на НЧ, гиперглубокой ОООС.

Каждый ОУ DA4, DA3 и 6DA1, стабилизирует сигнал в точке подключения своей ООС и обладает усилением в 70 dB, на частоте 20 кГц. Соответственно общий коэффициент усиления в петлях ООС, с учетом трёх радиочастотных ОУ и мощного усилителя класса D, составит около 3 х 70 + 30 = 240 dB.

Каждый ОУ DA4, DA3 и 6DA1, на средней тактовой частоте (500 кГц), имеет усиление около 40 dB. Как следствие общий коэффициент усиления в петлях ООС здесь составит около 3 х 40 = 120 dB.

Усилители в блоках ПУС (рис. 5 в [1]) и ВУМ4 должны иметь идентичные коэффициенты передачи, причем с учётом усиления предварительного усилителя, общее усиление должно быть равно Кус умзч. Соответственно для блока ВУМ4 получаем: (R17 / ((R15 х R16) / (R15 + R16))) х (6R7 / (R31 + 6R6)) = Кус умзч = R33 / 2R10. В данных формулах отношение R17 / ((R15 х R16) / (R15 + R16)) задаёт коэффициент передачи (усиление) предварительного усилителя (ОУ DA1 и ОУ DA2), в блоке ПУС.

Частоты среза петли ООС (блок ВУМ4) и ООС (блок ПУС) должны быть равны, то есть R33 * C17 = R30 * C16 = 6R7 * 6C3 = 6R2 * 6C1. Соответственно частота среза УМЗЧ Fсреза = 1 / (2 * pi * R33 * C17) = 100 кГц.

Как и в предыдущих версиях выносных усилителей мощности ВУМ1 и ВУМ2  [1], и ВУМ3 [2], усилитель ВУМ4 имеет два входа. Основной вход (инвертирующий) и уточняющий вход (неинвертирующий). Однако на схеме как бы имеются три входа. Дело в том, что на левые выводы резисторов 6R1 и 6R6 сигнал подается идентичный, т.е. от одного источника выход DA2 (рис. 5 в [1]), но через разные дополнительные резисторы R31 и R32.

Безусловно, усилитель ВУМ4 представленный на рис. 2, может работать и сам по себе. Т.е. без дополнительной управляющей структуры, типа блока ПУС. В этом случае, сигнал следует подать в точку соединения левых выводов резисторов 6R1 и 6R6 (Вход1). Левый вывод резистора 6R3 (Вход2), при этом, следует соединить с ОП3.

В качестве источника питания +/–9 В может быть применен любой достаточно качественный источник питания. Для корректирующего ВЧ усилителя целесообразно применение отдельного двуполярного источника питания напряжением 9 - 10 В, при токе до 1А, причем он может быть и нестабилизированный.

Элементы фильтров питания усилителей см. рис 2. показаны как бы отдельно и расположены с права от основной схемы. В реальности, конденсаторы 6C11 - 6C20 расположены в непосредственной близости от соответствующих внутренних усилительных элементов. Все конденсаторы в усилителе ВУМ4 керамические, за исключением 6C11 - 6C12, и 8C19.

Следует подчеркнуть что все индуктивности в блоках как ПУС так и всех версий ВУМ, через которые протекает мощный выходной ток (L1; L2; L3; 3L1; 4L1; 5L1; 6L1) идентичны, а их описание дано [1]. Однако для усилителя ВУМ4 это верно только в том случае, если будет отсутствовать RC цепь 6C10, 6R15. При наличии такой цепи, резистор 6R15 подключается к дополнительной обмотке.

Индуктивность 6L2 служит для увеличения выходного сопротивления корректирующего усилителя мощности, на частотах выше 10 МГц. Эта индуктивность должна иметь низкую добротность, и рассчитана на ток до 2А. В простейшем варианте допустимо применить индуктивность SMD типоразмера 1206.

Рассмотрим работу блока ВУМ4 при перегрузке, то есть режим работы усилителя при ограничении сигнала. Обычно ограничение сигнала  происходит на выходе УМЗЧ (т.е. по питанию), что необходимо для получения предельно возможного выходного напряжения. В случае с ВУМ4, ограничение сигнала происходит на входе блока, в усилителе на ОУ 6DA2.

Здесь применен быстродействующий ОУ AD8056, он весьма качественно осуществляет ограничение своего выходного сигнала по питанию. Мощный усилитель класса D, усиливает этот ограниченный сигнал, но при этом сам в режим ограничения не входит. Т.е. следует подчеркнуть, что в данном случае, мощный усилитель класса D работает в линейном режиме.

На рис. 5 - 8, показан процесс работы ВУМ4, при ограничении сигнала с частотой 1 кГц. Эти рисунки представлены осциллограммами, полученными на основе скринов (фото) с осциллографа OWON DS7102V. Каждый рисунок имеет по пять осциллограмм, из них три сине-голубого цвета, они характеризуют режим работы ОУ 6DA2. Верхняя и нижняя, прямые линии, показывают напряжение на шинах питания ОУ 6DA2, а третья (с формой синусоиды), выход этого ОУ. Осциллограммы красного и желтого цвета, соответственно, выход усилителя класса D и выход главного канала блока ВУМ4 (ОУ 6DA1).

На рис. 5 приведены осциллограммы при работе всех внутренних каналов в линейном режиме. На осциллограммах рис. 6 и 7 показан режим работы, где ОУ 6DA2 начинает работать в режиме ограничении. Но здесь главный канал на ОУ 6DA2, отслеживает эти негативные изменения в работе усилителя, и добавляет необходимый дополнительный сигнал. И на рис. 8, показан режим работы, где ограничение сигнала на выходе ОУ 6DA2 очень большое. Для удобства наблюдения (см. рис. 8), сигнал на выходе усилителя класса D (красный), инвертирован.

Главный канал на ОУ 6DA1, здесь уже не может полностью компенсировать сильное ограничение сигнала на выходе ОУ 6DA2, так как он сам входит в режим ограничения. Соответственно на вход мощного усилителя класса D поступает ограниченный сигнал, который он и усиливает (масштабирует). С выхода усилителя класса D, этот мощный сигнал поступает на выход блока ВУМ4 (КТ1) и далее, на выход блока ПУС (КТ2).

На время ограничения этого сигнала см. рис. 9, главный канал блока ВУМ4 (ОУ 6DA1), главный канал блока ПУС (ОУ DA3) и прецизионный усилитель (ОУ DA4), входят в режим ограничения. Это значит, что контроль гиперглубокой ОООС за режимами работы всех внутренних каналов усилителя, выключен. После устранения перегрузки усилителя (т.е. уменьшения входного сигнала до номинального), все внутренние каналы усилителя возвращаются в рабочий режим.

Здесь осциллограммы красного и желтого цвета, показывают сигнал на выходе блока ВУМ4 (КТ1) и на выходе главного канала блока ВУМ4 (ОУ 6DA1). Эпюры сине-голубого цвета, характеризуют режим работы главного канала в блоке ПУС (ОУ DA3, нижняя) и прецизионного усилителя (ОУ DA4, верхняя). Эти эпюры, для лучшего наблюдения, сдвинуты вверх и вниз на два деления.

На рис. 10, показана работа усилителя в режиме малого сигнала, при испытании входным сигналом типа меандр, с частотой около 10 кГц. Осциллограммы красного цвета показывают сигнал на выходе блока ВУМ4 (КТ1), а сине-голубого и желтого цвета, на выходе мощного усилителя класса D и на выходе главного канала блока ВУМ4 (ОУ 6DA1). Для лучшего наблюдения сине-голубая осциллограмма сдвинута на одно деление вверх, а красного цвета вниз.

Высокую точность меандра формирует главный канал (ОУ 6DA1). Но в этом ему существенно, своим усилением (около 120 dB), помогает главный канал в блоке ПУС (ОУ DA3) и прецизионный усилитель (ОУ DA4). Усилитель класса D на время переходных процессов фактически отключен, а амплитудные характеристики фронтов меандра в основном обусловлены параметрами мощности усилителя КУМ.

Далее представлена методика измерений аналогичная той, которая приведена ранее статьях [1, 2]. Соответственно весьма удобно сравнить данные осциллограммы (файлы), с аналогичными из [1, 2]. Сокращенные обозначения в названии конкретного графического файла, характеризуют соответствующий режим измерений.

Соответственно МК14 - версия усилителя, обозначение 2092&4019 указывает на тип выходного каскада усилителя, обозначения PUS или BUM – характеризуют измерения в блоке ПУС или ВУМ. Обозначения SIN или MEAN характеризуют режим измерений при подаче на вход УМЗЧ синусоидального сигнала (10 кГц), или сигнала типа меандр (50 кГц). Обозначения RX или R4, в конце файла, характеризуют режим измерений УМЗЧ без нагрузки (RX), или с подключенной нагрузкой в 4 Ома (R4).

Для лучшего отображения при измерениях сигналом типа меандр, один из лучей (сине-голубой) смещен на одно деление вперёд (влево), а его параметры указаны в левом верхнем углу.

Следует отметить что при аналогичных измерениях в ВУМ1 – ВУМ3 [1, 2], для синусоидального сигнала применялась частота в 20 кГц, при амплитуде сигнала 20 В. В данном усилителе ВУМ4, частота измерения 10 кГц, при амплитуде сигнала 25 В. На частотах выше 10 кГц параметры сигнала на выходе мощного усилителя класса D, существенно ухудшаются. Это сильно снижает неискаженную выходную мощность на частотах около 20 кГц.

Сигнал на выходе главного канала ВУМ4 ОУ 6DA1 характеризует качество (точность) сигнала в точке КТ1. В общем случае здесь можно отметить, что в сигнале на выходе главного канала ВУМ4 ОУ 6DA1, явно присутствуют артефакты, то есть различные искажения, включая сигнал с тактовой частотой. Это свидетельствует о том, что качество работы выходного каскада усилителя класса D, существенно ниже, по отношению к качеству работы выходных каскадов ВУМ1, ВУМ2, ВУМ3 [1, 2].

Одновременно с этим, сигнал на выходе главного канала ПУС ОУ DA3 характеризует качество (точность) сигнала в точке КТ2, См. осциллограммы сине-голубого цвета в этих же файлах. Уровень сигнала на выходе ОУ DA3, на много меньше уровня сигнала на выходе ОУ 6DA1, и при этом он более линеен. Это означает что сигнал на выходе УМЗЧ (в точке КТ2), обладает на много большей линейностью по отношению к сигналу в точке КТ1. Важно отметить, что уровень сигнала на выходе прецизионного усилителя на ОУ DA4 весьма мал (т.е. на всех рисунках с обозначением PUS), и не зависит от режима измерений.

Здесь удобно оценить работу разных версий блоков ВУМ. Так если сравнить группу ВУМ1 - ВУМ2 и группу ВУМ3 - ВУМ4, то видно что во второй группе каждый ВУМ имеет в своей структуре два дополнительных усилителя. Соответственно (5DA2 или 6DA2) и корректирующий ВЧ усилитель средней мощности. Это обусловлено тем, что эффективность работы ООС в первой группе намного выше в сравнении с группой ВУМ3 - ВУМ4, что связано с высоким быстродействием мощного выходного каскада в усилителях ВУМ1 - ВУМ2.

Если сравнить различия в работе ВУМ3 и ВУМ4, то они в основном связаны с необходимостью большего запаса по выходной мощности, в корректирующем усилителе мощности, который имеется в ВУМ4. Как следствие, здесь требуется быстродействующий и значительно более мощный ВЧ усилитель, допускающий работу на низкоомную нагрузку. Это в первую очередь связано с очень большим ВРП ООС в усилителе D класса.

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод, что в УМЗЧ на основе многоканальных, в том числе многоядерных усилительных структур, при применении критериев ООС близких к предельным, качественные характеристики сигнала на его выходе, получаются очень высокими. Причем даже в том случае, когда качественные характеристики мощного выходного каскада усилителя, явно низкие (к примеру, класс D). Понятно здесь и то, что в случае более высоких характеристик самого усилителя класса D связанных с его быстродействием, появляется возможность работы УМЗЧ с высоким качеством в более широкой области частот.

Литаврин А. В.     Версия от 1.11.2016 г.

1. Литаврин А. МКУС в УМЗЧ с дискретным выходом. (универсальная структура). — Радио, 2015, № 10, с. 12—16; № 11, с. 7—9.

2. Литаврин А. МКУС в УМЗЧ с интегральным выходом. (универсальная структура). — Радио, 2016, № 4, с. 13—18.

3. Литаврин А. МКУС в УМЗЧ с гиперглубокой ООС. — Радио, 2013, № 9, с. 8—12; № 10, с. 15—19; № 11, с. 8—10.

4. Игнатьев Ю. Улучшение параметров усилителя класса D на примере разработки автомобильного усилителя высокого класса. — Радио, 2016, № 1, с. 8—13; № 2, с. 29—34; № 3, с. 12—17.

5. IRS2092.PDF — URL: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/202425/IRF/IRS2092.html

6. IRFI4019. PDF — URL: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/191073/IRF/IRFI4019H-117P.html

7. IRDAUM7S. PDF — URL: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/519482/IRF/IRAUDAMP7S.html