| Формат |  | Зона |  | Поз | Обозначение |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Кол | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VT413 |  |  |  |  |  | KSE350 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | VT414 |  |  |  |  |  | KSE340 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | VT101, 104-106, 505 |  |  |  |  |  | BC556B |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | VT102-103, 501, 503-504, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 506-507 |  |  |  |  |  | BC546B |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | Резисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Chip 0805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R101-103, 106-107, 115-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 125, 503, 508, 511, 513, 516, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 525, 532, 534 |  |  |  |  |  | 10 кОм 5% |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  | R104 |  |  |  |  |  | 1 мОм 5% |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | R108 |  |  |  |  |  | 27 кОм 5% |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | R111, 117, 505 |  |  |  |  |  | 220 ом 5% |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | R114, 401, 403 |  |  |  |  |  | 12 кОм 5% |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | R118, 506 |  |  |  |  |  | 220 кОм 5% |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | R119-120, 122 |  |  |  |  |  | 15 кОм 5% |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | R121, 123, 408, 415-418, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 426 |  |  |  |  |  | 475 Ом 1% |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | R124, 430-431, 527, 533 |  |  |  |  |  | 4,7 кОм 5% |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | R404 |  |  |  |  |  | 1,8 кОм 5% |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | R405, 510 |  |  |  |  |  | 100 кОм 5% |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | R406-407, 414, 421, 444 |  |  |  |  |  | 100 Ом 5% |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | R409, 411, 422-423, 502, 509, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 517 |  |  |  |  |  | 2,2 кОм 5% |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | R410, 424, 428-429, 446, 449 |  |  |  |  |  | 47 Ом 5% |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спецификация лист 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подп. | Дата | Усилитель напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  | Взам. инв. № |  | Инв. № дубл. | Подп. и дата |  |  |  |

Копировал                              Формат   А4