# Кое-что про «12В_бустер+ПН»

1.

Ключи и диоды.

Ключи и диоды расположены под платой в ряд примерно по средней оси. Предполагается, что плата ставится плашмя на охладитель и прижимается к нему планкой по линии ключей-диодов. Все диоды и ключи ПН (VT6, VT8) в корпусах ТО-220, ключ бустера (VT2) – ТО-247 или ТО-3Р. Во избежание гемора с прокладками желательно в изолированных корпусах – например что-то из файрчилдовских серий FQAF__ в бустер, FQPF__ в ПН и диоды Шоттки FYPF__. Хотя конечно вполне может быть, что проще будет поставить на слюду что-то менее экзотическое, чем найти это добро. Да и мощность с фул пак лучше не пытаться снимать более 200-250Вт.

По токовой нагрузке самый тяжёлый режим у ключа бустера. Амплитуда тока примерно как и в обычном пуш-пуле, а средний больше, т.к. через один ключ идёт то, что там через оба плеча. Амплитудный ток диода на выходе бустера такой же, а средний в Uвых.буст./Uвх. раз меньше. Амплитуда тока ключей полумоста меньше входного тока примерно в Uвых.буст./2Uвх. раз (2 потому что полумост). Т.е. если на выходе бустера например 50В, то где-то в 2 раза, а если 60В – в 2,5 раза. Про требования по напряжению см. п.3.

2.

Конденсаторы.

Лучше конечно low ESR, я ставил их. Но. У входных (С1 – С4) режим не очень тяжёлый – не смотря на большой средний ток индуктивность дросселя можно сделать достаточной, чтобы ВЧ пульсации тока были в пределах 10-15%. Наиболее тяжко конденсаторам после бустера (С14 – С19), но их там заложено с хорошим запасом и по ёмкости, и по объёму. У выходных (С27, 29, 30,31) режим нетяжёлый. Так что думаю и с обычными стандарт не будет аномального нагрева. Хотя на выходе вроде лучше low ESR для лучшей фильтрации помех, но это мутный вопрос.

3.

Величина выходного напряжения бустера.

Есть тут один интересный критерий, неведомый для других схем. Если питание полумоста делать равным удвоенному выходному напряжению одного плеча, то получается коэффициент трансформации 1:1 и мотать можно сразу все обмотки в три провода. Это настолько удобно и упрощает намотку, что этот критерий есть смысл считать основным, и соответственно уже выбирать типы ключей и диодов.

Например для выходного напряжения 2х27В нужно питание ПН 54В (на самом деле конечно чуть больше из-за падений на ключах, обмотке и диодах). Ключи тогда придётся брать на 75В.

4.

Токовый транс и его обвязка.

Тут будет про взаимосвязь между кол-вом витков в его вторичке, номиналом нагрузочного резистора (R14 || R15) и максимальной амплитудой тока ключа в бустере.

Сейчас там в схеме нарисовано R14=6e2 и R15=3e0 – это фонарь.

Максимальный порог внутреннего компаратора (нога 3) в UC2843 равен 1В (при регулировании его меняет усилитель рассогласования в диапазоне 0…1В, но нас интересует максимальное значение). Допустим это соответствует амплитуде тока вторички токового транса 0,8А. Тогда номинал R14 || R15 = 1В/0,8А = 1е25.

Пусть максимальная потребляемая по входу мощность 300Вт. Это средний входной ток 300Вт/12В = 25А. Допустим амплитудное значение тока будет превышать среднее на 10% (так выберем дроссель, об этом ниже), значит амплитуда тока 27,5А. В первичке токового транса у нас будет 1 виток, значит число витков вторички 27,5А/0,8А = 34 витка. Но это всё по максимуму, а нам надо чтобы на максимальной мощности оставался ещё запас на диапазон регулирования, поэтому округляем витки до 40 – ток вторички станет чуть меньше 0,8А, а напряжение на ноге 3 чуть меньше 1В. Наматывать на кольце К16 тонким монтажным проводом, например МГТФ, или обмоточным в эмали, в один слой или в навал – некритично. Под кольцо лучше подложить прокладку из картонки и зафиксировать это с перемычкой термоклеем.

Колечко с намотанной на нём вторичкой (40 витков), лежит плашмя на плате возле пинов +TA_pry и -TA_pry, первичкой является перемычка между этими пинами, изогнутая небольшой петлёй и пропущенная сквозь кольцо (1 виток). Вторичка подключается к пинам +TA_sec и -TA_sec. Смещение перемычки относительно оси кольца не имеет значения, неплотное прилегание к кольцу тоже, как ляжет так и пусть. Главное – правильная фазировка. Поскольку обмотку видно (не надо её ничем заматывать), то фазировку легко определить на глаз: надо посмотреть, в какую сторону торчит из окна кольца например конец перемычки +TA_pry, тогда вывод вторички, который выходит из окна в эту же сторону, будет +TA_sec.

Ещё один очень важный момент - поцикловое ограничение тока в UC3843. Максимальный порог ограничения по ноге 3 задан внутри и равен 1 В (усилитель ошибки может его только уменьшать, когда выходное напряжение достигает заданного). Это значит, что максимальная амплитуда тока в импульсе определяется R14||R15 и коэф. трансформации токового транса - см. внимательно п.4 методы. И никогда не может превысить эту величину. А соотношение среднего тока и амплитудного определяется величиной пульсаций тока. Если допустим пульсации 20% (от пика до пика), то средний ток дросселя будет меньше амплитудного всего лишь на 10%. Если пульсации 100% - граничный режим - значит средний будет аж вдвое меньше амплитудного. А если разрывный режим, то это эквивалентно пульсациям более 100% и средний ток будет ещё меньше при том же самом амплитудном. Но ещё раз обращаю твоё внимание, что амплитуда тока у нас жёстко задана, её можно изменить только изменением R14||R15 и витков токового транса. Поэтому, уменьшая индуктивность, ты увеличиваешь пульсации тока, а значит уменьшаешь средний ток дросселя, а значит и выходной ток.

5.

Дроссель.

Там выше мы решили, что амплитуда тока превышает среднее на 10%, теперь ответим за базар. Тогда пульсации тока пик ту пик будут 20%. Средний у нас 25А, значит пульсаций 5А. Пусть частота бустера 60 кГц, т.е. период 17 мкс. Допустим рабочее заполнение 0,8 (тут сейчас не нужна точность), значит импульс 0,8 х 17 = 13,6 мкс. Индуктивность дросселя должна быть такой, чтобы за эти 13,6 мкс ток в дросселе увеличился на 5А. Скорость нарастания тока в дросселе di/dt (А/мкс) = U(В)/L(мкГ),  5А/13,6мкс = 12В/L, отсюда  L = 12 х 13,6 / 5 = 33 мкГ. Это небольшая индуктивность, она без проблем должна получаться на кольце от компового БП, тем более на двух сложеных (места на плате вроде достаточно), материал там скорее всего альсифер (сендаст по ихому), вполне сгодится. Хотя по идее сюда лучше порошковое железо, что-нить от Микрометалса например. К сожалению, посчитать сколько это витков можно только имея даташит на конкретное кольцо и его материал. Без этого только индуктометром померить, если есть. Ну или намотать провод нужного сечения в один слой до заполнения сколько получится витков, да включить в бустер, грузить и смотреть скорость нарастания тока. О ВЧ эффектах в таком дросселе можно не беспокоиться, т.к. ВЧ пульсации тока небольшие.

6.

Настройка бустера.

Запитать отдельно только управление. Подбором С13 и R7+R8 выставить частоту 60 кГц, при этом подбором их соотношения задать максимальную длительность цикла 90-95% (она уменьшается при увеличении С13 и уменьшении R7+R8).

Подключить к входу маломощный регулируемый БП 0…12В (управление запитано от отдельных 12В). Без нагрузки очень плавно поднимать входное и смотреть рост напряжения на выходе бустера. Достигнув напряжения стабилизации, оно должно остановиться. Напряжение определяется делителем R4+R5/R6 из расчёта, что на ноге 2 напряжение 2,5В. В небольших пределах подстройка R1. Для расширения диапазона подстройки можно уменьшить номинал R2.

Запитать всё штатно и грузить выход максимальной мощностью. Конечно обязательно с охладителем.

7.

Управление ПН.

Тут всё просто. Тоже запитать отдельно и наблюдая ногу 5 DA2  выставить частоту 90…100кГц подбором R22*C24.

8.

Силовой транс.

Кол-во витков лучше не расчитывать, а определить экспериментально.

Предполагается, что с бустером уже всё в порядке и в ПН всё собрано и работает.

Если это кольцо К45, то на этой частоте при питании 50В 20 витков ему за глаза. Намотать их тонким монтажным проводом и подключить TV_pry через резистор 1 Ом 1 Вт. Параллельно резистору осциллограф. Включить бустер и смотреть форму тока. Это должна быть пила. Уменьшать число витков, пока на макушках пилы не начнут появляться резкие пики – это насыщение. Чтобы отступить от него надо витков на 25-30% больше, чем было когда насыщался. Потом погонять ещё и посмотреть нагрев кольца от собственных потерь. Надо иметь в виду, что на такой частоте кольца с высокой проницаемостью 4000-6000 не пригодны и мигом вскипят, ничего и посмотреть не успеешь.

Ну а про намотку уже было в п.3 – в три провода, сечение первички вдвое больше сечения каждой вторички. ВЧ эффекты здесь лютуют по полной, потому цельножильный провод не катит, только жгуты из тонких или литц.

лысый_17 февраля 2006

aknodik, давай по порядочку.

В любом однотактном преобразователе, где есть дроссель, всегда различают два принципиально разных режима работы: с непрерывным током и с прерывистым током дросселя.

Непрерывный ток - это если к началу каждого импульса в дросселе ещё есть какой-то ток, оставшийся с предыдущего периода. Т.е. за время паузы дроссель не разряжается до конца, сбрасывает в нагрузку не весь свой ток.

Разрывный ток - это если к началу каждого импульса ток дросселя равен нулю, т.е. за время паузы он разряжается полностью и сбрасывает в нагрузку весь ток, накачанный в него за время предыдущего импульса.

Ещё часто говорят о т.н. граничном режиме, это если ток дросселя спадает до нуля в аккурат к моменту начала импульса.

То же и в бустере. И все соотношения для разных режимов сильно отличаются. Например, для непрерывного тока:

Uвых/Uвх=1/(1-Кзап), (1)

а для для разрывного совсем по-другому:

Uвых/Uвх=1/2+sqrt(1/4+Кзап*Кзап*Rнагр*Т/2*L), (2)

- это даже не две части марлезонского балета, а два совсем разных балета. Видно, что в (1) соотношение Uвых/Uвх определяется только Кзап, а в (2) оно зависит кроме Кзап ещё от Rнагр и величины индуктивности L.

Приведённая тобой формула - для разрывного тока, а все прикидки на пальцах в методе - только для непрерывного. Забыл упомянуть в п.5 методы - для данного конкретного бустера режим разрывного тока дросселя категорически не подходит. Ты же уменьшением индуктивности именно туда его тюнингуешь.

Привет, Дмитрий.

Тоже полуношничаю.

R10 задаёт коэф. передачи усилителя ошибки, не надо сильно увлекаться его увеличивать. Но вполне возможно, что и вообще без него будет нормально работать, просто очень от многого зависит.

Так какая индуктивность дросселя у тебя конкретно сейчас? Имей в виду, что для 400Вт нужен средний ток примерно 40А, как прикидывать порог ограничения UCшкой амплитудного тока ты вроде разобрался, про связь между амплитудным и средним током через величину пульсаций тока писал, а как прикинуть какая нужна индуктивность для нужных пульсаций описано в "методичке".

Добавлю, что индуктивность тут чем больше, тем лучше, в разумных пределах конешно.

Ещё можно попробовать увеличить R17. Вместе с VT4 это т.н. компенсация наклона пилы. Просто сейчас на всяк в сигнал с датчика тока добавляется довольно большая часть пилы с ноги 4. Это очень положительно сказывается на устойчивости, но уменьшает порог ограничения тока, т.е. на самом деле порог меньше, чем ты прикидываешь через R14R15 и витки токового транса. Какую часть пилы ты добавляешь на ногу 3 определяется соотношением R16 к R17, примерно на эту же величину уменьшается максимальная амплитуда тока, пила с ноги 4 как бы подменяет собой её часть. в идеале R17 должен быть наибольшим, при котором ещё сохраняется устойчивая работа. неустойчивость может быть такого рода: в соседних периодах сильно отличается длительность, бустер как бы работает через раз. Ничего опасного в таком кривом режиме нет, просто сразу падает выходное напряжение.

И какая у тебя сейчас максимальная длительность? Она проверяется на ноге 6 UCшки, если её запитать отдельно без силы. Выставь 95%, но не больше, ахтунг в том, что при большей токовый транс может насытиться, собсно только ради этого она и должна быть ограничена.

72% очень мало, непонятно как ещё он при этом выдал то что выдал.

Допустим, у тебя сейчас какое-то фактическое значение постоянной времени R7R8C13, при котором у тебя 60кГц и макс. длит. 72%. Чтобы увеличить макс. длит. скажем до 93-95%, нужно чуть увеличить R7R8 и одновременно пропорционально уменьшить С13, чтобы постоянная времени R7R8C13, а значит и частота, осталась примерно прежняя.

Обрати внимание, что С13 сильно желательно именно группы NP0, иначе эта настройка может довольно сильно плыть по температуре.